УДК 621.643.412:006.354                                               Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ НА Рy от 1,6 до 20,0 МПа (от 16 до 200 кгс/см2)

Конструкция и размеры

ГОСТ 12819-80*

Взамен ГОСТ 12820-67, ГОСТ 12825-67

0КП 37 9941

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 980 г. № 2239 дата введения установлена

01.01.83

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92 №403

1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой стальной арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Рy от 1,6 до 20,0 МПа от 16 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С).

Требования пп. 1—3; 5; 6 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

* Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС 4—88, 7-92).

Примечание. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Rа £ 100 мкм.

мм

| Проход условный Dy | Рy, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,6 (16) |  | 2,5 (25) |  |  | 4,0 (40) |  |  | 6,3 (63) |  |  |  |  |
|  | b | Dm |  | b | Dm |  | b | Dm |  |  | b |  | Dm |
| 15 | 12 | 39 |  | 14 | 39 |  | 14 | 39 |  |  | 16 |  | 45 |
| 20 | 12 | 44 |  | 14 | 44 |  | 14 | 44 |  |  | 18 |  | 52 |
| 25 | 12 | 49 |  | 14 | 49 |  | 14 | 49 |  |  | 20 |  | 61 |
| 32 | 14 | 56 |  | 16 | 62 |  | 16 | 62 |  |  | 22 |  | 68 |
| 40 | 14 | 64 |  | 16 | 70 |  | 16 | 70 |  |  | 22 |  | 80 |
| 50 | 14 | 74 |  | 17 | 80 |  | 17 | 80 |  |  | 23 |  | 90 |
| 65 | 15 | 100 |  | 19 | 106 |  | 19 | 106 |  |  | 25 |  | 114 |
| 80 | 17 | 110 |  | 19 | 116 |  | 19 | 116 |  |  | 27 |  | 128 |
| 100 | 17 | 130 |  | 21 | 136 |  | 21 | 140 |  |  | 29 |  | 152 |
| 125 | 19 | 161 |  | 25 | 169 |  | 25 | 169 |  |  | 33 |  | 181 |
| 150 | 21 | 186 |  | 27 | 198 |  | 27 | 198 |  |  | 35 |  | 210 |
| (175) | 23 | 215 |  | 29 | 223 |  | 31 | 231 |  |  | 39 |  | 239 |
| 200 | 23 | 240 |  | 31 | 252 |  | 35 | 256 |  |  | 41 |  | 268 |
| (225) | 23 | 269 |  | 33 | 281 |  | 37 | 285 |  |  | 43 |  | 301 |
| 250 | 27 | 298 |  | 33 | 306 |  | 39 | 314 |  |  | 45 |  | 326 |
| 300 | 27 | 348 |  | 36 | 360 |  | 42 | 368 |  |  | 50 |  | 384 |
| 350 | 30 | 402 |  | 40 | 418 |  | 48 | 430 |  | 56 |  | 442 |  |
| 400 | 32 | 456 |  | 44 | 472 |  | 54 | 488 |  | 62 |  | 500 |  |
| (450) | 36 | 510 |  | 46 | 522 |  | 56 | 542 |  | — |  | — |  |
| 500 | 40 | 564 |  | 48 | 580 |  | 58 | 592 |  | 66 |  | 610 |  |
| 600 | 43 | 672 |  | 51 | 684 |  | 58 | 696 |  | 71 |  | 720 |  |
| (700) | 45 | 776 |  | 55 | 792 |  | 63 | 804 |  | — |  | — |  |
| 800 | 47 | 880 |  | 59 | 896 |  | 71 | 920 |  | — |  | — |  |
| (900) | 49 | 984 |  | 61 | 1000 |  | — | — |  | — |  | — |  |
| 1000 | 51 | 1084 |  | 63 | 1104 |  | — | — |  | — |  | — |  |
| 1200 | 53 | 1288 |  | 67 | 1308 |  | — | — |  | — |  | — |  |
| 1400 | 55 | 1492 |  | 73 | 1516 |  | — | — |  | — |  | — |  |
| 1600 | 63 | 1704 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |  |

Продолжение

мм

| Проход условный Dy | Рy, МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 (100) |  | 16,0 (160) |  | 20,0 (200) |  |
|  | b | Dm | b | Dm | b | Dm |
| 15 | 18 | 45 | 18 | 45 | 24 | 51 |
| 20 | 20 | 54 | 20 | 54 | 26 | 60 |
| 25 | 22 | 61 | 22 | 61 | 28 | 67 |
| 32 | 22 | 68 | 22 | 68 | 30 | 78 |
| 40 | 23 | 80 | 25 | 80 | 31 | 90 |
| 50 | 25 | 94 | 27 | 94 | 37 | 108 |
| 65 | 29 | 118 | 31 | 118 | 45 | 140 |
| 80 | 31 | 132 | 33 | 132 | 51 | 160 |
| 100 | 35 | 160 | 37 | 160 | 63 | 204 |
| 125 | 39 | 189 | 41 | 189 | 73 | 237 |
| 150 | 43 | 222 | 47 | 222 | 79 | 270 |
| (175) | 45 | 251 | 51 | 251 | 81 | 301 |
| 200 | 51 | 284 | 57 | 284 | 89 | 340 |
| (225) | 53 | 313 | 60 | 313 | 97 | 377 |
| 250 | 57 | 346 | 65 | 346 | 107 | 448 |
| 300 | 66 | 408 | 74 | 408 | — | — |
| 350 | 72 | 466 | — | — | — | — |
| 400 | 76 | 520 | — | — | — | — |

Примечание: Фланцы, с условными проходами, указанными  скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.

3. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1 (кроме фланцев на Р 10,0; 16,0 и 20,0 МПа (100, 160 и 200 кгс/см2), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и присоединительным размерами по ГОСТ 12815—80.

4. Предельные отклонения размеров отливок — по 9-му классу точности ГОСТ 26645—85.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Неуказанные размеры и предельные отклонения — по рабочи чертежам, утвержденным в установленном порядке.

6. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей, прокладок — по ГОСТ 12816—80.