ГОСТ 24700-81

УДК 691.11.028.1/.6:006.354                                                                                           Группа Ж32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Типы, конструкция и размеры

Wooden windows and balcony doors with double glazing

units for dwelling and public buildings.

Types, structure and dimensions

ОКП 53 6139

Дата введения 1984-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Б.А.Филозофович (руководитель темы); Г.Г.Коваленко; И.С.Посельская; З.А.Буркова; С.П.Соловьев, канд. архит., И.Ф.Савченко; М.Д.Артемов, канд. техн. наук; К.П.Копылов, канд. техн. наук; Я.С.Щулов; Н.Д.Крылов; Ю.М.Щипанов; Г.В.Левушкин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 03.02.81 № 11

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 538-88 | Приложение 3 | ГОСТ 5091-78 | Приложение 3 |
| ГОСТ 2697-83 | 2.2, приложение 6 | ГОСТ 8242-88 | 2.10, приложение 6 |
| ГОСТ 4598-86 | 2.2, приложение 6 | ГОСТ 9573-82 | 2.2 |
| ГОСТ 5087-80 | Приложение 3 | ГОСТ 10174-90 | 2.2 |
| ГОСТ 5088-94 | " | ГОСТ 23166-78 | 2.1, приложение 3 |
| ГОСТ 5089-90 | " | ГОСТ 5090-86 | " |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна и балконные двери со стеклопакетами, предназначаемые для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

1.1. Окна и балконные двери по настоящему стандарту изготовляются одинарной конструкции с однокамерными клееными стеклопакетами.

1.2. Габаритные размеры окон и балконных дверей и размеры проемов для них должны соответствовать:

для жилых зданий - указанным на черт.1 и в приложении 1;

для общественных зданий - указанным на черт.2 и в приложении 2.

Окна и балконные двери, приведенные на черт.1, могут применяться и для общественных зданий.

1.3. Заполнение оконных проемов общественных зданий шириной 18М (М - модуль, равный 100 мм) и более следует осуществлять набором окон, приведенных на черт.2.

1.4. По требованию потребителей одностворные окна и балконные двери, в т.ч. с форточными створками и фрамугами, должны изготовляться также и левыми, а многостворные окна с несимметричным рисунком - в негативном (зеркальном) изображении.

1.5. Устанавливается следующая структура условного обозначения (марки) окон и балконных дверей:

Примеры условных обозначений

Окно правое серии СП для проема высотой 15 и шириной 9 дм:

ОСП15-9 ГОСТ 24700-81

То же, левое:

ОСП15-9Л ГОСТ 24700-81

Дверь балконная правая серии СП для проема высотой 22 и шириной 9 дм:

БСП22-9 ГОСТ 24700-81

Окно серии СП для проема высотой 18 и шириной 15 дм, с несимметричным рисунком (вариант А);

ОСП18-15А ГОСТ 24700-81

То же, в негативном (зеркальном) исполнении:

ОСП18-15АН ГОСТ 24700-81

Габаритные размеры окон и балконных дверей

жилых зданий

Примечания:

1. Схемы изделия изображены со стороны фасада.

2. Цифры над схемами изделий означают размеры проемов в модулях.

3. Окна типов 15-12; 15-13,5; 15-15; 15-18 и 15-21 с клапанами.

Черт.1

Габаритные размеры окон и балконных дверей

общественных зданий

Примечания:

1. Схемы изделия изображены со стороны фасада.

2. Цифры над схемами изделий означают размеры проемов в модулях.

Черт.2

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

2.1. Окна и балконные двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 23166 и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей для жилых зданий должны соответствовать указанным на черт.3-5, для общественных зданий - на черт.6-8, а размеры сечений деталей - на черт.9-20.

2.3. Размеры окон и балконных дверей на черт.1-8 даны по наружным сторонам коробок, в свету, и по наружным сторонам створок, фрамуг и клапанов.

На чертежах, приведенных в настоящем стандарте, указаны размеры неокрашенных деталей и изделий в миллиметрах.

2.4. Для отвода дождевой воды сверлят отверстия диаметром 10 мм, которые должны располагаться в верхних брусках подфорточных створок, в нижних брусках коробок и горизонтальных импостах на расстоянии 50 мм от вертикальных брусков коробок и импостов, а под клапанами - одно отверстие посередине.

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон

и балконных дверей жилых зданий

Черт.3

Черт.4

Черт.5

2.5. Створки окон высотой 1350 мм при ширине более 600 мм, а также высотой более 1000 мм при ширине более 850 мм должны быть навешены на три петли.

Примеры расположения приборов в окнах и балконных дверях приведены в приложении 3.

2.6. Для остекления окон и балконных дверей жилых и общественных зданий следует применять клееные однокамерные стеклопакеты по действующей НТД.

2.7. Толщину стекла в стеклопакетах уточняют в проекте с учетом ветровых нагрузок в районе строительства.

2.8. Последовательность выполнения операций при монтаже стеклопакетов и схемы расположения опорных, распорных и боковых прокладок, устанавливаемых по периметру стеклопакетов, приведены в приложениях 4 и 5.

Монтаж стеклопакетов и выбор материалов для прокладок следует выполнять в соответствии с инструкцией по применению, монтажу и эксплуатации стеклопакетов в гражданском строительстве.

2.9. Места прикрепления уплотняющих пенополиуретановых прокладок в притворах окон и балконных дверей указаны на чертежах сечений деталей.

2.10. Приклеивание облицовок к каркасу клапана должно выполняться на клеях повышенной водостойкости (фенолформальдегидном типа КБ-3, мочевиномеламиновом типа ММС и др.).

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон

и балконных дверей общественных зданий

Черт.6

2.11. Клапаны должны быть оснащены пластмассовой сеткой и жалюзийной решеткой или облицованы с наружной стороны обшивкой типа 2 по ГОСТ 8242.

Пример облицовки клапана обшивкой приведен в приложении 6.

2.12. Клеи и мастики, используемые при изготовлении окон, должны быть разрешены к применению в установленном порядке.

2.13. По требованию потребителя по периметру коробок на боковых поверхностях допускается выборка четверти, заполняемой теплоизоляционным материалом и заделываемой наличником при соединении изделий друг с другом.

2.14. Спецификации стеклопакетов для окон и балконных дверей жилых и общественных зданий приведены в приложении 7 и 8.

Черт.7

Черт.8

Сечения по притворам окон и балконных дверей

жилых и общественных зданий

| Сечение | а | Деталь |
| --- | --- | --- |
| А1 | 67 | 1 |
| Б1 | 72 | 2 |

1 - четверть для соединения изделий; 2 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174

Черт.9

| Сечение | а | Деталь |
| --- | --- | --- |
| А2 | 67 | 3 |
| Б2 | 72 | 4 |

1 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды (см. п.2.4); 2 опорные, распорные и боковые прокладки; 3 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174

Черт.10

1 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды (см. п.2.4);

2 уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174

Черт.11

| Сечение | а | б | в | Деталь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А4 | 20 | 67 | 70 | 1; К3 |
| А5 | 10 | 67 | 60 | 1; К4 |
| Б3 | 20 | 72 | 70 | 2; К3 |

1 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174

Черт.12

1 - решетка жалюзийная; 2 - сетка (см. п.2.11);

3 - твердая ДВП марки Т группы А толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598;

4 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174;

5 - мягкая ДВП толщиной 12 мм, 4 слоя по ГОСТ 4598*

-----------------

* Вариант. Допускается заполнение полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573

Черт.13

1 - сетка (см. п.2.11); 2 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174

Черт.14

1 - сетка (см. п.2.11); 2 - решетка жалюзийная;

3 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174

Черт.15

1 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174

Черт.16

1 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды (см. п.2.4);

2 уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174

Черт.17

| Сечение | а | Деталь |
| --- | --- | --- |
| А10 | 67 | 1 |
| Б5 | 72 | 2 |

1 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174; 2 - твердая ДВП марки Т группы А

толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598*; 3 - мягкая ДВП толщиной 12 мм, 3 слоя по ГОСТ 4598;

4 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 5 пергамин по ГОСТ 2697; 6 - распорная рейка

-----------------

* Вариант. Допускается заполнение полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573

Черт.18

| Сечение | а | Деталь |
| --- | --- | --- |
| А11 | 67 | 6 |
| Б6 | 72 | 7 |

Черт.19

| Сечение | а | Деталь |
| --- | --- | --- |
| А12 | 67 | 3 |
| Б7 | 72 | 4 |

1 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174-90

Черт.20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

Примеры расположения приборов в окнах и

балконных дверях

1 - завертка ЗР2-1; 2 - ПВ2-100-1; 3 - ПВ4-60-1; 4 - ПВ4-90-1;

5 - ограничитель фрамужный; 6 - ПФ2; 7 - ПВ4-90-2

Черт.1

1 - ПВ2-100-1; 2 - завертка ЗР2-1; 3 - ручка РС80;

4 - ограничитель фрамужный; 5 - ПФ2; 6 - ПВ4-90-2

Примечания:

1. Приборы для окон и дверей должны соответствовать ГОСТ 538, ГОСТ 5087, ГОСТ 5088, ГОСТ 5089, ГОСТ 5090 и ГОСТ 5091.

2. Завертки показаны в открытом положении.

3. Ручки РС 80 устанавливают на полотно со стороны балкона.

4. Фрамужный прибор ПФ2 показан условно.

5. Угольники устанавливают в соответствии с п.2.13 ГОСТ 23166.

6. При ширине фрамуг более 830 мм устанавливают два фрамужных ограничителя.

Черт.2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

ПРИ МОНТАЖЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ

а - наклеить боковые прокладки; б - установить стеклопакет, опорные и распорные прокладки; в - нанести пистолетом слой нетвердеющей герметизирующей мастики;

г - установить боковые прокладки и штапики; д - зазоры уплотнить мастикой;

1 - боковая прокладка; 2 - опорная или распорная прокладка;

3 - стеклопакет; 4 переплет; 5 - пистолет; 6 - штапик

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПОРНЫХ, РАСПОРНЫХ И БОКОВЫХ ПРОКЛАДОК,

УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕКЛОПАКЕТОВ

а) Опорных и распорных прокладок

1 - распорная прокладка 5хВх50 мм;

2 - опорная прокладка 5хВх100 мм (В - толщина стеклопакета)

б) Боковых прокладок 4х15х50 мм

Примечания:

1. Боковые прокладки устанавливают симметрично с обеих сторон стеклопакетов.

2. Опорные, распорные и боковые прокладки должны изготовляться из древесины твердолиственных пород, пропитанных гидрофобным составом, или из полимера "Агат".

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекомендуемое

ОБЛИЦОВКА КЛАПАНА ОБШИВКОЙ СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА

ПО ПРИТВОРАМ ОКОН

а - по верхнему притвору; б - по нижнему притвору; в - по боковому притвору;

г - по среднему притвору;

1 - обшивка типа 2 по ГОСТ 8242; 2 - пергамин по ГОСТ 2697;

3 - мягкая ДВП толщиной 12 мм, 4 слоя по ГОСТ 4598 (допускается вариант, см. черт.18);

4 - твердая ДВП марки Т группы А толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ  ДЛЯ ОКОН И

БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

| Марка | Размер, мм |  | Кол-во | Марка |  | Размер, мм |  |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина |  |  |  |  | Высота | Ширина |  |  |
| ОСП9-9 | 690 | 700 | 1 |  | ОСП15-12 |  | 1290 | 780 |  | 1 |
| ОСП9-12 | 690 | 440 | 2 |  | ОСП15-13,5 |  | 1290 | 930 |  | 1 |
| ОСП9-13,5 | 690 | 510 | 2 |  | ОСП15-15 |  | 1290 | 1080 |  | 1 |
| ОСП9-15 | 690 | 590 | 2 |  | ОСП15-18 |  | 1290 | 630 |  | 2 |
| ОСП15-6 | 400 | 400 | 1 |  | ОСП15-21 |  | 1290 | 780 |  | 2 |
|  | 800 | 400 | 1 |  | ОСП15-7,5А |  | 1290 | 550 |  | 1 |
| ОСП15-7,5 | 400 | 550 | 1 |  | ОСП15-9А |  | 1290 | 700 |  | 1 |
|  | 800 | 700 | 1 |  | БСП22-7,5 |  | 1290 | 550 |  | 1 |
| ОСП15-9 | 400 |  | 1 |  | БСП22-9 |  | 1290 | 700 |  | 1 |
|  | 800 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ  ДЛЯ ОКОН

И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

| Марка | Размер, мм |  | Кол-во | Марка | Размер, мм |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Ширина |  |  | Высота | Ширина |  |
| ОСП12-9 | 980 | 690 | 1 | ОСП21-9 | 400 | 690 | 1 |
| ОСП12-12 | 980 | 990 | 1 |  | 1340 | 690 | 1 |
| ОСП12-13,5 | 980 | 1140 | 1 | ОСП21-12 | 400 | 990 | 1 |
| ОСП12-15 | 980 | 690 | 1 |  | 1340 | 990 | 1 |
|  | 980 | 460 | 1 | ОСП21-13,5 | 400 | 1140 | 1 |
| ОСП18-9 | 400 | 690 | 1 |  | 1340 | 1140 | 1 |
|  | 1040 | 690 | 1 |  | 400 | 690 | 1 |
| ОСП18-12 | 400 | 990 | 1 | ОСП21-15 | 1340 | 690 | 1 |
|  | 1040 | 990 | 1 |  | 1880 | 460 | 1 |
| ОСП18-13,5 | 400 | 1140 | 1 | ОСП21-9А | 1880 | 690 | 1 |
|  | 1040 | 1140 | 1 | ОСП21-12А | 1880 | 990 | 1 |
|  | 400 | 690 | 1 | ОСП21-13,5А | 1880 | 1140 | 1 |
| ОСП18-15 | 1040 | 690 | 1 | ОСП21-15А | 1880 | 690 | 1 |
|  | 1580 | 460 | 1 |  | 1880 | 460 | 1 |
| ОСП18-9А | 1580 | 690 | 1 | БСП24-9 | 1580 | 690 | 1 |
| ОСП18-12А | 1580 | 990 | 1 | БСП28-9 | 400 | 690 | 1 |
| ОСП18-13,5А | 1580 | 1140 | 1 |  | 1340 | 690 | 1 |
| ОСП18-15А | 1580 | 690 | 1 | БСП28-12 | 400 | 990 | 1 |
|  | 1580 | 460 | 1 |  | 1340 | 990 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

Габаритные размеры окон и балконных дверей жилых зданий

Габаритные размеры окон и балконных дверей общественных зданий

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей жилых зданий

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей общественных зданий

Черт.7

Черт.8

Сечения по притворам окон и балконных дверей жилых и общественных зданий

Черт.10

Черт.11

Черт.12

Черт.13

Черт.14

Черт.15

Черт.16

Черт.17

Черт.18

Черт.19

Черт.20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (рекомендуемое). Примеры расположения приборов в окнах и балконных дверях

Черт.1

Черт.2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (справочное). ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (справочное). РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПОРНЫХ, РАСПОРНЫХ И БОКОВЫХ ПРОКЛАДОК, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕКЛОПАКЕТОВ

а) Опорных и распорных прокладок

б) Боковых прокладок 4х15х50 мм

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (рекомендуемое). ОБЛИЦОВКА КЛАПАНА ОБШИВКОЙ СЕЧЕНИЯ КЛАПАНА ПО ПРИТВОРАМ ОКОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (справочное). СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (справочное). СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ