ГОСТ 25957-83

УДК 725.4:006.354                                                                                                          Группа Ж50

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ

(ИНВЕНТАРНЫЕ)

Классификация

Термины и определения

Mobile buildings and constructions.

Classification. Terms and

definitions

Дата введения 1984-07-01

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР

Министерством транспортного строительства

Ленинградским зональным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (ЛенЗНИИЭП) Госгражданстроя

Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Министерством энергетики и электрификации СССР

Научно-исследовательским институтом строительных конструкций (НИИСК) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И.В.Степанов, канд.техн.наук; Н.И.Лебедева; О.В.Орехова; П.П.Олейник, канд.техн.наук; И.Б.Каспе, канд.техн.наук; А.М.Макеев, канд.техн.наук; М.С.Собченко; Э.В.Бондаренко; Ю.Я.Велли, канд.техн.наук; Л.И.Зимин; А.И.Костров; Л.С.Нейфах; В.С.Пономарев; В.А.Пунтус; Н.Н.Карасев, канд. техн.наук; Ю.К.Миронов, канд.техн.наук; Ю.Н.Морозов, канд.техн.наук; Б.А.Блохин; Н.И.Твердов; А.Ф.Зеленцов; И.Н.Ткаченко, канд.техн.наук; А.Я.Циотов, канд.техн.наук; Ю.М.Виноградов, канд.техн.наук; П.А.Демянюк; И.В.Белый, канд.техн.наук; Г.В.Матвеев; В.В.Баконин

ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР

Директор Е.А.Долгинин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 октября 1983 г. N 287

Настоящий стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания и сооружения, применяемые для нужд строительства, и устанавливает их классификацию, термины и определения.

Классификация, термины и определения, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, технической и справочной литературе.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Мобильные (инвентарные) здания и сооружения классифицируются по следующим признакам:

типу мобильности;

соответствию климатическим воздействиям и нагрузкам;

функциональному назначению.

1.2. По типу мобильности мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на:

контейнерные;

сборно-разборные.

1.3. По соответствию климатическим воздействиям и нагрузкам мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются по исполнению в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, снеговой и ветровой нагрузок.

1.4. По функциональному назначению мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на виды и разновидности (номенклатуру), указанные в табл. 1.

Таблица 1

| Вид | Разновидность |
| --- | --- |
| 1. Производственные | Мастерские: |
|  | ремонтно-механическая; |
|  | инструментальная; |
|  | электротехническая; |
|  | санитарно-техническая; |
|  | столярно-плотничная; |
|  | подготовки отделочных материалов; |
|  | арматурная; |
|  | диагностическая; |
|  | ремонта средств малой механизации; |
|  | ремонта строительных машин; |
|  | ремонта автомобилей. |
|  | Станция технического обслуживания и ремонта строительных машин и автомобилей (профилакторий). |
|  | Лаборатории: |
|  | строительная; |
|  | контроля сварных соединений |
|  | Установки: |
|  | бетонорастворосмесительная со складами; |
|  | бетоносмесительная со складами; |
|  | формования и термообработки железобетонных изделий; |
|  | асфальтобетонная; |
|  | ацетиленовая; |
|  | каптажа родников; |
|  | водозабора из поверхностных источников; |
|  | очистки воды поверхностных источников; |
|  | обеззараживания воды; |
|  | получения воды из твердых атмосферных осадков; |
|  | обезжелезивания воды подземных источников; |
|  | очистки сточных вод. |
|  | Станции: |
|  | малярная; |
|  | штукатурная; |
|  | насосная над артезианскими скважинами; |
|  | насосная. |
|  | Электростанция. |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция. |
|  | Водонапорная башня. |
|  | Резервуар для воды. |
|  | Котельная. |
| 2. Складские | Кладовые: |
|  | материальная; |
|  | инструментально-раздаточная нормокомплекта механизмов, |
|  | инструмента и инвентаря для производства работ. |
|  | Склад материально-технический. |
|  | Склад технилогического оборудования. |
|  | Склад цемента. |
|  | Склад заполнителей для бетона. |
| 3. Вспомогательные | Контора. |
|  | Диспетчерская. |
|  | Здание для проведения занятий и культурно-массовых мероприятий. |
|  | Гардеробная (с умывальной, помещением для отдыха и сушилкой). |
|  | Душевая с гардеробной. |
|  | Здание для кратковременного отдыха, обогрева и сушки одежды рабочих. |
|  | Сушилка для одежды и обуви рабочих. |
|  | Уборная. |
|  | Уборная с комнатой для гигиены женщин. |
|  | Столовые: |
|  | на полуфабрикатах (доготовочная); |
|  | раздаточная; |
|  | на сырье (заготовочная). |
|  | Медпункт-изолятор |
| 4. Жилые | Жилые дома: |
|  | одноквартирный; |
|  | многоквартирный. |
|  | Общежитие. |
| 5. Общественные | Контора с радиоузлом. |
|  | Детский ясли-сад. |
|  | Школа. |
|  | Здравпункт. |
|  | Фельдшерско-акушерский пункт со стационаром. |
|  | Магазин смешанной торговли (повседневного спроса). |
|  | Столовая (на сырье с выпечкой хлеба). |
|  | Пекарня. |
|  | Приемный пункт комбината бытового обслуживания. |
|  | Комбинат бытового обслуживания |
|  | Баня-прачечная. |
|  | Баня. |
|  | Прачечная. |
|  | Клуб. |
|  | Здравпункт с изолятором. |

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в качестве справочных и обозначены "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

2.2. В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

2.3. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, недопустимые синонимы - курсивом (табл. 2).

Таблица 2

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| Общие понятия |  |  |
| - Мобильное (инвентарное) здание или сооружение Ндп. Бытовка. Передвижной дом.Вагон-дом. Вагон-общежитие.Инвентарное помещение 2. Тип мобильности мобильного (инвентарного) здания или сооружения Тип здания. Тип сооружения - Мобильное (инвентарное) здание или сооружение контей- нерного типа Контейнерное здание. Контейнерное сооружение Ндп. Передвижка. Фургон. Ва- гон - Мобильное (инвентарное) здание или сооружение сборно- разборного типа Сборно-разборное здание. Сбо- рно-разборное сооружение 5. Исполнение мобильного (ин- вентарного) здания или соору- жения Исполнение здания. Исполнение сооружения - Вид мобильных (инвентар- ных) зданий или сооружений - Номенклатура мобильных (инвентарных) зданий и соору- жений Номенклатура зданий. Номенклатура сооружений 8. Комплекс мобильных (инвентарных) зданий и (или) сооружений Мобильный комплекс - База проката мобильных (инвентарных) зданий и (или) сооружений База проката Ндп. Прокатная база. Контора проката 10. Парк мобильных (инвентарных) зданий и сооружений Парк зданий и сооружений - Набор мобильных (инвента рных) зданий и сооружений 12. Комплект мобильных (инве нтарных) зданий и сооружений |  | Здание или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция кото- рого обеспечивает возможность его пе- редислокации Классификационная категория мобиль- ных (инвентарных) зданий или сооруже- ний по признаку конструктивного реше- ния, характеризуемого продолжитель- ностью перехода их от передислокации к эксплуатации Мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из одного блок- контейнера полной заводсокй готовнос- ти, передислоцируемое на любых пригод- ных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой части Мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединен- ных в конструктивную систему на месте эксплуатации Классификационная категория мобиль- ного (инвентарного) здания или соору- жения по признаку соответствия его технического решения климатическим воздействиям и нагрузкам Классификационная категория мобиль- ных (инвентарных) зданий или сооруже- ний по признаку сходства функциональ- ного назначения Перечень разновидностей мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, сис- тематизированный по функциональному назначению, с указанием основного по- казателя Совокупность мобильных (инвентарных) зданий и (или) сооружений, предназна- ченных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных задач Специализированная организация, в функции которой входит обеспечение строительства мобильными (инвентар- ными зданиями и (или) сооружениями, включая их транспортирование, монтаж, эксплуатацию и демонтаж Совокупность мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, которыми располагает база проката Совокупность мобильных (инвентарных) зданий и сооружений различного функционального назначения, типа и вместимости (мощности и др.), необхо- димых для обеспечения нормальной дея- тельности эксплуатирующей их органи- зации Совокупность мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, необходимых для организации строительной площадки |
| Конструкции мобильных (инвентарных) зданий и сооружений |  |  |
| 13. Блок-контейнер Ндп. Контейнер. Блок-бокс. Объемный блок 14. Собственная ходовая часть мобильного (инвентарного) здания или сооружения Ходовая часть - Базовое изделие 16. Базовая конструкция | Объемный элемент полной заводской готовности. Примечание. Объемный элемент может быть замкнутым, незамкнутым, транс- формируемым Транспортное устройство, предназна- ченное для передислокации мобильного (инвентарного) здания или сооружения контейнерного типа. Примечание. Собственная ходовая часть может быть съемной или несъемной По ГОСТ 23945.1-80 По ГОСТ 23945.1-80 |  |
| Параметры мобильных (инвентарных) зданий и сооружений |  |  |
| 17.Основной показатель функ ционального назначения мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса Основной показатель - Оборачиваемость мобиль- ного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса Оборачиваемость здания, соо- ружения или комплекса 19. Расчетный срок службы мобильного (инвентарного) здания или сооружения 20. Расчетные условия эксплу атации мобильных (инвентарных) зданий или сооружений Расчетные условия эксплуата- ции - Срок службы мобильного (инвентарного) здания или сооружения - Надежность - Предельное состояние 24. Наработка - Технический ресурс Ресурс - Класс мобильного (инвен- тарного) здания или сооружения Класс здания или сооружения 27. Вид дисциплины восстановления (поддержания) работоспособности мобильного (инвентарного) здания или сооружения Дисциплина восстановления (поддержания) работоспособности | Параметр мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса, ха- рактеризующий его технологическую функцию, вместимость (технологичес- кую емкость) или мощность. Примечание. Примерами вместимости (мощности) зданий, сооружений или комплекса является число обслуживае- мых людей, количество продукции, по- лучаемой в результате технологичес- кого процесса, объемы хранимой про- дукции и т.д. Количество передислокаций мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса за определенный кален- дарный срок Установленная нормами продолжитель- ность эксплуатации мобильного (инвен- тарного) здания или сооружения, в те- чение которого оно должно сохранять свои потребительские качества Система усредненных (унифицирован- ных, стандартизованных и т.п.) экс- плуатационных требований к мобильным (инвентарным) зданиям или сооружениям в виде значений показателей нагрузок, воздействий, коэффициентов и др. По ГОСТ 13377-75 По ГОСТ 13377-75 По ГОСТ 13377-75 По ГОСТ 13377-75 По ГОСТ 13377-75 По ГОСТ 23642-79 По ГОСТ 23642-79 |  |
| Применение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений |  |  |
| 28.Применение мобильного (инвентарного) здания, соору- жения или комплекса Применение здания, сооружения или комплекса - Передислокация мобильного(инвентарного) здания, сооружения или комплекса Передислокация здания, соору- жения или комплекса 30. Монтаж мобильного (инвен тарного) здания, сооружения или комплекса - Демонтаж мобильного (ин- вентарного) здания, сооружения или комплекса | Процесс, охватывающий передислока- цию, хранение, ремонт, монтаж, экс- плуатацию и демонтаж мобильного (ин- вентарного) здания, сооружения или комплекса Перемещение мобильного (инвентарно- го) здания, сооружения или комплекса с помощью транспортных средств с од- ного места эксплуатации на другое Сборка и соединение плоских, линей- ных и объемных элементов, а также ин- женерных сетей здания, сооружения или комплекса, установка в рабочее (для зданий и сооружений контейнерного типа) или проектное (для зданий и сооружений сборно-разборного типа) положение с закреплением конс- трукций и различного рода оборудова- ния, мебели, размещение здания или сооружения на опорах (основании) с подключением к зданию или сооружению инженерного технологического оборудо- вания, обеспечивающих подачу сырья, воды, пара и энергии, устройство за- земления и выполнение других работ, обеспечивающих подготовку и эксплуа- тацию мобильного (инвентарного) зда- ния, сооружения или комплекса Процесс, обратный монтажу мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса |  |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| База проката | 9 |
| --- | --- |
| База прокатная | 9 |
| База проката мобильных (инвентарных) зданий | 9 |
| База проката мобильных (инвентарных) сооружений | 9 |
| Блок-бокс | 13 |
| Блок-контейнер | 13 |
| Блок объемный | 13 |
| Бытовка | 1 |
| Вагон-дом | 1 |
| Вагон-общежитие | 1 |
| Вид дисциплины восстановления (поддержания) работоспособности мобильного (инвентарного) здания | 27 |
| Вид дисциплины восстановления (поддержания) работоспособности сооружения | 27 |
| Вид мобильных (инвентарных) зданий | 6 |
| Вид мобильных (инвентарных) сооружений | 6 |
| Демонтаж мобильного (инвентарного) здания | 31 |
| Демонтаж мобильного (инвентарного) комплекса | 31 |
| Демонтаж мобильного (инвентарного) сооружения | 31 |
| Дисциплина восстановления (поддержания) работоспособности | 27 |
| Дом передвижной | 1 |
| Здание контейнерное | 3 |
| Здание мобильное (инвентарное) | 1 |
| Здание мобильное (инвентарное) контейнерного типа | 3 |
| Здание мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа | 4 |
| Здание сборно-разборное | 4 |
| Изделие базовое | 15 |
| Исполнение здания | 5 |
| Исполнение мобильного (инвентарного) здания | 5 |
| Исполнение мобильного (инвентарного) сооружения | 5 |
| Исполнение сооружения | 5 |
| Класс здания | 26 |
| Класс мобильного (инвентарного) здания | 26 |
| Класс мобильного (инвентарного) сооружения | 26 |
| Класс сооружения | 26 |
| Комплекс мобильный | 8 |
| Комплекс мобильных (инвентарных) зданий | 8 |
| Комплекс мобильных (инвентарных) сооружений | 8 |
| Комплект мобильных (инвентарных) зданий | 12 |
| Комплект мобильных (инвентарных) сооружений | 12 |
| Конструкция базовая | 16 |
| Контейнер | 13 |
| Контора проката | 9 |
| Монтаж мобильного (инвентарного) здания | 30 |
| Монтаж мобильного (инвентарного) комплекса | 30 |
| Монтаж мобильного (инвентарного) сооружения | 30 |
| Набор мобильных (инвентарных) зданий | 11 |
| Набор мобильных (инвентарных) сооружений | 11 |
| Надежность | 22 |
| Наработка | 24 |
| Номенклатура зданий | 7 |
| Номенклатура мобильных (инвентарных) зданий | 7 |
| Номенклатура мобильных (инвентарных) сооружений | 7 |
| Номенклатура сооружений | 7 |
| Оборачиваемость здания | 18 |
| Оборачиваемость комплекса | 18 |
| Оборачиваемость сооружения | 18 |
| Оборачиваемость мобильного (инвентарного) здания | 18 |
| Оборачиваемость мобильного (инвентарного) комплекса | 18 |
| Оборачиваемость мобильного (инвентарного) сооружения | 18 |
| Парк зданий | 10 |
| Парк мобильных (инвентарных) зданий | 10 |
| Парк мобильных (инвентарных) сооружений | 10 |
| Парк сооружений | 10 |
| Передислокация здания | 29 |
| Передислокация комплекса | 29 |
| Передислокация мобильного (инвентарного) здания | 29 |
| Передислокация мобильного (инвентарного) комплекса | 29 |
| Передислокация мобильного (инвентарного) сооружения | 29 |
| Передислокация сооружения | 29 |
| Показатель основной | 17 |
| Показатель функционального назначения основной мобильного (инвентарного) здания | 17 |
| Показатель функционального назначения основной мобильного (инвентарного) сооружения | 17 |
| Помещение инвентарное | 1 |
| Применение здания | 28 |
| Применение комплекса | 28 |
| Применение мобильного (инвентарного) здания | 28 |
| Применение мобильного (инвентарного) комплекса | 28 |
| Применение мобильного (инвентарного) сооружения | 28 |
| Применение сооружения | 28 |
| Ресурс | 25 |
| Ресурс технический | 25 |
| Сооружение контейнерное | 3 |
| Сооружение мобильное (инвентарное) | 1 |
| Сооружение мобильное (инвентарное) контейнерного типа | 3 |
| Сооружение мобильное (инвентарное) сборно-разборного типа | 4 |
| Сооружение сборно-разборное | 4 |
| Состояние предельное | 23 |
| Срок службы мобильного (инвентарного) здания | 21 |
| Срок службы мобильного (инвентарного) сооружения | 21 |
| Срок службы расчетный мобильного (инвентарного) здания | 19 |
| Срок службы расчетный мобильного (инвентарного) сооружения | 19 |
| Тип здания | 2 |
| Тип мобильного (инвентарного) здания | 2 |
| Тип мобильного (инвентарного) сооружения | 2 |
| Тип сооружения | 2 |
| Условия эксплуатации расчетные | 20 |
| Условия эксплуатации расчетные мобильных (инвентарных) зданий | 20 |
| Условия эксплуатации расчетные мобильных (инвентарных) сооружений | 20 |
| Часть ходовая | 14 |
| Часть ходовая собственная мобильного (инвентарного) здания | 14 |
| Часть ходовая собственная мобильного (инвентарного) сооружения | 14 |