ГОСТ 4.204-79

Группа Ж01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.

Строительство

Материалы вяжущие: известь, гипс

и вещества вяжущие на их основе

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Building.

Binding materials: lime, gypsum and binding

materials on their base. Nomenclature of indices

Дата введения 1980-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 сентября 1979 г. № 172

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1991 г.

Настоящий стандарт распространяется на все виды строительных извести и гипса и вяжущих веществ на их основе и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта нового вида вяжущих материалов;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

разработке систем управления качеством;

составлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды вяжущих материалов.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии ГОСТ 4.200-78.

1. Номенклатура показателей качества

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условное обозначение показателей качества приведены в табл.1.

Таблица 1

| Наименование критерия, показателя качества и единицы его измерения | Условное обозначение показателей качества |
| --- | --- |
| 1. Технический уровень |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/кв.см) | R сж" |
| 1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/кв.см) | R изг" |
| 1.1.3. Тонкость помола (степень дисперсности) по остатку на сите, % по массе | - |
| 1.1.4. Активные СаО+МgО, % по массе | - |
| 1.1.5. Активная МgО, % по массе | - |
| 1.1.6. Непогасившиеся зерна, % по массе | - |
| 1.1.7. Содержание СО(2), % по массе | - |
| 1.1.8. Влажность, % по массе |  |
| 1.1.9. Содержание гидратной воды, % по массе |  |
| 1.1.10. Сроки схватывания, мин |  |
| 1.1.11. Время гашения, мин |  |
| 1.1.12. Содержание извести в вяжущем в пересчете на активные СаО+МgО, % по массе | - |
| 1.1.13. Содержание гипса в вяжущем, % по массе | - |
| 1.1.14. Воздухостойкость | - |
| 1.1.15. Равномерность изменения объема |  |
| 1.1.16. Коэффициент размягчения | К р" |
| 1.2. Показатели сохраняемости | - |
| 1.2.1. Гарантийный срок хранения, мес. | Т х" |
| 1.2.2. Условия хранения | - |
| 1.3. Показатели технологичности |  |
| 1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/куб.м | Т и" |
| 1.3.2. Расход исходного сырья, кг/ед. продукции | О" |
| 1.3.3. Степень механизации и автоматизации изготовления, % | М и" |
| 1.3.4. Удельная материалоемкость, кг/куб.м | М у" |
| 1.3.5. Энергоемкость, кВт·ч/ед. продукции | Э" |
| 1.3.6. Расход топлива, кг усл. топлива/т | Q т" |
| 1.4. Показатель транспортабельности |  |
| 1.4.1. Материалоемкость и трудоемкость упаковки, чел.-ч | Т" |
| 1.4.2. Масса, т | М" |
| 1.5. Эргономические показатели |  |
| 1.5.1. Уровень токсичности вяжущих, мг/куб.м | Х с" |
| 1.5.2. Пыление вяжущих |  |
| 2. Стабильность показателей качества |  |
| 2.1. Объем зарекламированной продукции, % | - |
| 2.2. Коэффициент вариации содержания активных СаО+МgО | К в" |
| 2.3. Коэффициент вариации пределов прочности при изгибе и сжатии | К в" |
| 3. Экономическая эффективность |  |
| 3.1. Себестоимость, руб./ед. продукции | С" |
| 3.2. Рентабельность, % | Р" |
| 3.3. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб. | Э" |
| 3.4. Удельные капитальные вложения в производство, руб./ед. продукции | Е" |
| 4. Конкурентоспособность на внешнем рынке |  |
| 4.1. Патентно-правовые показатели | - |
| 4.1.1. Показатель патентной чистоты | П ч" |
| 4.1.2. Показатель патентной защиты | П з" |
| 4.1.3. Наличие экспорта | - |

2. Применяемость критериев и показателей качества

2.1. Область применения критериев качества строительных извести, гипса и вяжущих веществ на их основе должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.

2.2. Показатели качества, обозначенные в табл.1 номерами 1.1.1, 1.1.2, должны применяться при разработке стандартов и технических условий для строительного гипса, гидравлической извести и вяжущих веществ на основе извести и гипса.

Показатели 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2, 1.5.1 и 1.5.2 должны применяться для строительного гипса, всех видов воздушной и гидравлической извести и вяжущих веществ на их основе.

Показатель 1.1.10 должен применяться для строительного гипса и вяжущих веществ на основе извести и гипса.

Примечание. Показатели 1.5.1 и 1.5.2 являются перспективными.

2.3. Применяемость остальных показателей вяжущих материалов в зависимости от видов строительной извести и вида основного компонента вяжущих веществ приведены в табл.2.

Таблица 2

Строительные известь и вяжущие вещества на основе извести и гипса

|  | Известь строительная |  |  |  |  | Вещества вяжущие на основе извести и гипса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр показателя | воздушная, негашеная (комовая, порошкообразная), кальциевая, магнезиальная и доломитовая | гидратная | гидравлическая (комовая, порошкообразная), сильногидравлическая, слабогидравлическая | известьсодержащие | гипсосодержащие |
| 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.15 1.1.16 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 | + + + + - + + - + - - - | + - - + + - + - - - - - | + + - + - + + - + - - - | - - - - - - + - - + - + | - - - - - - - + - - + - |

Примечание. Знак "+" означает, что соответствующий данной графе показатель качества, является обязательным (нормируемым); знак "-" означает, что показатель качества не применяется.

2.4. Применяемость показателей качества для вяжущих материалов, не указанных в табл. 2, принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов того же функционального назначения.