ГОСТ 4.210-79

Группа Ж01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.

Строительство

МАТЕРИАЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ

И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ

Номенклатура показателей

Quality ratings system. Building ceramic finishing

and facing materials. Nomenclature of characteristics

Дата введения 1980-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 ноября 1979 г. N 225

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ  В.И.Канаева (руководитель темы); Л.Г.Сидельникова,  С.П.Шамина, Л.М.Лейбенгруб

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Зам.министра А.Я.Анпилов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 ноября 1979 г.  № 225

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1987 г.

Настоящий стандарт распространяется на керамические отделочные и облицовочные материалы и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта новых материалов;

аттестации материалов, прогнозировании и планировании их качества;

разработке систем управления качеством материалов;

составлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества в зависимости от вида решаемых задач должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды материалов, а также методиками по оценке уровня качества материалов, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

--------------------------------------------------------------------

Наименование критериев, показателей качества    ¦Условные

и единицы измерения                 ¦обозначения

¦показателей

¦качества

--------------------------------------------------------+-----------

1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ                         ¦

¦

1.1. Показатели назначения                             ¦

¦

1.1.1. Водопоглощение, %                               ¦    W

1.1.2. Потеря в массе при истирании, г/кв.см           ¦    И

1.1.3. Предел прочности при статическом изгибе, МПа    ¦

(кгс/кв.см)                                            ¦

1.1.4. Термическая стойкость глазури, отсутствие       ¦    Т

волосных трещин                                         ¦

1.1.5. Морозостойкость, циклы                          ¦    Мрз

1.1.6. Размеры и отклонения от размеров, мм            ¦  е, b, h

1.1.7. Искривление поверхности, мм                     ¦     -

1.1.8. Разнотолщинность, мм                            ¦     -

1.1.9. Косоугольность, мм                              ¦     -

¦

1.2. Показатели технологичности                        ¦

¦

1.2.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/куб.м¦     Ти

1.2.2. Удельная материалоемкость, кг/куб.м             ¦     Му

¦

1.3. Показатели транспортабельности                    ¦

¦

1.3.1. Возможность контейнеризации, пакетирования      ¦     -

¦

1.4. Эстетические показатели                           ¦     -

¦

1.4.1. Цвет, фактура                                   ¦

1.4.2. Дефекты внешнего вида (отбитости, щербины и за- ¦     -

зубрины, мушки, выплавки, плешины, наколы) шт., мм      ¦

¦

2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА        ¦

¦

2.1. Показатель однородности  водопоглощения, %        ¦   По/w

2.2. Показатель соблюдения стандартов и технических ус-¦   Пст

ловий, %                                                ¦

2.3. Объем зарекламированной продукции,  %             ¦     -

¦

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ            ¦

¦

3.1. Оптовая цена, руб/кв.м                            ¦   Цоп

3.2. Себестоимость, руб./кв.м                          ¦    C

3.3. Рентабельность, %                                 ¦    Р

3.4. Суммарный народнохозяйственный эффект на единицу  ¦   Эн.х.

продукции, руб.                                         ¦

3.5. Удельные капитальные вложения в производство,     ¦     Е

руб./кв.м                                               ¦

¦

4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ      ¦

(патентно-правовые показатели)            ¦

¦

4.1. Показатель патентной защиты                       ¦     Пз

4.2. Показатель патентной чистоты                      ¦     Пч

4.3. Наличие экспорта                                  ¦     -

¦

1.2. Для отдельных видов керамических отделочных и облицовочных материалов, при необходимости установления повышенных требований к их качеству, в зависимости от назначения могут применяться дополнительно другие показатели качества.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ

И  ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев качества керамических отделочных и облицовочных материалов в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать ГОСТ 4.200-78.

2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня керамические отделочные и облицовочные материалы подразделяют на группы:

плитки для внутренней облицовки стен,

плитки для полов и ковры из них,

плитки фасадные и ковры из них, плитки фасонные.

2.3. Показатели внешнего вида, требования к форме и линейным размерам должны применяться при разработке стандартов и технических условий на все группы материалов.

2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от функционального назначения изделий приведена в табл.2.

Таблица 2

--------------------------------------------------------------------

¦ Плитки ¦Плитки ¦Плитки  ¦Плитки

Наименование             ¦   для  ¦  для  ¦фасадные¦фасонные

показателей              ¦ внутре-¦полов и¦и ковры ¦

качества               ¦   нней ¦ковры  ¦из них  ¦

¦облицов-¦из них ¦        ¦

¦ки стен ¦       ¦        ¦

---------------------------------+--------+-------+--------+--------

Водопоглощение                  ¦    +   ¦   +   ¦   +    ¦   +

Потеря в массе при истирании    ¦    -   ¦   +   ¦   -    ¦   -

Предел прочности при статическом¦        ¦       ¦        ¦

изгибе                           ¦    +   ¦   -   ¦   -    ¦   -

Термическая стойкость глазури   ¦    +   ¦   -   ¦   -    ¦   +

Морозостойкость                 ¦    -   ¦   -   ¦   +    ¦   -

¦        ¦       ¦        ¦

Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" неприменяемость соответствующих показателей качества.

2.5. Применяемость показателей качества для керамических отделочных и облицовочных материалов, не указанных в табл. 2 (вновь разрабатываемых или осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов того же функционального назначения.

2.6. Показатели качества критерия технического уровня, обозначенные в табл. 1 номерами 1.2-1.3, применяются при выборе оптимального варианта новых материалов, их аттестации, прогнозировании и планировании качества, разработке системы управления качеством, составлении отчетности и информации о качестве.