ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.217-81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.

Строительство

ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 	  ГОСТ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ	4.217-81

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Building.

Moulds for manufacturing

reinforced concrete articles.

Index nomenclature

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 16 февраля 1981 г. срок введения установлен

с 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на стальные формы для изготовления железобетонных изделий (далее изделий).

Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества форм, применяемых при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов по проектированию и изготовлению форм;

выборе оптимального варианта новых форм;

аттестации, прогнозировании и планировании повышения качества форм;

разработке систем управления качеством;

составлении отчетности и информации о качестве.

Конкретные значения, методы определения и оценки показателей качества форм должны устанавливаться соответствующими стандартами, техническими условиями, рабочими чертежами, а также методическими указаниями по оценке уровня качества, утвержденными в установленном порядке.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в таблице.

| Наименование критерия, показателя качества и единицы измерения | Условное обозначение показателя качества |
| --- | --- |
| 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Наименование формы | - |
| 1.1.2. Наибольшее число одновременно формуемых изделий, шт. | nи |
| 1.1.3. Число типоразмеров и марок изделий, изготовляемых в форме, шт. | nт, nм |
| 1.1.4. Масса формы, кг | Мф |
| 1.1.5. Наименование технологии изготовления изделий | - |
| 1.1.6. Способ перемещения при изготовлении изделий | - |
| 1.1.7. Способ распалубки | - |
| 1.1.8. Метод натяжения арматуры | - |
| 1.1.9. Механизм для уплотнения бетонной смеси | - |
| 1.1.10. Способ крепления формы к механизму для уплотнения | - |
| 1.1.11. Метод ускоренного твердения бетона |  |
| 1.2. Показатели конструктивности |  |
| 1.2.1. Внутренние основные проектные размеры собранной незагруженной формы (длина, ширина, высота, длина диагонали, диаметр), мм | l, b, h, Д, d |
| 1.2.2. Показатели жесткости формы, оцениваемой по параметрам деформативности |  |
| 1.2.2.1. Прогиб формы в загруженном состоянии (от собственной массы, массы бетона и усилий натяжения арматуры), мм | y |
| 1.2.2.2. Сближение упоров от силы натяжения арматуры, мм | Dl |
| 1.2.2.3. Прогиб свободного угла при диагональном опирании (для перемещаемых форм), мм | уД |
| 1.2.2.4. Прогиб бортов загруженной формы, мм | у |
| 1.2.3. Показатели геометрической точности |  |
| 1.2.3.1. Отклонения внутренних размеров форм по длине, ширине, высоте, длине диагонали и диаметру, мм | d |
| 1.2.3.2. Отклонения от проектных размеров элементов форм, образующих отверстия и уступы в изделиях, мм | d |
| 1.2.3.3. Отклонение от плоскостности (неплоскостность) рабочей поверхности поддона, мм | D |
| 1.2.3.4. Отклонения от проектного положения элементов форм, определяющих положение арматурных выпусков, закладных деталей и монтажных петель, мм | d |
| 1.2.3.5. Отклонения от размеров между рабочими поверхностями упоров в формах, мм | d |
| 1.2.3.6. Отклонение от перпендикулярности (неперпендикулярность) внутренних плоскостей бортов к плоскости поддона, мм | D |
| 1.2.3.7. Отклонение от прямолинейности (непрямолинейность) профиля рабочих плоскостей поддона и бортов, мм | D |
| 1.2.3.8. Непрямоугольность (разность длин диагоналей прямолинейных форм и их прямоугольных элементов), мм | D |
| 1.2.3.9. Отклонение от прямолинейности образующих цилиндрических поверхностей, мм | D |
| 1.2.3.10. Отклонение от овальности цилиндрических элементов форм, мм | D |
| 1.2.3.11. Зазор между примыкающими частями форм и поддоном, мм | d |
| 1.2.4. Параметры шероховатости рабочих поверхностей, мкм | Ra, Rz |
| 1.3. Показатели надежности |  |
| 1.3.1. Ресурс до первого капитального ремонта, циклов | Тк |
| 1.3.2. Ресурс до списания, циклов | Тсп |
| 1.3.3. Гарантийный срок эксплуатации, мес | Тг |
| 1.3.4. Сохраняемость при хранении, мес | Тс |
| 1.4. Показатели технологичности |  |
| 1.4.1. Удельная металлоемкость (масса формы на 1 м3 изделия), кг/м3 | Му |
| 1.4.2. Разборность формы (число отделяемых основных элементов), шт | no |
| 1.4.3. Удельная трудоемкость изготовления, чел·ч/т | Тп |
| 1.4.4. Удельная трудоемкость сборки, разборки и переналадки формы, чел·ч/т | Тм |
| 1.5. Показатели транспортабельности |  |
| 1.5.1. Габаритные размеры (длина, ширина, высота, диаметр), мм | L, B, H, D |
| 1.5.2. Наименование устройств для захвата и транспортирования | - |
| 1.5.3. Способ транспортирования от завода-изготовителя | - |
| 1.5.4. Удельная трудоемкость погрузки и разгрузки, чел·ч | Тт |
| 1.6. Эстетические показатели |  |
| 1.6.1. Товарный вид, балл | - |
| 1.7. Эргономические показатели |  |
| 1.7.1. Удобство обслуживания (распалубки, укладки арматуры и закладных деталей, чистки), балл | - |
| 1.8. Показатели стандартизации и унификации |  |
| 1.8.1. Коэффициент повторяемости, % | Кп |
| 1.8.2. Коэффициент применяемости, % | Ку |
| 1.9. Показатели безопасности |  |
| 1.9.1. Наличие приспособлений, обеспечивающих безопасность работ при распалубке, натяжении арматуры, сборке и транспортировании | - |
| 2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА |  |
| 2.1. Количество рекламаций в объеме поставки, % | - |
| 2.2. Показатель сдачи продукции с первого предъявления, % | - |
| 2.3. Показатель соблюдения стандартов и технических условий, % | Пс.т |
| 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |
| 3.1. Цена формы, руб. | Ц |
| 3.2. Себестоимость, руб./ед. продукции (т. шт.) | С |
| 3.3. Рентабельность, % | Р |
| 4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ |  |
| 4.1. Возможность экспортной поставки | - |

1.2. Для отдельных видов форм при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев качества форм в зависимости от вида решаемых задач - по ГОСТ 4.200-78.

2.2. Номенклатура показателей качества устанавливается в зависимости от назначения конкретных видов форм.