ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО

МАСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.222-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. А. Лопатин; канд. техн. наук; А. Р. Нуралов, канд. техн. наук; З. П. Гнидкина; В. А. Курилина; М. М. Тарелова; Л. М. Лейбенгруб

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Зам. министра В. Я. Сидоров

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 декабря 1982 г. № 294

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции.

Строительство

МАСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	ГОСТ

Номенклатура показателей	 4.222-83

Quality ratings system. Building

Roofings and hydroinsulatings mastics.

Nomenclature of characteristics

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 декабря 1982 г. № 294 срок введения установлен

с 01.07.83

Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные мастики (далее - мастики), предназначенные для устройства рулонных и мастичных кровель, гидро- и пароизоляции зданий и сооружений, и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;

выборе оптимального варианта нового вида мастики;

аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;

разработке систем управления качеством;

составлении отчетности и информации о качестве.

Стандарт не распространяется на мастики, предназначенные для герметизации стыков строительных конструкций.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами или техническими условиями на отдельные виды мастик.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества мастик по критериям, единицы измерения и их условные обозначения приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование критерия, показателя качества, единица измерения | Условное обозначение показателя качества |
| --- | --- |
| 1. Технический уровень |  |
| 1.1. Показатели назначения |  |
| 1.1.1. Теплостойкость, °С | - |
| 1.1.2. Температура размягчения, °С | Тм |
| 1.1.3. Гибкость | Г |
| 1.1.4. Адгезия, Па (кгс/см2) | А |
| 1.1.5. Водопоглощение за 24 ч по массе, % | W |
| 1.1.6. Глубина проникания иглы, десятые доли миллиметра | - |
| 1.1.7. Предел прочности при разрыве, Па (кгс/см2) | sð |
| 1.1.8. Относительное удлинение, % | eð |
| 1.1.9. Относительное остаточное удлинение, % | e |
| 1.1.10. Условное время вулканизации или отверждения, ч | fвк или fотв |
| 1.1.11. Плотность, кг/м3 (г/см3) | ρ |
| 1.1.12. Время высыхания, ч | tвыс |
| 1.1.13. Динамическая вязкость, Па·с, или условная вязкость, с | h |
| 1.1.14. Склеивающая способность (расщепление - разрыв по материалу), % | - |
| 1.1.15. Водонепроницаемость, Па (ати) | Вн |
| 1.1.16. Содержание воды, % | Х |
| 1.1.17. Содержание наполнителя, % | Н |
| 1.1.18. Содержание сухого остатка, % | И |
| 1.1.19. Биостойкость | Б |
| 1.2. Показатели технологичности |  |
| 1.2.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел-ч/т | Ти |
| 1.2. Удельная материалоемкость, кг/т | Му |
| 1.2.3. Удельная энергоемкость, кВт/т | Э |
| 1.2.4. Степень механизации и автоматизации, % | Ми |
| 1.3. Показатели транспортабельности |  |
| 1.3.1. Масса упаковки, кг | М |
| 1.3.2. Материалоемкость упаковки, кг/т | Муп |
| 1.3.3. Трудоемкость упаковки, чел-ч/т | Ту |
| 1.4. Показатели сохраняемости |  |
| 1.4.1. Гарантийный срок хранения, мес | Тх |
| 1.4.2. Условия хранения | - |
| 1.5. Эргономические показатели |  |
| 1.5.1. Уровень токсичности, мг/м3 | Уток |
| 1.6. Эстетические показатели |  |
| 1.6.1. Однородность по внешнему виду | - |
| 1.6.2. Цвет мастики | - |
| 2. Стабильность показателей качества |  |
| 2.1. Показатели однородности (среднее квадратическое отклонение): | S |
| 2.1.1. Водопоглощения | SW |
| 2.1.2. Предела прочности при разрыве | Ssð |
| 2.1.3. Относительного остаточного удлинения | Se |
| 2.1.4. Плотности | Sp |
| 2.2. Внутризаводской брак, % | - |
| 2.3. Объем зарекламированной продукции в общем объеме, % | - |
| 3. Экономическая эффективность |  |
| 3.1. Себестоимость, руб./ед. продукции | С |
| 3.2. Рентабельность, % | Р |
| 3.3. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб. | Ээф |
| 3.4. Удельные капитальные вложения в производство, руб./ед. продукции | e |
| 4. Конкурентоспособность на внешнем рынке |  |
| 4.1. Патентно-правовые показатели |  |
| 4.1.1. Показатели патентной чистоты | Пч |
| 4.1.2. Показатели патентной защиты | Пз |
| 4.1.3. Наличие экспорта | - |

1.2. Для отдельных видов мастик при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев качества (стабильность показателей качества, экономическая эффективность, конкурентоспособность на внешнем рынке) в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать ГОСТ 4.200-78, а применяемость показателей качества по критерию технический уровень - табл. 2.

2.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.3, 1.1.5, 1.1.13 и 1.1.15, должны применяться для всех мастик.

2.3. Применяемость остальных показателей качества мастик в соответствии с их группами по назначению и виду основных исходных компонентов приведена в табл. 3.

Таблица 2

| Основные | Основные виды решаемых задач |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели качества | Разработка стандартов и технических условий | Выбор оптимального варианта нового вида мастик | Аттестация продукции | Прогнозирование и планирование качества продукции | Разработка систем управления качеством продукции | Отчетность и информация о качестве продукции |
| Показатели назначения | + | + | + | ± | ± | ± |
| Показатели технологичности | + | + | + | - | - | - |
| Показатели транспортабельности | + | + | + | ± | ± | - |
| Показатели сохраняемости | + | + | + | ± | ± | - |
| Эргономические показатели | + | + | + | - | - | - |
| Эстетические показатели | + | + | + | + | - | - |

Примечание. Знак «+» означает применяемость соответствующих показателей качества, знак «-» - неприменяемость, знак «±» - ограниченную применяемость.

2.3. Применяемость показателей качества для мастик, не указанных в табл. 3 (вновь разрабатываемых или осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества мастик того же функционального назначения.

Таблица 3

| Шифр показателя качества | Мастики для приклеивания рулонной кровли, гидро и пароизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  | Мастики для устройства мастичных кровель, гидро- и пароизоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Битумные | Битумно-резиновые | Битумно-полимерные | Битумно-полимерные эмульсионные | Полимерные | Дегтевые | Дегте-полимерные | Битумно-эмульсионные | На других видах вяжущих или их смесях | Битумные | Битумно-резиновые | Битумно-полимерные | Битумно-эмульсионные | Полимерные | Дегтевые | Дегте-полимерные | На других видах вяжущих или их смесях |
| 1.1.1 | + | + | ± | ± | ± | + | ± | ± | ± | + | + | ± | ± | ± | + | ± | ± |
| 1.1.2 | + | + | ± | - | - | + | + | - | ± | + | + | ± | ± | - | + | + | ± |
| 1.1.4 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.6 | ± | - | ± | - | - | - | - | - | - | ± | - | ± | ± | - | ± | - | - |
| 1.1.7 | + | + | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1.8 | - | + | - | - | ± | - | - | - | - | - | ± | ± | ± | + | - | - | ± |
| 1.1.9 | - | - | - | - | ± | - | - | - | - | - | ± | ± | ± | + | - | - | ± |
| 1.1.10 | - | - | - | - | + | - | - | ± | - | - | - | ± | ± | + | - | ± | ± |
| 1.1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.1.12 | - | - | - | - | - | - | - | ± | - | - | - | - | - | - | - | - | ± |
| 1.1.14 | + | + | + | + | ± | + | + | + | ± | - | - | - | - | - | - | - | ± |
| 1.1.16 | - | - | - | - | - | + | + | - | ± | + | ± | - | - | - | + | ± | ± |
| 1.1.17 | + | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | - | + | + | ± |
| 1.1.18 | - | - | - | + | + | - | ± | ± | - | - | - | ± | ± | + | - | ± | ± |
| 1.1.19 | + | + | + | + | ± | - | - | + | ± | + | + | + | + | ± | - | - | ± |

Примечание. Знак «+» означает применяемость соответствующих показателей качества, знак «-» - неприменяемость, знак «±» - ограниченную применяемость.