ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО

РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.233-86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИЯМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

Строительство

РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ГОСТ

Номенклатура показателей	 4.233-86

Product-quality index system.

Building. Mortars. Index nomenclature

Дата введения 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества строительных растворных смесей и растворов, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития этой группы, государственные стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на растворы, ТЗ на ОКР, технические условия и карты технического уровня.

Алфавитный перечень показателей качества строительных растворов приведен в приложении 1.

Термины, применяемые в стандарте, и пояСнения к ним приведены в приложении 2.

# 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства строительных растворов приведены в таблице.

| Наименование показателя | Обозначение показателя |
| --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| 1.1. Показатели состава и структуры |  |
| 1.1.1. Расход исходных материалов: |  |
| вяжущее, кг/м3 | Вв |
| заполнители, кг/м3 | З |
| добавки, % от массы вяжущего | Д |
| вода, л/м3 | В |
| 1.1.2. Соотношение исходных материалов по массе или по объему | Вв:З |
| 1.1.3. Отношение воды и вяжущего по массе | В:Вв |
| 1.1.4. Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм | Dmax |
| 1.1.5. Содержание воздуха в растворной смеси в уплотненном состоянии, % | - |
| 1.2. Показатели функциональные |  |
| 1.2.1. Нормируемая прочность с указанием сроков ее достижения; фактическая прочность, МПа, Н/см2, (кгс/см2) | R |
| 1.2.2. Прочность на сжатие, МПа | Rc |
| 1.2.3. Прочность на осевое растяжение, МПа | Rt |
| 1.2.4. Прочность на растяжение при раскалывании, МПа | Rtq |
| 1.2.5. Прочность на растяжение при изгибе, МПа | Rtb |
| 1.2.6. Прочность при срезе, МПа | Rsq |
| 1.2.7. Прочность сцепления с основанием, МПа | Rbt |
| 1.2.8. Остаточная прочность на сжатие после нагрева до 800°С, % | mdt |
| 1.2.9. Самонапряжение, МПа | R |
| 1.2.10. Модуль упругости (при повторных и ударных нагрузках, температурных воздействиях), МПа | Е |
| 1.2.11. Коэффициент Пуассона | ν |
| 1.2.12. Усадка, мм/м | e |
| 1.2.13. Набухание, мм/м | e |
| 1.2.14. Влажность по массе или по объему, % | w;w |
| 1.2.15. Водопоглощение по массе или по объему, % | Wм; Wo |
| 1.2.16. Водоудерживающая способность, % | V |
| 1.2.17. Коэффициент фильтрации воды, см/с | Кф |
| 1.2.18. Водонепроницаемость, МПа | - |
| 1.2.19. Средняя плотность, кг/см3 | d |
| 1.2.20. Пористость, % | n |
| 1.2.21. Теплопроводность, В/(мК) | λ |
| 1.2.22. Теплоемкость, Дж/К | С |
| 1.2.23. Коэффициент температурной деформации | α |
| 1.2.24. Предельно допустимая температура применения, °С | t |
| 1.2.25. Морозостойкость, циклы | - |
| 1.2.26. Подвижность, см | - |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |
| 2.1. Коррозионная стойкость при различных видах коррозии | - |
| 2.2. Срок годности растворной смеси, ч |  |
| 2.3. Сроки начала и конца схватывания, ч | СнСк |
| 2.4. Расслоение, % | П |
| 2.5. Водоотделение, % | - |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ |  |
| 3.1. Трудоемкость при изготовлении, чел.-ч/м3 | - |
| 3.2. Энергоемкость при изготовлении, Вт.-ч/м3 | - |
| 3.3. Степень механизации и автоматизации производства, % | - |
| 3.4. Себестоимость, руб. | С |
| 3.5. Рентабельность, % | Р |
| 3.6. Удельные капитальные вложения, руб./м3 | К |
| 3.7. Удельный расход вяжущего на единицу нормируемой прочности, кг/МПа | - |
| 3.8. Экономический эффект в сравнении с типовым аналогом, руб. | Э |
| 4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| 4.1. Степень токсичности растворной смеси | - |
| 5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| 5.1. Соответствие цвета эталону | - |
| 5.2. Наличие высолов | - |
| 6. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА |  |
| 6.1. Среднее квадратическое отклонение | S |
| 6.2. Коэффициент вариации | V |

Примечание: Обозначения прочности раствора (R), модуля упругости (Е) применяются с буквенными индексами, приведенными в действующей нормативно-технической документации.

# 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость показателей качества строительных растворов в зависимости от области их применения и назначения должна быть установлена в стандартах, строительных нормах и правилах и других нормативных документах на отдельные виды строительных растворов.

2.2. Перечень основных показателей качества:

прочность на сжатие;

прочность сцепления;

средняя плотность;

подвижность;

расслоение;

водоудерживающая способность.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Влажность по массе или по объему | 1.2.14 |
| --- | --- |
| Вложения капитальные удельные | 3.6 |
| Вода | 1.1.1 |
| Водонепроницаемость | 1.2.18 |
| Водоотделение | 2.5 |
| Водопоглощение по массе или по объему | 1.2.15 |
| Вяжущее | 1.11 |
| Добавки | 1.1.1 |
| Заполнители | 1.1.1 |
| Коэффициент вариации | 6.2 |
| Коэффициент Пуассона | 1.2.11 |
| Коэффициент температурной деформации | 1.2.23 |
| Коэффициент фильтрации воды | 1.2.11 |
| Крупность зерен заполнителя наибольшая | 1.1.4 |
| Модуль упругости | 1.2.10 |
| Морозостойкость | 1.2.25 |
| Набухание | 1.2.13 |
| Наличие высолов | 5.2 |
| Отклонение квадритическое среднее | 6.1 |
| Отклонение воды и вяжущего по массе | 1.1.3 |
| Плотность средняя | 1.2.19 |
| Подвижность | 1.2.26 |
| Пористость | 1.2.20 |
| Прочность на осевое растяжение | 1.2.3 |
| Прочность на растяжение при раскалывании | 1.2.4 |
| Прочность на растяжение при изгибе | 1.2.5 |
| Прочность на сжатие | 1.2.2 |
| Прочность на сжатие после нагрева до 800° | 1.2.8 |
| Прочность при срезе | 1.2.6 |
| Прочность сцепления с основанием | 1.2.7 |
| Прочность с указанием сроков ее достижения нормируемая | 1.2.1 |
| Прочность фактическая | 1.2.1 |
| Расслоение | 2.4 |
| Расход исходных материалов | 1.1.1 |
| Расход вяжущего на единицу нормируемой прочности | 3.7 |
| Рентабельность | 3.5 |
| Содержание воздуха в растворной смеси в уплотненном состоянии | 1.1.5 |
| Соотношение исходных материалов по массе или по объему | 1.1.2 |
| Самонапряжение | 1.2.9 |
| Себестоимость | 3.4 |
| Соответствие цвета эталону | 5.1 |
| Способность водоудерживающая | 1.2.16 |
| Степень механизации и автоматизации производства | 3.3 |
| Степень токсичности растворной смеси | 4.1 |
| Стойкость при различных видах коррозии | 2.1 |
| Срок годности растворной смеси | 2.2 |
| Сроки начала и конца схватывания | 2.3 |
| Температура применения предельно допустимая | 1.2.24 |
| Теплопроводность | 1.2.21 |
| Теплоемкость | 1.2.22 |
| Трудоемкость при изготовлении | 3.1 |
| Усадка | 1.2.12 |
| Энергоемкость при изготовлении | 3.2 |
| Эффект в сравнении с типовым аналогом экономический |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ

| Наименование показателя качества | Пояснение |
| --- | --- |
| Нормируемая прочность раствора | Прочность затвердевшего строительного раствора, заданная в государственных стандартах или нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке (проектная марка) |
| Фактическая прочность | Прочность затвердевшего строительного раствора, определяемая по результатам испытания контрольных образцов или образцов, взятых непосредственно из конструкций |
| Подвижность растворной смеси | Способность растворной смеси растекаться под действием сил собственного веса или приложенных внешних сил |
| Расслоение | Свойство растворной смеси, характеризующее связность ее составляющих при вибрационных воздействиях |
| Водоудерживающая способность | Способность растворной смеси удерживать в своем составе воду при интенсивном отсосе ее пористым основанием |
| Теплопроводность | Способность строительного раствора передавать тепло через толщу от одной своей поверхности к другой |
| Теплоемкость | Количество тепла, поглощаемого строительным раствором при его нагревании на 1°С |
| Морозостойкость | Способность затвердевшего строительного раствора в увлажненном состоянии сопротивляться разрушающему воздействию попеременного замораживания и оттаивания |
| Высолы | Образования на поверхности раствора в процессе эксплуатации налетов, пятен в виде тонких пленок, относительно прочно связанных с поверхностью раствора, или рыхлых кристаллических наростов |
| Удельный расход вяжущего на единицу проектной прочности | Характеристика раствора, определяемая отношением расхода вяжущего (кг/м3) к единице нормируемой прочности (МПа) |
| Среднее квадратическое отклонение | Показатель однородности прочности или плотности раствора |
| Срок годности растворной смеси | Способность растворной смеси сохранять все необходимые свойства в течение определенного времени с момента изготовления до ее применения |
| Прочность | Свойство затвердевшего строительного раствора не разрушаясь воспринимать различные виды нагрузок и воздействий |
| Деформативность | Свойство податливости затвердевших строительных растворов к изменению первоначальной формы и размеров |
| Усадка | Уменьшение линейных размеров и объема затвердевшего строительного раствора вследствие потери им влаги, уплотнения, затвердевания и др. процессов |
| Набухание | Увеличение объема затвердевшего строительного раствора вследствии поглощения им из окружающей среды жидкости или пара |
| Водопоглощение | Способность затвердевшего строительного раствора поглощать воду |
| Водопроницаемость | Способность затвердевшего строительного раствора не пропускать воду |
| Коэффициент вариации | Относительный показатель однородности прочности и плотности строительного раствора, выраженный в процентах от среднего значения прочности |
| Самонапряжение | Сжимающие напряжения, возникающие в условиях стесненных деформаций при твердении строительного раствора на основе напрягающего цемента |
| Коэффициент температурной деформации | Относительная деформация сжатия (растяжения) при изменении температуры на 1°С |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко) Госстроя СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. А. Камейко, канд. техн. наук (руководитель темы); И. Т. Котов, канд. техн. наук; Н. И. Левин, канд. техн. наук; Г. М. Кирпиченков, канд. техн. наук; Б. А. Новиков, канд. техн. наук; В. С. Мартынова; И. М. Дробященко, канд. техн. наук; Д. И. Прокофьев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28.04.86 № 50

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ февраль 1992 г.