Государственный комитет Совета Министров СССР

по делам строительства

(Госстрой СССР)

НОРМЫ

ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ

СН 461-74

Утверждены

Государственным комитетом

Совета Министров СССР

по делам строительства

3 июня 1974 г.

Нормы отвода земель для линий связи разработаны Государственным союзным проектным институтом (ГСПИ), и Государственным институтом по изысканиям и проектированию сооружений связи (Гипросвязь) и трестом Оргтехсвязьстрой Министерства связи СССР.

Нормы отвода земель для линий связи согласованы с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.

Редакторы: инженеры В.Н. Смирнов (Госстрой СССР), Л.С. Щетинина (ГСПИ Минсвязи СССР)

| Государственный комитет Совета Министров СССР | Строительные нормы | СН 461-74 |
| --- | --- | --- |
| (Госстрой СССР) | Нормы отвода земель для линий связи |  |

1. Настоящие нормы устанавливают ширину полос земель для линий связи, а также размеры земельных участков для размещения сооружений на этих линиях.

Примечания: 1. Полосы земель для линий связи и земельные участки для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов необходимы для временного краткосрочного пользования на период строительства. Земельные участки для размещения на линиях связи сооружений, указанных в п.4 настоящих Норм, необходимы для бессрочного (постоянного) пользования.

- К линиям связи в настоящих Нормах отнесены: линии Единой автоматизированной сети связи страны (магистральные, внутризонные и сельские), соединительные линии между объектами связи, а также линии радиофикации (кроме линий абонентской сети).

- При выборе, отводе и использовании земель для линий связи должны соблюдаться Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по восстановлению земель,

| Внесены Министерством связи СССР | Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 3 июня 1974 г. | Срок введения 1 января 1975 г. |
| --- | --- | --- |

нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ, и другие соответствующие нормативные акты.

- Ширина полос земель для кабельных и воздушных линий связи должна устанавливаться по табл.1.

Таблица 1

| Линии связи | Ширина полос земель, м |
| --- | --- |
| - Кабельные линии Полоса земли для прокладки кабелей (по всей длине трассы): для линий связи (кроме линий радиофикации) для линий радиофикации | 6 5 |
| - Воздушные линии Полоса земли для установки опор и подвески проводов (по всей длине трассы) | 6 |

Примечание. Ширина полос для линий связи, строящихся на землях населенных пунктов, территории предприятий и труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также земельных участков для временных сооружений, сборки конструкций, размещения строительно-монтажных механизмов, подвоза и складирования оборудования и материалов определяются проектами, утвержденными в установленном порядке.

- Размеры земельных участков для сооружений связи должны устанавливаться по табл.2

Таблица 2

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| А. Кабельные линии - Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: при уровне грунтовых вод на глубине до 0.4 м то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м тоже, на глубине более 1,3 м - Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах - Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения - Вспомогательные осевые узлы выделения - Сетевые узлы управления и коммутации: с заглубленными зданиями площадью 3000 м2 то же, площадью 6000 м2 то же, площадью 9000 м2 - Технические службы кабельных участков Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0,021 0,013 0,006 0,001 0,29 1,55 1,98 3,00 4,10 0,15 0,37 |
| Б. Воздушные линии - Основные усилительные пункты - Дополнительные усилительные пункты 10. Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) | 0,29 0,06 Определяются проектами, утвержденными в установленном порядке |
| В. Радиорелейные линии - Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 - Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 13. Аварийно-профилактические службы | 0,80/0,30 1,00/0,40 1,10/0,45 1,30/0,50 1,40/0,55 1,50/0,60 1,65/0,70 1,90/0,80 2,10/0,90 0,80/0,40 0,85/0,45 1,00/0,50 1,10/0,55 1,30/0,60 1,40/0,65 1,50/0,70 1,65/0,80 1,90/0,90 2,10/1,00 0,4 |

Примечания: 1. Размеры земельных участков в позициях 11 и 12 даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

- Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке:

при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков, приведенные в позиции 5, должны увеличиваться на 0,2 га.

5. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться землепользователями с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи в соответствии с Правилами охраны линий связи, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 22 июля 1969 г. N  ?567