Государственный комитет Совета Министров СССР

по делам строительства

(Госстрой СССР)

НОРМЫ

ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН

СН 462-74

Утверждены

Государственным комитетом Совета Министров СССР

по делам строительства 5 июня 1974 г

Москва 1974

Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин разработаны проектным институтом Гипрогеолстрой, Специальным конструкторским бюро и Всесоюзным институтом методики и техники разведки (ВИТР) НПО «Геотехника» Министерства геологии СССР.

Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин согласованы с Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.

Редакторы: инженеры Старицин А.П. (Госстрой СССР), Миронов А.А. (Гипрогеолстрой Мингео СССР) и Глудин В.Г. (СКБ НПО «Геотехника» Мингео СССР).

| Государственный комитет | Строительные нормы | СН 462-74 |
| --- | --- | --- |
| Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР) | Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин | - |

1. Настоящие Нормы устанавливают площадь земель для сооружения геологоразведочных скважин, размещения технологических площадок и жилых поселков на местах производства геологоразведочных работ, а также ширину полос земель для инженерных коммуникаций.

2. При выборе, отводе и использовании земель для сооружения геологоразведочных скважин, размещения технологических площадок, жилых поселков и инженерных коммуникаций необходимо соблюдать Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик, Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ и другие соответствующие нормативные акты.

3. Представление земельных отводов для сооружения геологоразведочных скважин различного назначения производится во временное пользование на период поиска или разведки полезных ископаемых, по окончании которого нарушенные земли должны быть восстановлены в соответствии с действующими положениями.

4. Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных структурно-поисковых скважин установлены в табл. 1.

| Внесены Министерством геологии СССР | Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 5 июня 1974 г. | Срок введения 1 января 1975 г. |
| --- | --- | --- |

Таблица 1

| Тип буровой установки | Площадь земель, м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рельеф местности |  |
|  | равнинный | горный |
|  | привод буровой установки - дизельный |  |
| 1 БА-15в | 2500 | 3600 |
| БУ-50Бр | 11 000 21 000 | 16500 |

Примечание. В числителе - норма отвода земель на безлесных площадях и на площадях, покрытых лиственными лесами, в знаменателе - на площадях, покрытых хвойными и смешанными лесами.

2. Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые установлены в табл. 2.

Таблица 2

| Буровые установки по ГОСТ 7959-74 |  |  |  |  | Площадь земель, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Класс | Глубина бурения, м |  |  | Рельеф местности |  |  |  |  |
|  |  | Твер- | ал- | равнинный |  |  | горный |  |  |
|  |  | дыми | ма- | Привод буровой установки |  |  |  |  |  |
|  |  | сплавами | зами | дизельный |  | электрический |  | дизельный | электрический |
| 1 | УКБ-1 | 12,5 | 25 | 50 |  | 50 |  | - | - |
| 2 | УКБ-2 | 50 | 100 | 1200 |  | 800 |  | 2100 | 1300 |
| 3 | УКБ-3 | 200 | 300 | 1500 |  | 1000 |  | 2700 | 1800 |
| 4 | УКБ-4 | 300 | 500 | 1500 |  | 1100 |  | 3100 | 2300 |
| 5 | УКБ-5 | 500 | 800 | 2300 |  | 1500 |  | 3100 | 2300 |
| 6 | УКБ-6 | 800 | 1200 | 2300 |  | 1500 |  | 3100 | 2300 |
| 7 | УКБ-7 | 1200 | 2000 | 3500 |  | 2600 |  | 4100 | 3600 |
| 8 | УКБ-8 | 2000 | 3000 | 3500 |  | 2600 |  | 4100 | 3600 |

6. Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин установлены в табл. 3.

Таблица 3

| Буровые установки |  |  | Площадь земель, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| класс | тип | грузоподъемность, т, не менее | Рельеф местности |  |
|  |  |  | равнинный | горный |
|  |  |  | привод буровой установки - дизельный |  |
| 1 | ВС-1; ВПП-1 | 4 | 1300 | 3100 |
| 2 | ВС-2 | 5 | 1700 | 3400 |
| 3 | ВПП-3; УК-3 | 6,3 | 2300 | 3600 |
| 4 | ВПП-4; УК-4 | 12,5 | 2300 | 3600 |
| 5 | ВПП-5 | 32 | 3100 | 4000 |

Примечания. 1. При проведении длительных откачек из скважин норма отвода земель увеличивается на 350 м2 для сооружения котлована емкостью 100 м3.

2. Для буровых установок УК-3; УК-4 с электроприводом норма отвода земель уменьшается на 30 %.

7. Нормы отвода земель для сооружения геологоразведочных скважин на нефть и газ установлены в табл. 4.

Таблица 4

| Тип | Площадь земель, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| буровой | Рельеф местности |  |  |  |
| установки | равнинный |  | горный |  |
|  | Привод буровой установки |  |  |  |
|  | дизельный | электрический | дизельный | электрический |
| БУ-80БрД | 16 500 26 000 | - | 21 500 | - |
| «Уралмаш-125» с высотой вышки : |  |  |  |  |
| 44 м | 18 500 27 500 | 18 500 26 500 | 26 000 | 26 000 |
| 53 м | 23 000 30 500 | - | 26 000 | - |
| «Уралмаш-160» с высотой вышки : |  |  |  |  |
| 44 м | 19 500 28 500 | 18 500 26 000 | 26 000 | 25 000 |
| 53 м |  |  |  |  |
| «Уралмаш-200» | 23 500 31 000 | 22 000 28 500 | 27 000 | 24 000 |
| «Уралмаш-300» | 34 000 41 000 | 32 000 39 000 | 39 000 | 29 000 |

Примечание. В числителе - норма отвода земель на безлесных площадях и на площадях, покрытых лиственными лесами, в знаменателе - на площадях, покрытых хвойными и смешанными лесами.

8. Нормы отвода земель для размещения технологических площадок геологоразведочных скважин установлены в табл. 5.

Таблица 5

| Технологическая | Площадь земель, м2 |  |
| --- | --- | --- |
| площадка | Рельеф местности |  |
|  | равнинный | горный |
| Под котлованы для сбора нефти и сброса загазованной промывной жидкости объемом: |  |  |
| 250 м3 | 3500 11500 | 1500 |
| 500 м3 | 4500 13500 | 1900 |
| Под металлические емкости для сбора нефти объемом 200 м3 | 3500 14000 | 2400 |
| Под факел сжигания газа | 3000 8000 | 3000 |

Примечание. В числителе - норма отвода земель на безлесых площадях и на площадях, покрытых лиственными лесами, в знаменателе - на площадях, покрытых хвойными и смешанными лесами.

9. Нормы отвода земель для размещения инженерных коммуникаций геологоразведочных скважин установлены в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование инженерных | Ширина полосы земель, м |  |
| --- | --- | --- |
| коммуникаций | на землях несельскохозяйственного назначения, непригодных для сельского хозяйства, и на землях, где не производится снятие и восстановление плодородного слоя | на землях сельскохозяйственного назначения, где должно производиться снятие и восстановление плодородного слоя |
| Трубопровод диаметром до 300 мм в траншее: |  |  |
| водопровод, газопровод | 20 | 28 |
| трубопровод агрессивных пластовых вод | 23 | 33 |
| Водопровод и паропровод в коробе на земной поверхности | 10 | 10 |
| Трубопровод на земной поверхности - водопровод, газопровод, трубопровод агрессивных пластовых вод | 6 | 6 |

10. Нормы отвода земель для размещения жилых поселков установлены в табл. 7.

Таблица 7

| Жилые поселки | Площадь земель, м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рельеф местности |  |
|  | равнинный | горный |
| На 16 человек | 1400 | 3000 |
| -«- 28 -«- | 2800 | 5000 |
| -«- 42 -«- | 3500 | 5000 |
| -«- 60 -«- | 4300 | 7400 |

11. В нормы земель для сооружения геологоразведочных скважин входят площади для размещения:

бурового оборудования;

привышечных сооружений;

технологических площадок;

дорог и инженерных коммуникаций, проходящих в пределах отводимого участка.

12. Нормы отвода земель при горном рельефе местности рассчитаны на уклон 15°.

13. Для сооружения скважин с буровыми установками, работающими от передвижной электростанции или генератора с приводом от трактора, нормы отвода земель следует принимать соответственно установленным нормам для сооружения скважин с буровыми установками, работающими от дизельного привода.

14. Нормы отвода земель для сооружения скважин с буровыми установками, не приведенными в табл. 1, 2, 3 и 4, следует принимать по нормам отвода для сооружения скважин с буровыми установками соответствующего класса, типа, габаритов и вида привода.

15. Для сооружения скважин в сложных физико-геологических условиях (необходимость устройства котлована для сброса попутных вод, вынос насосного блока, наличие участка со сложным рельефом) увеличение норм отвода допускается при дополнительном технико-экономическом обосновании.