ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по устройству фундаментов при ремонте и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 52 "Фундаменты".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по усилению оснований фундаментов, ремонту каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные, устройству новых каменных фундаментов под стены, предусмотренные новой планировкой помещений и т.п., а также по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов.

1.4. Нормы сборника учитывают специфические условия ремонтно-строительного производства (усложненные условия выполнения работ из-за стесненности строительных площадок, невозможности применения высокопроизводительных средств механизации, рассредоточенность объемов работ и т.п.) и не учитывают условия, осложненные внешними факторами (загазованность, безводность, высокогорность, расположение вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением и т.п.).

1.5. Нормами сборника на разборку фундаментов учтена разборка на отдельные элементы (кирпичи, доски и т.д.). Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена.

1.6. Нормы сборника на разборку фундаментов, пробивку и заделку отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.7. В нормах сборника учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте и устройстве фундаментов: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных от разборки; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.8. В нормах расхода арматуры приведен усредненный расход, исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При применении норм расход арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки затрат труда и времени использования машин.

1.9. В нормах сборника не учитываются затраты на выполнение земляных работ, за исключением норм табл. 7 и 16.

1.10. В нормах табл. 8 при производстве работ с применением опалубки нормы расхода оборачиваемых лесоматериалов приведены с учетом их возврата после каждой разборки и дополнительного расхода материалов на восстановление потерь.

1.11. В нормах сборника на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов учтена их защита от гниения в условиях с обычной влажностной средой.

1.12. Нормами табл. 7, 9, 13 и 15 предусматривается применение кирпича керамического стандартного одинарного размерами 250х120х65 мм.

1.13. Нормами табл. 13 и 15 на ремонт каменных фундаментов и замену деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные учитывается приготовление растворов каменщиками. Остальными нормами на работы, требующие применения растворов, учитывается применение готовых растворов.

1.14. В нормах сборника предусматривается кладка цоколя обычная под штукатурку.

1.15. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.16. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.

2.2. Указанная в нормах толщина фундаментов в кирпичах определяется по их длине.

2.3. Объем работ по устройству цоколей исчисляется по площади его вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у ее примыкания к стене.

2.4. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов следует исчислять по площади изолируемой поверхности.

2.5. Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1 м3 следует определять по спецификациям к проекту.

2.6. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м2 следует определять по наружному отводу без вычета проемов.

2.7. Объем железобетонных и бетонных фундаментов должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150х150 мм для установки анкерных болтов).

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 52-1  РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка кладки фундаментов на отдельные камни, кирпичи (нормы 1,2,5,6). 2. Разбивка бетона на

отдельные куски массой 30 кг (нормы 3,4). 3. Очистка бутового камня от раствора с укладкой в

штабель (норма 1). 4. Выборка  годного кирпича с очисткой от раствора укладкой в штабель (норма 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3

Разборка фундаментов бутовых:

52-1-1       с очисткой

52-1-2       без очистки

52-1-3     Разборка фундаментов бетонных монолитных

52-1-4     Разборка фундаментов бутобетонных

Разборка фундаментов кирпичных:

52-1-5       с очисткой

52-1-6       без очистки

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  52-  |  52-  |  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 1-1   | 1-2   | 1-3   | 1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   12.90   7.90    7.78    8.07

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.1     3.3     3.3     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   1.16    1.16    5.22    2.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО    МАШ.-Ч   1.1     1.1     5.2     2.8

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                     МАШ.-Ч   1.16    1.1     5.2     2.8

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   0.06    0.06    0.02    0.02

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ    Т        2.66    2.66    2.45    2.49

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 1-5   | 1-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   16.98   6.88

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.3     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   1.01    1.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ           МАШ.-Ч   1       1

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                     МАШ.-Ч   1       1

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   0.01    0.01

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                    Т        2.01    2.01

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-2  ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В БУТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Пробивка проемов. 2. Очистка бутового камня от раствора с укладкой его в штабель.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 ПРОЕМА

52-2-1     Пробивка проемов в бутовых фундаментах

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  52-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 2-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   11.35

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   3.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686  МАШ.-Ч   3.5

КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                             МАШ.-Ч   7

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т      МАШ.-Ч   0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

25

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                            Т        3.43

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 52-3  УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ТОРКРЕТИРОВАНИЕМ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка и подготовка поверхности фундамента. 2. Торкретирование поверхности фундамента.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

52-3-1     Усиление фундаментов торкретированием

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  52-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 3-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   98.21

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   44.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686  МАШ.-Ч   22

КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

110953   ЦЕМЕНТ-ПУШКА ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА                                      МАШ.-Ч   22

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9062 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 200                                                 М3       15.75

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-4  УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка и подготовка поверхности фундамента. 2. Пробивка отверстий в фундаменте с установкой

трубок. 3. Заделка зазоров между трубками и поверхностью кладки цементным раствором. 4. Нагнетание

раствора через трубки в кладку фундамента с загрузкой смеси в растворонагнетатель.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ФУНДАМЕНТОВ

52-4-1     Усиление фундаментов цементацией

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  52-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 4-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   505.82

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   51.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

110601   РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л    МАШ.-Ч   50

700036   РАСТВОРОНАСОС 1 М3                                                          МАШ.-Ч   50

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   1.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

103-9210 ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ                                                     М        1110

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                           М3       12.75

402-9078 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50                                       М3       0.224

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 52-5  УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка изолируемой поверхности. 2. Выравнивание изолируемой поверхности цементным раствором

(нормы 2,3,5,6). 3. Устройство и разборка опалубки (норма 1). 4. Устройство гидроизоляции.

5. Устройство прижимной стенки из кирпича (нормы 4-7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ИЗОЛЯЦИИ

Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов:

52-5-1       цементным раствором

52-5-2       рулонными материалами в 1 слой

52-5-3       рулонными материалами в 2 слоя

Устройство вертикальной гидроизоляции фундаментов:

52-5-4       цементным раствором

52-5-5       рулонными материалами в 1 слой

52-5-6       рулонными материалами в 2 слоя

52-5-7       холодной мастикой

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  52-  |  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 5-1   | 5-2   | 5-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   67.52   15.39   17.69

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.1     3.6     3.6

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.04    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.04    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

102-0052 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5    М3       0.17    -       -

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5    М3       0.07    -       -

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                           М3       2.8     -       -

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ     М2       -       132     264

ТГ-350

650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79      Т        -       0.189   0.384

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.146   0.302   0.611

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  52-  |  52-  |  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 5-4   | 5-5   | 5-6   | 5-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   162.37  187.06  209.86  207.07

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.8     3.1     3.1     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.35    0.35    0.35    0.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021140   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ    МАШ.-Ч   0.17    0.17    0.17    0.17

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.18    0.18    0.18    0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-0013 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ                  М3       5.6     5.6     5.6     5.6

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                   М3       2.8     2.8     2.8     2.8

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                        1000ШТ У 10      10      10      10

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ   М2       -       132     264     -

МАРКИ ТГ-350

650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ        Т        -       0.189   0.378   0.62

15-836-79

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        -       0.302   0.604   0.688

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-6  УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ В ЦОКОЛЯХ

СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Пробивка сквозных отверстий. 2. Очистка изолируемой поверхности. 3. Выравнивание поверхности

цементным раствором. 4. Устройство гидроизоляции. 5. Заделка борозд кирпичная.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ЦОКОЛЯ

Устройство изоляционного слоя в цоколях существующих зданий, толщина цоколя:

52-6-1       2 кирпича

52-6-2       2.5 кирпича

52-6-3       3 кирпича

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  52-  |  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 6-1   | 6-2   | 6-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   87.16   114.05  137.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.8     3.8     3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   71.40   92.40   113.40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   71      92      113

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                             МАШ.-Ч   71      92      113

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.4     0.4     0.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-0013 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ     М3       0.207   0.28    0.313

МАРКИ 50

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                                1000ШТ У 0.277   0.37    0.418

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ     М2       13.5    18      9.1

ТГ-350

650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79      Т        0.193   0.257   0.291

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.224   0.298   0.329

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-7  УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ В СУЩЕСТВУЮЩИХ

ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Копание канавки под цоколь. 2. Устройство щебеночного основания. 3. Кладка цоколя с

устройством продухов и обмазкой поверхности цоколя битумной мастикой с одной стороны. 4. Обратная

засыпка канавки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ЦОКОЛЯ

52-7-1     Устройство кирпичного цоколя в существующих зданиях, толщина цоколя в 0.5 кирпича

52-7-2     Устройство кирпичного цоколя в существующих зданиях, толщина цоколя в 1 кирпич

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 7-1   | 7-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   184.54  287.01

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.8     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.27    0.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   0.27    0.58

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                   М3       2.65    -

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                                        1000ШТ У 4.87    10.15

408-9080 ЩЕБЕНЬ                                                              М3       5.3     12

650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79              Т        0.31    0.31

402-0013 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50    М3       -       5.5

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.344   0.344

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-8  УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка опалубки. 2. Установка арматуры (нормы 2,3). 3. Укладка бетонной смеси с

разравниванием и уплотнением. 4. Разборка опалубки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3

52-8-1     Устройство монолитных фундаментов, ленточных бетонных

52-8-2     Устройство монолитных фундаментов, ленточных железобетонных

52-8-3     Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  52-  |  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 8-1   | 8-2   | 8-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   682.46  738.14  903.39

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.1     3.2     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   1.55    1.57    1.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021140   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ      МАШ.-Ч   1.55    1.57    1.56

СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т

110101   БАДЬИ 2 М3                                                  МАШ.-Ч   1.55    1.57    1.56

111100   ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ                                          МАШ.-Ч   40.35   40.9    40.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ           Т        0.059   0.041   0.081

101-0824 ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 6.0-6.3 ММ                       Т        0.03    0.021   0.042

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5    М3       5.933   4.148   8.13

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

401-0035 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 100 МРЗ 50            М3       101     101     101

204-9171 АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ          Т        -       2       0.521

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        3.715   2.597   5.092

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-9  УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

Кладка столбчатых кирпичных фундаментов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3

52-9-1     Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  52-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 9-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   13.66

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021140   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА        МАШ.-Ч   0.01

(КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т

110101   БАДЬИ 2 М3                                                                  МАШ.-Ч   0.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-0013 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50            М3       0.24

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                                                1000ШТ У 0.394

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-10  УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание гравийного (песчаного) основания.

2. Установка блоков с заделкой швов каналов в стыках блоков бетонной смесью или раствором.

3. Заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором с выниманием клиньев (нормы 4-7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Устройство ленточных фундаментов из железобетонных блоков массой:

52-10-1      до 0.5 т

52-10-2      до 1.5 т

52-10-3      до 3.5 т

Устройство ленточных фундаментов из бетонных блоков массой:

52-10-4      до 0.5 т

52-10-5      до 1 т

52-10-6      до 1.5 т

52-10-7      до 2.5 т

Устройство фундаментов под колонны массой:

52-10-8      до 1.5 т

52-10-9      до 2.5 т

52-10-10     до 3.5 т

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  52-  |  52-  |  52-  |  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 10-1  | 10-2  | 10-3  | 10-4  | 10-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   100.61  129.30  164.42  66.15   92.17

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   33.00   39.90   49.50   21.50   29.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021140   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА   МАШ.-Ч   31.5    38.1    47.3    20      27.3

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т

110101   БАДЬИ 2 М3                                  МАШ.-Ч   31.5    38.1    47.3    20      27.3

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   1.5     1.8     2.2     1.5     2

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                           М3       0.46    0.57    1.7     0.46    0.56

408-9020 ПЕСОК                                       М3       3.98    9.71    14.44   3.98    7.22

440-9123 БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                        ШТ       100     100     100     100     100

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  52-  |  52-  |  52-  |  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 10-6  | 10-7  | 10-8  | 10-9  | 10-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   134.80  165.03  190.40  260.72  319.67

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   43.20   51.00   61.00   81.70   101.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА   МАШ.-Ч   40.5    47.3    58.3    78      96

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т

110101   БАДЬИ 2 М3                                  МАШ.-Ч   40.5    47.3    58.3    78      96

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   2.7     3.7     2.7     3.7     5

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                           М3       0.57    0.67    0.57    0.67    1.7

408-9020 ПЕСОК                                       М3       9.71    17      9.71    17      18.44

440-9123 БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                        ШТ       100     100     100     100     100

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-11  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Планировка дна траншеи или котлована. 2. Установка маяков и бортовых досок. 3. Подача песка

или щебня вручную разравниванием и уплотнением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3

52-11-1    Устройство основания под фундаменты

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  52-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 11-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   349

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т      МАШ.-Ч   0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

408-9020 ПЕСОК                                                                       М3       105

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-12  УСТРОЙСТВО ОСАДОЧНОГО ШВА ИЗ ПРОСМОЛЕННЫХ ДОСОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Поперечное перепиливание и окорка досок. 2. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях.

3. Антисептирование щитов водным антисептиком. 4. Обработка щитов битумом с обшивкой толем.

5. Установка щитов по месту.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ШВА

52-12-1    Устройство осадочного шва из просмоленных досок

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  52-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 12-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   267.56

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.12

700029   КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                            МАШ.-Ч   1.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0069 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70                                                     Т        0.008

101-9010 БИТУМ                                                                       Т        0.324

102-0052 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150  М3       31.5

ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350              М2       0.252

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                           Т        0.102

101-0179 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.6Х50 ММ                            Т        0.126

113-0107 НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I                               Т        0.16

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        19.682

=====================================================================================================

4.  СМЕНА

Таблица РСН 52-13  СМЕНА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка кладки фундаментов отдельными участками (нормы 1-4). 2. Устройство основания с

уплотнением грунта кирпичным щебнем или песком. 3. Кладка отдельных участков фундаментов

(нормы 3,4). 4. Устройство горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов. 5. Очистка

материалов от раствора и укладка в штабель (нормы 1,3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3

52-13-1    Смена ленточных бутовых фундаментов с очисткой

52-13-2    Смена ленточных бутовых фундаментов без очистки

52-13-3    Смена ленточных кирпичных фундаментов с очисткой

52-13-4    Смена ленточных кирпичных фундаментов без очистки

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  52-  |  52-  |  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 13-1  | 13-2  | 13-3  | 13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   26.62   21.27   29.75   20.45

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.7     3.0     2.7     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   1.13    1.13    1.05    1.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО    МАШ.-Ч   1.1     1.1     1       1

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                     МАШ.-Ч   2.2     2.2     2       2

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.03    0.03    0.05    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                   М3       0.614   0.614   0.226   0.226

408-9020 ПЕСОК                                               М3       0.38    0.38    0.38    0.38

408-9080 ЩЕБЕНЬ                                              М3       0.38    0.38    0.38    0.38

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ   М2       2       2       1.67    1.67

МАРКИ ТГ-350

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА   Т        0.004   0.004   0.004   0.004

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ    Т        2.66    2.66    2.01    2.01

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                        1000ШТ У -       -       0.397   0.397

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.006   0.006   0.006   0.006

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-14  СМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ СТУЛЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. 2. Устройство

песчаного основания. 3. Постановка деревянных стульев с заготовкой и антисептированием.

4. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 5. Разборка временных опор и

разгрузочных креплений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 СТУЛ

52-14-1    Смена деревянных стульев на подкладках

52-14-2    Смена деревянных стульев на лежнях

52-14-3    Смена деревянных стульев на крестовинах

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  52-  |  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 14-1  | 14-2  | 14-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   13.07   14.07   16.35

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

102-0010 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДЛЯ ВЫРАБОТКИ          М3       0.095   0.095   0.095

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ,

II СОРТА

102-0081 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5  М3       0.0067  -       -

М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА

408-9020 ПЕСОК                                                       М3       П       П       П

113-0107 НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I               Т        0.0005  0.0005  0.0005

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        0.075   0.07    0.07

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.072   0.068   0.068

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-15  ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ СТУЛЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. 2. Устройство

щебеночного основания. 3. Кладка столбов из кирпича (норма 1). 4. Устройство монолитных бетонных

столбов с установкой и разборкой опалубки (норма 2). 5. Горизонтальная гидроизоляция столбов

рулонными материалами. 6. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 7. Разборка

временных опор и разгрузочных креплений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3

52-15-1    Замена деревянных стульев на кирпичных столбах

52-15-2    Замена деревянных стульев на бетонных столбах

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 15-1  | 15-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   27.25   41.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.1     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.02    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9078 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50                               М3       0.27    -

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                                        1000ШТ У 0.412   -

408-9020 ПЕСОК                                                               М3       0.23    0.22

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350      М2       4.62    0.946

650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79              Т        0.003   0.0016

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                  Т        0.2     0.2

102-0052 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М,         М3       -       0.00108

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М,         М3       -       0.00026

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

102-0081 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ   М3       -       0.0115

ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА

102-9015 БРЕВНА СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                 М3       -       0.132

401-9022 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)                                    М3       -       1.015

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                   М3       -       0.097

408-9080 ЩЕБЕНЬ                                                              М3       -       0.22

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.007   0.010

=====================================================================================================

Таблица РСН 52-16  СМЕНА ДЕРЕВЯННОГО ЗАСЫПНОГО ЦОКОЛЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Копание канавки (нормы 2,3). 2. Разборка обшивки (нормы 1,3) и забирки (нормы 2,3). 3. Снятие

обшивной доски. 4. Удаление утепляющей засыпки (нормы 2,3). 5. Устройство забирки из досок с

устройством продухов с заглушками, с осмолкой нижней части досок (нормы 2,3). 6. Устройство

утепляющей засыпки (нормы 2,3). 7. Пришивка досок обшивки (нормы 1,3). 8. Установка сливной доски.

9. Обратная засыпка канавки (нормы 2,3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ЦОКОЛЯ

52-16-1    Смена деревянного засыпного цоколя - чистая обшивка

52-16-2    Смена деревянного засыпного цоколя - забирка

52-16-3    Смена деревянного засыпного цоколя - обшивка и забирка

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  52-  |  52-  |  52-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 16-1  | 16-2  | 16-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   421.52  371.31  710.63

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.5     2.5     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.18    0.21    0.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.18    0.21    0.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ           Т        0.023   0.019   0.03

102-0053 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5    М3       4.6     -       -

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        3.24    20.7    33.9

102-0076 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5  М3       -       6.3     4.2

М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

409-9001 ШЛАК                                                        М3       -       28.1    28.1

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА           Т        -       0.039   0.039

610-2001 ПЛАСТИНЫ 4 СОРТА                                            М3       -       1.51    1.11

102-0072 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5  М3       -       -       4.6

М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        2.832   4.980   6.234

=====================================================================================================