ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по устройству проемов при ремонте и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 56 "Проемы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормы настоящего сборника табл. 4-6, 9, 16-20 учитывают изготовление профилированных деталей заполнения проемов.

1.4. Нормы на ремонт проемов (табл.  4-6, 16-23) не учитывают снятие и установку приборов; нормы табл. 7 предусматривают монтаж оконных блоков с установленными приборами; нормы табл.9, 10, 25, 26 учитывают прирезку оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

1.5. Нормы сборника не учитывают антисептирование деталей и изделий и нормируются дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.6. Нормами на ремонт оконных переплетов и форточек (табл. 5, 6) не учитываются работы по выемке и установке вновь стекол, и нормируются дополнительно по сборнику РСН 63 "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

1.7. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.8. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь оконных и дверных блоков исчисляется по наружному обводу коробок.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 1.  ОКНА.

1.  РАЗБОРКА.

Таблица РСН 56-1  ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 2. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 3. Снятие

оконных коробок (нормы 1-3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

56-1-1     Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

56-1-2     Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке

56-1-3     Демонтаж оконных коробок в рубленных бревенчатых и брусчатых стенах

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 1-1   | 1-2   | 1-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   128.73  382.36  72.79

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.5     2..0    2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   2.89    2.92    0.70

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   2.19    2.22    -

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                             МАШ.-Ч   4.38    4.44    -

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.7     0.7     0.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        8.25    11.22   4.73

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-2  СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие оконных переплетов со снятием петель.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

56-2-1     Снятие оконных переплетов неостекленных

56-2-2     Снятие оконных переплетов остекленных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 2-1   | 2-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   33.06   46.11

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.3     2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.48    0.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.48    0.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                    Т        0.31    1.29

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-3  СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

56-3-1     Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных

56-3-2     Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных

56-3-3     Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 3-1   | 3-2   | 3-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   275.60  94.97   79.22

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                1.8     2.3     2.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   3.16    1.25    1.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   1.91    -       -

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                             МАШ.-Ч   3.82    -       -

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   1.25    1.25    1.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        13.4    2.72    2.64

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ.

Таблица РСН 56-4  РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие подоконных досок и оконных переплетов (нормы 4-6, 10-12, 16-18, 22-24). 2. Смена на месте

бруска коробки с заготовкой новых элементов (нормы 1-12).  3. Смена на месте брусков коробки с

нарезкой брусков из профилированных заготовок (нормы 13-24). 4. Обратная постановка створок с

прирезкой к брусу петель. 5. Установка подоконных досок (нормы 4-6, 10-12, 16-18, 22-24).

6. Оконопатка коробок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 КОРОБОК

Ремонт оконных коробок узких одинарных:

56-4-1       без снятия подоконных досок и переплетов в стенах каменных

56-4-2       без снятия подоконных досок и переплетов в стенах деревянных рубленных

56-4-3       без снятия подоконных досок и переплетов в стенах деревянных каркасных

56-4-4       со снятием подоконных досок и переплетов в стенах каменных

56-4-5       со снятием подоконных досок и переплетов в стенах деревянных рубленных

56-4-6       со снятием подоконных досок и переплетов в стенах деревянных каркасных

Ремонт оконных коробок широких составных:

56-4-7       без снятия подоконных досок и переплетов в стенах каменных

56-4-8       без снятия подоконных досок и переплетов в стенах деревянных рубленных

56-4-9       без снятия подоконных досок и переплетов в стенах деревянных каркасных

56-4-10      со снятием подоконных досок и переплетов в стенах каменных

56-4-11      со снятием подоконных досок и переплетов в стенах деревянных рубленных

56-4-12      со снятием подоконных досок и переплетов в стенах деревянных каркасных

Ремонт оконных коробок узких одинарных из профилированных заготовок:

56-4-13      без снятия подоконных досок и переплетов в стенах каменных

56-4-14      без снятия подоконных досок и переплетов в стенах деревянных рубленных

56-4-15      без снятия подоконных досок и переплетов в стенах деревянных каркасных

56-4-16      со снятием подоконных досок и переплетов в стенах каменных

56-4-17      со снятием подоконных досок и переплетов в стенах деревянных рубленных

56-4-18      со снятием подоконных досок и переплетов в стенах деревянных каркасных

Ремонт оконных коробок широких составных из профилированных заготовок:

56-4-19      без снятия подоконных досок и переплетов в стенах каменных

56-4-20      без снятия подоконных досок и переплетов в стенах деревянных рубленных

56-4-21      без снятия подоконных досок и переплетов в стенах деревянных каркасных

56-4-22      со снятием подоконных досок и переплетов в стенах каменных

56-4-23      со снятием подоконных досок и переплетов в стенах деревянных рубленных

56-4-24      со снятием подоконных досок и переплетов в стенах деревянных каркасных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 4-1   | 4-2   | 4-3   | 4-4   | 4-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   48.72   38.46   33.83   68.24   61.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.4     3.4     3.4     3.4     3.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.14    0.08    0.04    0.21    0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.1     0.08    0.04    0.14    0.08

5 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.04    -       -       0.07    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0192 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2.0Х25 ММ            Т        0.0001  -       -       0.0001  -

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                        Т        0.168   -       -       0.236   -

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ         М3       0.16    0.16    0.16    0.16    0.16

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

610-1004 ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                         Т        0.105   0.012   0.092   0.105   0.096

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ             М2       2.7     -       -       2.7     -

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                        КГ       0.2     -       0.2     0.2     -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.112   0.112   0.112   0.2     0.22

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ         Т        -       -       -       0.0001  -

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ      Т        -       -       -       0.001   0.003

1.8Х150 ММ

300-9240 КРЕПЛЕНИЯ                                   КГ       -       -       -       1.36    -

402-0050 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ         М3       -       -       -       0.08    -

ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:3

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО         Т        -       -       -       0.002   -

СТРОИТЕЛЬСТВА

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ     Т        -       -       -       -       0.0008

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.378   0.110   0.193   0.450   0.201

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 4-6   | 4-7   | 4-8   | 4-9   | 4-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   57.27   156.64  117.86  100.19  182.42

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.5     3.4     3.4     3.4     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.04    0.22    0.14    0.06    0.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.04    0.15    0.14    0.06    0.17

5 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   -       0.07    -       -       0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ      Т        0.004   -       -       0.001   0.001

1.8Х150 ММ

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ     Т        0.0008  -       -       -       -

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ         М3       0.16    0.33    0.33    0.33    0.33

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

102-0116 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.03    -       -       0.06    -

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

610-1004 ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                         Т        0.092   0.14    0.136   0.128   0.14

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                        КГ       0.2     0.4     -       0.4     0.4

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.22    0.2     0.22    0.22    0.2

101-0192 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2.0Х25 ММ            Т        -       0.0005  -       -       0.0001

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                        Т        -       0.224   -       -       0.2924

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ             М2       -       9.84    -       -       9.84

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350

300-9240 КРЕПЛЕНИЯ                                   КГ       -       -       -       -       1.89

402-0050 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ         М3       -       -       -       -       0.08

ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:3

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО         Т        -       -       -       -       0.002

СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.216   0.580   0.341   0.371   0.652

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 4-11  | 4-12  | 4-13  | 4-14  | 4-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   148.97  131.30  39.20   30.06   26.48

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.4     3.5     3.4     3.4     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.14    0.06    0.14    0.08    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.14    0.06    0.1     0.08    0.04

5 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   -       -       0.04    -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ      Т        0.003   0.005   -       -       -

1.8Х150 ММ

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ     Т        0.002   0.002   -       -       -

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ         М3       0.33    0.33    0.16    0.16    0.16

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

610-1004 ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                         Т        0.136   0.128   0.105   0.012   0.092

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.22    0.22    0.112   0.112   0.112

102-0116 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       -       0.06    -       -       -

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                        КГ       -       0.4     0.2     -       0.2

101-0192 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2.0Х25 ММ            Т        -       -       0.0001  -       -

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                        Т        -       -       0.168   -       -

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ             М2       -       -       2.7     -       -

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.347   0.378   0.378   0.110   0.193

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 4-16  | 4-17  | 4-18  | 4-19  | 4-20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   58.79   53.50   49.92   149.78  86.36

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.4     3.5     3.6     3.4     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.21    0.08    0.04    0.22    0.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.14    0.08    0.04    0.15    0.14

5 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.07    -       -       0.07    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ         Т        0.0001  -       -       -       -

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ      Т        0.001   0.003   0.004   -       -

1.8Х150 ММ

101-0192 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2.0Х25 ММ            Т        0.0001  -       -       0.0005  -

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                        Т        0.236   -       -       0.224   -

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ         М3       0.16    0.16    0.16    0.33    0.33

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

300-9240 КРЕПЛЕНИЯ                                   КГ       1.36    -       -       -       -

402-0050 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ         М3       0.08    -       -       -       -

ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:3

610-1004 ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                         Т        0.105   0.096   0.092   0.14    0.136

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ             М2       2.7     -       -       9.84    -

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                        КГ       0.2     -       0.2     0.4     -

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО         Т        0.002   -       -       -       -

СТРОИТЕЛЬСТВА

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.2     0.22    0.22    0.2     0.22

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ     Т        -       0.0008  0.0008  -       -

102-0116 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       -       -       0.03    -       -

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.450   0.201   0.216   0.580   0.341

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 4-21  | 4-22  | 4-23  | 4-24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   72.89   144.60  117.47  104

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.4     3.4     3.5     3.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.06    0.29    0.14    0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.06    0.17    0.14    0.06

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   -       0.12    -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ   Т        0.001   0.001   0.003   0.005

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ        М3       0.33    0.33    0.33    0.33

ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75

ММ, II СОРТА

102-0116 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ  М3       0.06    -       -       0.06

2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II

СОРТА

610-1004 ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                 Т        0.128   0.14    0.136   0.128

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                                КГ       0.4     0.4     -       0.4

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        0.22    0.2     0.22    0.22

101-0192 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2.0Х25 ММ                    Т        -       0.0001  -       -

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        -       0.2924  -       -

300-9240 КРЕПЛЕНИЯ                                           КГ       -       1.89    -       -

402-0050 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ     М3       -       0.08    -       -

СОСТАВА 1:3

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ   М2       -       9.84    -       -

МАРКИ ТГ-350

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА   Т        -       0.002   -       -

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ             Т        -       -       0.002   0.002

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.371   0.652   0.347   0.378

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-5  РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие и разборка створок. 2. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 3. Пригонка и

постановка нового бруска. 4. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 СТВОРОК

Ремонт оконных переплетов:

56-5-1       замена брусков из профилированных заготовок

56-5-2       замена брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 5-1   | 5-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   347.91  376.26

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.1     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.19    0.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.1     0.1

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.09    0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М,       М3       0.66    0.66

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                                                КГ       2.8     2.8

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                  Т        0.55    0.55

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                             Т        -       0.004

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.406   0.410

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-6  РЕМОНТ ФОРТОЧЕК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие форточек. 2. Смена бруска с заготовкой нового. 3. Пристрожка форточек с установкой

угольников. 4. Навеска форточек с прирезкой петель.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

56-6-1     Ремонт форточек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  56-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 6-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   91.66

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ       М3       0.1

75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                                                        КГ       1

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                          Т        0.01

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.062

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 56-8  УСТАНОВКА ОКОННЫХ КОРОБОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка проемов (нормы 1,2). 2. Набивка брусков на оконные коробки (нормы 3-6). 3. Установка

коробок с проверкой по отвесу и нарубанием гребня на торцах (нормы 3,4). 4. Крепление и конопатка

коробок.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Установка в каменных стенах оконных коробок площадью:

56-8-1       до 2 м2

56-8-2       более 2 м2

Установка в деревянных рубленных с гребнем стенах оконных коробок площадью:

56-8-3       до 2 м2

56-8-4       более 2 м2

Установка в деревянных рубленных без гребня стенах оконных коробок площадью:

56-8-5       до 2 м2

56-8-6       более 2 м2

Установка в деревянных нерубленных стенах коробок площадью:

56-8-7       до 2 м2

56-8-8       более 2 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 8-1   | 8-2   | 8-3   | 8-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   93.55   68.54   396.93  289.49

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   1.61    1.20    1.85    1.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   1.24    0.99    1.4     0.99

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.37    0.21    0.45    0.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ   Т        0.0002  0.0001  0.015   0.01

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.024   0.015   -       -

202-9056 КОРОБКИ ОКОННЫЕ                                     М        290     202     290     202

207-9001 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ                                    Т        0.018   0.011   -       -

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                   КГ       129     87.2    239     161

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ   М2       102     69      -       -

МАРКИ ТГ-350

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА   Т        0.045   0.034   -       -

102-0025 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ        М3       -       -       0.96    0.66

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75

ММ, III СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.278   0.191   0.846   0.578

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 8-5   | 8-6   | 8-7   | 8-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   138.54  97.61   84.91   62.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.5     3.5     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   1.86    1.28    1.56    1.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   1.43    0.99    1.18    0.75

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.43    0.29    0.38    0.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ   Т        0.015   0.01    -       -

202-9056 КОРОБКИ ОКОННЫЕ                                     М        290     202     290     202

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                   КГ       239     161     178     132

202-9001 БЛОКИ ОКОННЫЕ                                       М2       -       -       0.018   0.011

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.261   0.175   0.182   0.135

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-9  УСТРОЙСТВО ФОРТОЧЕК В ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие створок со снятием петель. 2. Выемка стекол (нормы 1-2). 3. Распиливание брусков

створки. 4. Заготовка брусков. 5. Сборка створок и форточек. 6. Пригонка и навеска створок и

форточек. 07. Нарезка и вставка стекол (нормы 1-2). 08. Установка пришивных отливов. 09. Постановка

оконных и форточных приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-9-1       остекленных спаренных

56-9-2       остекленных створных

56-9-3       неостекленных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 9-1   | 9-2   | 9-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   465.65  435.28  370.57

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.32    0.32    0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.19    0.19    0.16

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.13    0.13    0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                         Т        0.0004  0.0004  -

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                     Т        0.018   0.0056  0.018

101-9883 СТЕКЛО ОКОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ                               М2       74      66.84   -

102-0024 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5   М3       0.15    0.15    0.15

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

202-9156 ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ                                             КОМПЛЕКТ 100     100     100

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                                        КГ       6.6     4.6     6.6

101-0244 ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ                                    Т        -       0.025   -

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.119   0.135   0.119

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-10  УСТАНОВКА НЕОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Пригонка створок к коробкам. 2. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой

петель. 3. Установка оконных приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 СТВОРОК, ФРАМУГ, ФОРТОЧЕК

Установка неостекленных оконных переплетов:

56-10-1      створных

56-10-2      глухих

56-10-3      форточек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 10-1  | 10-2  | 10-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   224.57  84.93   61.25

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.48    0.96    0.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.28    0.8     0.06

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.2     0.16    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                     Т        0.004   0.004   0.004

202-9053 ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ                          М2       100     100     30

202-9156 ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ                                             КОМПЛЕКТ 100     -       100

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.004   0.004   0.004

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-11  УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК

В КАМЕННЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Расчистка борозды в стене. 2. Пригонка подоконной доски по месту. 3. Крепление доски.

4. Изготовление и установка деревянных кронштейнов (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

56-11-1    Установка в каменных стенах деревянных подоконных досок без кронштейнов

56-11-2    Установка в каменных стенах деревянных подоконных досок на кронштейнах

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 11-1  | 11-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   15.76   22.82

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.08    0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.05    0.04

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.03    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ                   Т        0.006   0.027

202-9055 ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ                                         М2       102     102

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                   М3       0.02    -

610-1004 ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                                 Т        0.026   -

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350      М2       0.47    -

101-1591 СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                   Т        0.016   -

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.052   0.030

=====================================================================================================