ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по устройству проемов при ремонте и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 56 "Проемы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормы настоящего сборника табл. 4-6, 9, 16-20 учитывают изготовление профилированных деталей заполнения проемов.

1.4. Нормы на ремонт проемов (табл.  4-6, 16-23) не учитывают снятие и установку приборов; нормы табл. 7 предусматривают монтаж оконных блоков с установленными приборами; нормы табл.9, 10, 25, 26 учитывают прирезку оконных и дверных приборов на рабочем месте в установленные блоки заполнения проемов.

1.5. Нормы сборника не учитывают антисептирование деталей и изделий и нормируются дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.6. Нормами на ремонт оконных переплетов и форточек (табл. 5, 6) не учитываются работы по выемке и установке вновь стекол, и нормируются дополнительно по сборнику РСН 63 "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

1.7. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.8. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь оконных и дверных блоков исчисляется по наружному обводу коробок.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 2.  ДВЕРИ.

1. РАЗБОРКА.

Таблица РСН 56-12  ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1). 2. Выламывание четвертей в кладке (норма 2). 3. Снятие

дверных коробок (нормы 1-4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Демонтаж дверных коробок:

56-12-1      в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

56-12-2      в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке

56-12-3      в деревянных стенах рубленных

56-12-4      в деревянных стенах каркасных и в перегородках

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 12-1  | 12-2  | 12-3  | 12-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   196.03  449.66  168.37  85.28

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.3     2.3     2.2     2.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   18.70   18.80   2.14    1.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО    МАШ.-Ч   9.35    9.4     -       -

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                     МАШ.-Ч   18.7    18.8    -       -

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   6.55    6.58    1.5     0.84

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   2.8     2.82    0.64    0.36

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ    Т        15.92   21.86   5.41    2.76

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-13  СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие дверных полотен со снятием петель.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

56-13-1    Снятие дверных полотен

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  56-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 13-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   36.28

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                                      МАШ.-Ч   0.62

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т      МАШ.-Ч   0.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                            Т        2.16

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-14  СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

56-14-1    Снятие наличников

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  56-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 14-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   4.21

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                            Т        0.06

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-15  СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ (ОКОННЫХ) ПРИБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отвинчивание шурупов. 2. Снятие приборов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

56-15-1    Снятие дверных (оконных) приборов врезных

56-15-2    Снятие дверных (оконных) приборов накладных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 15-1  | 15-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   13.81   5.73

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.0     2.0

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 56-16  РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие дверных полотен (нормы 2,4,6). 2. Смена  на месте бруска коробки с заготовкой нового

элемента (нормы 1-6). 3. Обратная навеска дверных полотен (нормы 2,4,6). 4. Конопатка коробок

(нормы 1-6). 5. Выравнивание перекосов,  дополнительное крепление, пристрожка четвертей (норма 7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 КОРОБОК

Ремонт дверных коробок:

56-16-1      узких в каменных стенах без снятия полотен

56-16-2      узких в каменных стенах со снятием полотен

56-16-3      узких в деревянных стенах без снятия полотен

56-16-4      узких в деревянных стенах со снятием полотен

56-16-5      широких без снятия полотен

56-16-6      широких со снятием полотен

56-16-7    Выправка укрепления и пристрожка четвертей

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 16-1  | 16-2  | 16-3  | 16-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   46.99   64.84   32.77   69.52

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.4     3.4     3.4     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.12    0.12    0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.03    0.03    0.03    0.03

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.09    0.09    -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0192 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2.0Х25 ММ                    Т        0.0001  0.0001  -       -

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.14    0.14    -       -

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ        М3       0.165   0.165   -       -

ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75

ММ, II СОРТА

610-1004 ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                 Т        0.088   0.088   0.078   0.078

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ   М2       2.7     2.7     -       -

МАРКИ ТГ-350

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                                КГ       0.2     0.2     0.2     0.2

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        0.44    0.44    0.44    0.44

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ             Т        -       0.0004  -       0.0004

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ   Т        -       -       0.0007  0.0013

102-0048 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ  М3       -       -       0.029   0.029

4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ, II

СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.335   0.335   0.099   0.100

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 16-5  | 16-6  | 16-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   149.77  167.62  11.84

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.4     3.4     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.19    0.19    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.06    0.06    -

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.13    0.13    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0192 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2.0Х25 ММ                            Т        0.0005  0.0005  -

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                        Т        0.168   0.168   -

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75  М3       0.33    0.33    -

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

610-1004 ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                         Т        0.105   0.105   -

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ     М2       9.84    9.84    -

ТГ-350

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                                        КГ       0.4     0.4     -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        0.44    0.44    -

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                     Т        -       0.0004  -

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.487   0.487   -

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-17  ПЕРЕВЯЗКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка дверного полотна. 2. Опиливание торцов обвязки и средников, опиливание филенок.

3. Выделка новых сопряжений. 4. Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ПОЛОТЕН

Перевязка дверных полотен с уменьшением размера:

56-17-1      по высоте

56-17-2      по ширине

56-17-3      по высоте и ширине

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 17-1  | 17-2  | 17-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   169.46  284.96  400.46

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.07    0.07    0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.07    0.07    0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                                        КГ       6       6       6

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        0.2     0.2     0.2

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.007   0.007   0.007

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-18  РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ:

1. Высверливание нагелей. 2. Снятие негодного бруска. 3. Очистка сопряжений от клея.

4. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 5. Пригонка бруска. 6. Постановка на клей.

07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 БРУСКОВ

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:

56-18-1      горизонтальных верхних с числом сопряжений 2

56-18-2      горизонтальных нижних с числом сопряжений 2

56-18-3      вертикальных с числом сопряжений 2

56-18-4      вертикальных с числом сопряжений 3

56-18-5      вертикальных с числом сопряжений 4

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 18-1  | 18-2  | 18-3  | 18-4  | 18-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   200.73  263.73  306.33  380.75  454.58

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.0     4.0     4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.11    0.11    0.17    0.26    0.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.05    0.05    0.08    0.12    0.12

5 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.06    0.06    0.09    0.14    0.16

700046   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                         МАШ.-Ч   14.1    18.4    21.5    26.7    31.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ         М3       0.4     0.4     0.6     0.9     1

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                        КГ       4.8     4.8     4.8     5.8     9.6

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.27    0.27    0.4     0.6     0.66

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.249   0.249   0.371   0.555   0.621

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-19  РЕМОНТ КАЛЕВКИ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ:

1. Вырезка или выдалбливание части бруска (с калевкой) длиной до 30 см. 2. Постановка готовой

части бруска с калевкой на клею и пришивкой шпильками.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ МЕСТ

56-19-1    Ремонт калевки дверных полотен

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  56-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 19-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   13.62

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.9

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.04

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                                      МАШ.-Ч   0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ       М3       0.33

75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                                                        КГ       3.56

101-0161 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.2Х20 ММ                                         Т        0.001

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                          Т        0.22

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.206

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-20  РЕМОНТ ПОРОГОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отеска и острожка поврежденного места порога. 2. Заготовка нового бруска из доски с отборкой

четверти. 3. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ МЕСТ

56-20-1    Ремонт порогов шириной до 100 мм

56-20-2    Ремонт порогов шириной до 150 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 20-1  | 20-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   74      105.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.24    0.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.12    0.16

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.12    0.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ                    Т        0.0017  0.0025

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М,       М3       0.86    1.11

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                  Т        0.56    0.72

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.527   0.680

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-21  УКРЕПЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОРОБОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Закрепление коробок дополнительными ершами. 2. Конопатка паклей (норма 1)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КОРОБОК

56-21-1    Укрепление оконных и дверных коробок с конопаткой

56-21-2    Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 21-1  | 21-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   115.88  21.28

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.16    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.08    0.01

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.08    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                Т        0.049   -

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                                   КГ       301     -

411-1002 ВОДА                                                                М3       0.015   -

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ                       Т        0.0133  -

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.371   -

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-22  ОБИВКА ДВЕРЕЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Обивка  деревянных дверей кровельной листовой сталью с соединением листов фальцем (норма 1),

взакрой (норма 2). 2. Проолифка кровельной стали с двух  сторон (нормы 1,2). 3. Снятие негодной

обивки (норма 3). 4. Подготовка материалов обивки (норма 3). 5. Прибивка материалов обивки

(норма 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

Обивка дверей:

56-22-1      кровельной сталью на фальцах

56-22-2      кровельной сталью взакрой

56-22-3      дерматином

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 22-1  | 22-2  | 22-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   65.11   36.71   71.18

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.3     2.3     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.34    0.34    0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.17    0.17    0.05

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.17    0.17    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-9351 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ           Т        1.05    1.05    -

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                           КГ       2.7     2.7     -

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                         Т        -       -       0.0043

610-1004 ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                                         Т        -       -       0.25

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.003   0.003   0.262

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-23  РЕМОНТ ВОРОТ И КАЛИТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие калиток и ворот. 2. Укрепление столбов. 3. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей

в полотнах с добавлением до 25% нового готового материала. 4. Прирезка приборов. 5. Навеска

калиток и ворот.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОЛОТНА

Ремонт:

56-23-1      калиток

56-23-2      ворот

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 23-1  | 23-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   107.04  212.37

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

102-0048 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М,         М3       0.52    0.52

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ, II СОРТА

102-0088 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М,       М3       0.64    0.81

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100-125 ММ, II СОРТА

610-1014 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                              Т        0.02    0.05

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.730   0.867

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО.

Таблица РСН 56-24  УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка проемов от раствора (норма 1). 2. Нашивка брусков на дверные коробки (норма 2-3).

3. Установка  коробок с проверкой правильности установки. 4. Крепление  коробок  к  стене  ершами

и гвоздями (нормы 1,4). 5. Конопатка коробок паклей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Установка дверных коробок в стенах:

56-24-1      каменных

56-24-2      деревянных рубленных с гребнем

56-24-3      деревянных рубленных без гребня

56-24-4      деревянных каркасных и в перегородках

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 24-1  | 24-2  | 24-3  | 24-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   72.73   386.04  120.06  66.39

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     4.0     3.4     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.32    0.82    0.82    0.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.32    0.82    0.82    0.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ   Т        0.00012 0.0148  0.0148  -

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.117   -       -       -

202-9058 КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ                                     М        168     290     290     290

207-9001 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ                                    Т        0.0126  -       -       0.0176

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                   КГ       72.2    239     238     178

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ   М2       57.1    -       -       -

МАРКИ ТГ-350

102-0025 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ        М3       -       0.97    0.97    -

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75

ММ, III СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.232   0.852   0.851   0.182

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-25  УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ:

1. Пригонка дверных полотен к коробке. 2. Разметка мест острожки. 3. Острожка четвертей с

пригонкой полотен. 4. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 5. Крепление петель

шурупами. 6. Навеска дверных полотен.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ПОЛОТЕН

Установка дверных полотен:

56-25-1      наружных кроме балконных

56-25-2      наружных балконных спаренных

56-25-3      наружных балконных без фрамуг

56-25-4      наружных балконных раздельных с фрамугами

56-25-5      внутренних межкомнатных

56-25-6      внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 25-1  | 25-2  | 25-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   151.80  140.46  120.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.3     4.3     4.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   3.03    3.03    3.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   1.73    1.73    1.73

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   1.3     1.3     1.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                     Т        0.0038  0.0038  0.0038

202-9062 ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ                                  М2       160     160     160

202-9155 ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ                                   КОМПЛЕКТ 100     100     100

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.004   0.004   0.004

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 25-4  | 25-5  | 25-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   163.14  120.30  114

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.3     4.3     4.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   3.03    3.03    3.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   1.73    1.73    1.73

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   1.3     1.3     1.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                     Т        0.0038  0.0038  0.0038

202-9062 ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ                                  М2       160     160     160

202-9155 ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ                                   КОМПЛЕКТ 100     100     100

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.004   0.004   0.004

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-26  НАВЕСКА ПЛОТНИЧНЫХ ДВЕРЕЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему. 2. Установка и крепление петель на шурупах.

3. Постановка приборов и навеска дверей на петлях.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОЛОТЕН

Навеска дверей на шпонках или в наконечник при числе створок:

56-26-1      1

56-26-2      2

Навеска дверей на планках при числе створок:

56-26-3      1

56-26-4      2

56-26-5    Навеска дверей на качающихся петлях

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  56-  |  56-  |  56-  |  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 26-1  | 26-2  | 26-3  | 26-4  | 26-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   25.21   43.18   16.81   30.58   6.88

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.2     3.2     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ     Т        0.0002  0.0002  0.0002  0.0002  0.0002

202-9062 ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ                  М2       100     100     100     100     100

202-9155 ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ                   КОМПЛЕКТ 50      50      50      50      50

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.000   0.000   0.000   0.000   0.000

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-27  УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка наличников с прирезкой встык или на "Ус". 2. Укрепление наличников гвоздями.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

56-27-1    Установка наличников

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  56-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 27-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   8.04

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ                           Т        0.035

202-9054 НАЛИЧНИКИ                                                                   М        110

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.039

=====================================================================================================

Таблица РСН 56-28  УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ (ОКОННЫХ) ПРИБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Прирезка приборов с завинчиванием шурупов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ПРИБОРОВ

Установка дверных (оконных) приборов:

56-28-1      врезных

56-28-2      накладных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  56-  |  56-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 28-1  | 28-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   39.03   14.81

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        4.7     3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                             Т        0.0015  0.0005

300-9340 ПРИБОРЫ                                                             КОМПЛЕКТ 100     100

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.002   0.001

=====================================================================================================