ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по устройству и ремонту полов при реконструкции и ремонте зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 57 "Полы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормами настоящего сборника предусмотрена варка битумных мастик и асфальтобетона.

1.4. Нормы сборника не учитывают антисептирования древесины, кроме табл.12, 13, 17, 19 и нормируется дополнительно.

1.5. Нормы табл. 14, 15, 21, 22 и 23 предусматривают использование готового раствора, бетона, остальные нормы учитывают приготовление раствора и бетона на рабочем месте.

1.6. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход  строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.7. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 57-1  РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОСНОВАНИЯ

Разборка основания покрытия полов:

57-1-1       кирпичных столбиков под лаги

57-1-2       лаг из досок и брусков

57-1-3       простильных полов

57-1-4       дощатого основания щитового паркета

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 1-1   | 1-2   | 1-3   | 1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   14.26   7.67    17.44   14.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.0     2.0     2.3     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ    Т        3.45    0.53    1.96    1.05

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-2  РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. Укладка на строительной площадке.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ

Разборка покрытия полов:

57-2-1       дощатых

57-2-2       из щитового паркета

57-2-3       из штучного паркета на рейках или шпунтованного

57-2-4       из штучного паркета на мастике

57-2-5       из линолеума и релина

57-2-6       из поливинилхлоридных плиток

57-2-7       из керамических плиток

57-2-8       цементных

57-2-9       асфальтобетонных

57-2-10      из древесностружечных плит в один слой

57-2-11      из древесностружечных плит в два слоя

57-2-12      из древесноволокнистых плит

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 2-1   | 2-2   | 2-3   | 2-4   | 2-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   33.60   40.55   43.70   48.95   11.39

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.0     2.0     2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.86    0.67    0.67    0.67    0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.43    0.34    0.34    0.34    0.07

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,     МАШ.-Ч   0.43    0.33    0.33    0.33    0.06

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ       Т        1.96    3.55    2.03    0.09    0.39

МАТЕРИАЛОВ

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 2-6   | 2-7   | 2-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   35.49   69.87   111.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.13    1.44    40.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.07    0.72    0.9

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.06    0.72    0.9

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   -       -       38.4

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                             МАШ.-Ч   -       -       38.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.68    7.23    4.62

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 2-9   | 2-10  | 2-11  | 2-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   38.24   16.17   23.94   11.09

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   8.58    0.15    0.31    0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО    МАШ.-Ч   7.7     -       -       -

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                     МАШ.-Ч   7.7     -       -       -

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.44    0.08    0.16    0.06

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   0.44    0.07    0.15    0.06

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ    Т        6.15    0.5     1       0.66

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-3  РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ПЛИНТУСОВ

Разборка плинтусов:

57-3-1       деревянных

57-3-2       цементных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 3-1   | 3-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   3.77    14.28

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   0.03    0.03

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                  Т        0.06    1.24

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 57-4  ПЕРЕСТИЛКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие плинтусов. 2. Разборка покрытия. 3. Удаление гвоздей и очистка материалов и основания.

4. Маркировка материала. 5. Устройство покрытия из старых и новых материалов. 6. Установка

плинтусов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Перестилка дощатых чистых покрытий в шпунт и гребень площадью:

57-4-1       до 5 м2

57-4-2       до 10 м2

57-4-3       до 20 м2

57-4-4       свыше 20 м2

Перестилка дощатых чистых покрытий на шипах площадью:

57-4-5       до 5 м2

57-4-6       до 10 м2

57-4-7       до 20 м2

57-4-8       свыше 20 м2

Перестилка дощатых чистых покрытий с фризом площадью:

57-4-9       до 5 м2

57-4-10      до 10 м2

57-4-11      до 20 м2

57-4-12      свыше 20 м2

57-4-13    Перестилка простильного покрытия из досок

57-4-14    Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 4-1   | 4-2   | 4-3   | 4-4   | 4-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   79.95   69.56   54.44   47.82   103.76

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.1     3.1     3.1     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.05    0.05    0.05    0.05    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.05    0.05    0.05    0.05    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ      Т        0.016   0.016   0.016   0.016   0.016

1.8Х50 ММ

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.19    0.19    0.19    0.19    0.19

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

101-0430 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ,        Т        0.0002  0.0002  0.0002  0.0002  0.0002

ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15,

ПФ-14

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.134   0.134   0.134   0.134   0.134

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 4-6   | 4-7   | 4-8   | 4-9   | 4-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   90.20   70.60   62      111.70  98.09

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.1     3.1     3.1     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.05    0.05    0.05    0.05    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.05    0.05    0.05    0.05    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ      Т        0.016   0.016   0.016   0.016   0.016

1.8Х50 ММ

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ          М3       0.19    0.19    0.19    0.19    0.19

ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150

ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

101-0430 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ,        Т        0.0002  0.0002  0.0002  0.0002  0.0002

ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15,

ПФ-14

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.134   0.134   0.134   0.134   0.134

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 4-11  | 4-12  | 4-13  | 4-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   75.98   66.72   43.58   8.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.1     3.1     2.5     3.6

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.05    0.05    0.05    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.05    0.05    0.05    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ    Т        0.016   0.016   0.016   0.001

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ  М3       0.19    0.19    0.19    0.036

4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II

СОРТА

101-0430 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К      Т        0.0002  0.0002  0.0002  -

ПРИМЕНЕНИЮ СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МА-15, ПФ-14

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.134   0.134   0.134   0.023

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-5  РЕМОНТ ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Расчиста щелей. 2. Подгонка и вставка реек с креплением. 3. Острожка отремонтированных мест

(норма 1). 4. Разметка борозд, выпиливание борозды (нормы 2,3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

57-5-1     Сплачивание со вставкой реек при ремонте дощатых покрытий

Прорезка при ремонте дощатых покрытий борозд для перегородок в полах:

57-5-2       дощатых

57-5-3       паркетных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 5-1   | 5-2   | 5-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   9.06    31.50   65.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     3.0     3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ            Т        0.001   -       -

102-0056 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5    М3       0.013   -       -

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.009   -       -

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-6  ОСТРОЖКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подметание пола. 2. Утапливание шляпок гвоздей. 3. Острожка пола. 4. Уборка стружки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью:

57-6-1       до 5 м2

57-6-2       свыше 5 м2

Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью:

57-6-3       до 5 м2

57-6-4       свыше 5 м2

Острожка паркетно-строгательной машиной дощатых покрытий площадью:

57-6-5       до 5 м2

57-6-6       свыше 5 м2

Острожка ручным и электрическим рубанком провесов дощатых покрытий площадью:

57-6-7       до 5 м2

57-6-8       свыше 5 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 6-1   | 6-2   | 6-3   | 6-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   76.44   54.60   49.25   35.18

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.0     3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

331441   РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ                               МАШ.-Ч   -       -       40.25   30.18

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 6-5   | 6-6   | 6-7   | 6-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   25.73   18.37   15.40   11

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        4.0     4.0     3.0     3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

340311   МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ                 МАШ.-Ч   18.73   12.37   -       -

331441   РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ                               МАШ.-Ч   -       -       5.4     3

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-7  РЕМОНТ ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Удаление негодных планок. 2. Очистка основания. 3. Разогревание асфальта (нормы 7-9). 4. Укладка

мастики и асфальта с выравниванием (нормы 4-9). 5. Укладка  новых планок с пристрожкой и пригонкой.

6. Прибивка гвоздями (нормы 1-3). 7. Острожка и циклевка вручную.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 МЕСТ

Ремонт паркетных покрытий на гвоздях, площадью ремонта в одном месте:

57-7-1       до 5 планок

57-7-2       до 0,5 м2

57-7-3       до 1 м2

Ремонт паркетных покрытий на мастике, площадью ремонта в одном месте:

57-7-4       до 5 планок

57-7-5       до 0,5 м2

57-7-6       до 1 м2

Ремонт паркетных покрытий на асфальте, площадью ремонта в одном месте:

57-7-7       до 5 планок

57-7-8       до 0,5 м2

57-7-9       до 1 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 7-1   | 7-2   | 7-3   | 7-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   34.99   114.46  176.19  35.16

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.1     3.1     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.06    0.44    0.88    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.06    0.44    0.88    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ    Т        0.001   0.011   0.023   -

102-9091 ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ                                      М2       6.1     40.8    82      5.61

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        0.14    0.94    1.89    0.072

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2                     КГ       -       -       -       16.5

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.001   0.012   0.026   0.018

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 7-5   | 7-6   | 7-7   | 7-8   | 7-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   109.59  177.19  50.05   162.28  240.55

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.1     3.1     3.1     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.21    0.42    0.08    0.70    1.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.21    0.42    0.08    0.7     1.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2             КГ       150     300     -       -       -

102-9091 ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ                              М2       51      102     5.61    51      102

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.66    1.32    0.25    2.2     4.39

410-9060 ЛИТОЙ ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ                      Т        -       -       0.185   1.685   3.37

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.165   0.330   -       -       -

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-8  ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подметание пола. 2. Смачивание водой (норма 1). 3. Циклевка пола вручную (норма 1).

4. Шлифовка пола  паркетно-шлифовальной  машиной (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Отделка поверхности паркетных покрытий:

57-8-1       вручную

57-8-2       механизированным способом

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 8-1   | 8-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   31.50   8.72

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.0     4.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

340310   МАШИНА ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                        МАШ.-Ч   -       8.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

411-1002 ВОДА                                                                М3       0.02    -

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-9  РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

НА МАСТИКЕ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Обрезка покрытия по контуру. 2. Снятие старого покрытия. 3. Очистка основания. 4. Нарезка

нового материала. 5. Приготовление мастики. 6. Прирезка заготовки к месту укладки. 7. Наклеивание

нового материала с разравниванием и притиркой поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ

Ремонт покрытия из линолеума при площади ремонта:

57-9-1       до 0,5 м2

57-9-2       до 1,0 м2

57-9-3       до 5 м2

57-9-4       до 10 м2

57-9-5       до 20 м2

Ремонт покрытия из релина при площади ремонта:

57-9-6       до 0,5 м2

57-9-7       до 1,0 м2

57-9-8       до 5 м2

57-9-9       до 10 м2

57-9-10      до 20 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 9-1   | 9-2   | 9-3   | 9-4   | 9-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   88.26   75.66   63.06   50.61   45.26

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.8     3.8     3.8     3.8     3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.15    0.15    0.15    0.15    0.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.05    0.05    0.05    0.05    0.05

5 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.1     0.1     0.1     0.1     0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2             КГ       51      51      51      51      51

101-9877 ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ                      М2       102     102     102     102     102

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.46    0.46    0.46    0.46    0.46

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.056   0.056   0.056   0.056   0.056

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 9-6   | 9-7   | 9-8   | 9-9   | 9-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   108.21  94.56   78.81   67.26   57.81

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.8     3.8     3.8     3.8     3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.15    0.15    0.15    0.15    0.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.05    0.05    0.05    0.05    0.05

5 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.1     0.1     0.1     0.1     0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2             КГ       51      51      51      51      51

101-9877 ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ                      М2       102     102     102     102     102

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.46    0.46    0.46    0.46    0.46

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.056   0.056   0.056   0.056   0.056

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-10  РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие отставших плиток. 2. Очистка основания. 3. Смазка основания мастикой. 4. Наклеивание

плиток.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ПЛИТОК

57-10-1    Ремонт покрытия из поливинилхлорных плиток размером 200х200 мм

57-10-2    Ремонт покрытия из поливинилхлорных плиток размером 300х300 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 10-1  | 10-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   4.52    9.03

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.8     3.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2                                     КГ       1.81    4.08

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.002   0.004

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-11  ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 2. Приготовление раствора (смеси).

3. Промазка кромок горячим битумом (нормы 7-12). 4. Заделка  выбоин  с  уплотнением, шпаклевкой и

шлифовкой вручную. 5. Железнение поверхности (нормы 1-3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 МЕСТ

Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка:

57-11-1      до 0,25 м2

57-11-2      до 0,5 м2

57-11-3      до 1.0 м2

Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка:

57-11-4      до 0,25 м2

57-11-5      до 0,5 м2

57-11-6      до 1,0 м2

Заделка выбоин в асфальтовых полах толщиной слоя 25 мм, площадь ремонтируемого участка:

57-11-7      до 0,25 м2

57-11-8      до 0,5 м2

57-11-9      до 1 м2

Заделка выбоин в асфальтовых полах толщиной слоя 40 мм, площадь ремонтируемого участка:

57-11-10     до 0,25 м2

57-11-11     до 0,5 м2

57-11-12     до 1,0 м2

Заделка выбоин в ксилитовых полах, площадь ремонтируемого участка:

57-11-13     до 0,25 м2

57-11-14     до 0,5 м2

57-11-15     до 1,0 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 11-1  | 11-2  | 11-3  | 11-4  | 11-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   40.73   69.35   124.23  108.03  184.44

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.27    0.63    1.31    0.51    1.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ        МАШ.-Ч   0.27    0.63    1.31    0.51    1.23

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ             МАШ.-Ч   0.54    1.26    2.62    1.02    2.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-9540 ЦЕМЕНТ                                      Т        0.01    0.02    0.045   -       -

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ           М3       0.31    0.71    1.5     0.31    0.71

ЦЕМЕНТНЫЙ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.3     0.7     1.48    0.51    1.19

402-9021 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ)   М3       -       -       -       0.31    0.71

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 11-6  | 11-7  | 11-8  | 11-9  | 11-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   372.18  33.71   69.93   142.50  37.98

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   2.53    0.34    0.79    1.69    0.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ        МАШ.-Ч   2.53    0.34    0.79    1.69    0.53

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ             МАШ.-Ч   5.06    0.68    1.58    3.38    1.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9021 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ)   М3       1.53    -       -       -       -

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ           М3       1.53    -       -       -       -

ЦЕМЕНТНЫЙ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        2.54    0.26    0.61    1.28    0.42

101-0073 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ          Т        -       0.002   0.005   0.01    0.002

БН-90/10

410-9001 АСФАЛЬТОБЕТОН                               Т        -       0.831   1.94    4.155   1.301

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        -       0.002   0.005   0.010   0.002

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 11-11 | 11-12 | 11-13 | 11-14 | 11-15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   79.93   163.10  36.82   78.45   157.76

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.0     3.3     3.3     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   1.25    2.68    0.17    0.47    0.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ        МАШ.-Ч   1.25    2.68    0.17    0.47    0.98

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ             МАШ.-Ч   2.5     5.36    0.34    0.94    1.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0073 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ          Т        0.005   0.01    -       -       -

БН-90/10

410-9001 АСФАЛЬТОБЕТОН                               Т        3.035   6.503   -       -       -

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.99    2.08    0.11    0.26    0.56

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                            М3       -       -       0.35    0.8     1.75

113-0072 КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ                 Т        -       -       0.23    0.53    1.14

115-9067 МАГНЕЗИТ КАУСТИЧЕСКИЙ                       Т        -       -       0.2     0.47    1.01

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ           Т        -       -       0.019   0.05    0.1

610-1188 МАГНИЙ ХЛОРИСТЫЙ                            Т        -       -       0.011   0.026   0.056

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.005   0.010   0.442   1.026   2.203

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 57-12  УКЛАДКА ЛАГ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Кладка кирпичных столбиков (нормы 1-4). 2. Антисептирование деревянных подкладок. 3. Укладка

подкладок и толеавх прокладок. 4. Укладка лаг.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ ПОЛА

Укладка по кирпичным столбикам лаг из брусков площадью покрытия пола:

57-12-1      до 10 м2

57-12-2      свыше 10 м2

Укладка по кирпичным столбикам лаг из досок площадью покрытия пола:

57-12-3      до 10 м2

57-12-4      свыше 10 м2

Укладка по перекрытию лаг из брусков площадью покрытия пола:

57-12-5      до 10 м2

57-12-6      свыше 10 м2

Укладка по перекрытию лаг из досок площадью покрытия пола:

57-12-7      до 10 м2

57-12-8      свыше 10 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 12-1  | 12-2  | 12-3  | 12-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   82.24   76.36   102.99  94.49

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   1.51    1.51    1.72    1.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   1.51    1.51    1.72    1.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0192 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 2.0Х25 ММ                    Т        0.003   0.003   0.004   0.004

102-0113 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ  М3       0.18    0.18    1.03    1.03

2-3.75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III

СОРТА

203-0399 ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМ. В        М3       1.28    1.28    -       -

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ (ТУ 67-173-80, ИЗВЕЩЕНИЕ

27-14-84) 100Х25-32 ММ ТИП 2, СЕЧЕНИЕМ 100Х40;

100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ         М3       0.37    0.37    0.46    0.46

404-9029 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ                       1000ШТ У 0.69    0.69    0.052   0.052

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ   М2       20.4    20.4    25.2    25.2

МАРКИ ТГ-350

102-0167 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД:  М3       -       -       0.22    0.22

ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.895   0.895   0.785   0.785

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 12-5  | 12-6  | 12-7  | 12-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   39.30   33.42   54.30   45.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.37    0.37    0.30    0.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.22    0.22    0.18    0.18

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.15    0.15    0.12    0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

203-0399 ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМ. В        М3       1.28    1.28    1.03    1.03

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ

ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ (ТУ 67-173-80, ИЗВЕЩЕНИЕ

27-14-84) 100Х25-32 ММ ТИП 2, СЕЧЕНИЕМ 100Х40;

100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ

610-1042 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ   М2       21      21      21      21

МАРКИ ТГ-350

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.783   0.783   0.633   0.633

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-13  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Разметка и заготовка материалов. 3. Нанесение мастики (нормы 3-6).

4. Укладка плит (нормы 1-6). 5. Очистка швов от мастики (норма 3-6), острожка провесов (норма 7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОСНОВАНИЯ

Устройство под покрытие пола основания из:

57-13-1      древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью основания до 20 м2

57-13-2      древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью основания более 20 м2

57-13-3      древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью основания до 20 м2

57-13-4      древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью основания более 20 м2

Устройство под покрытие пола основания из древесно-стружечных плит площадью основания:

57-13-5      до 20 м2

57-13-6      свыше 20 м2

Устройство обрешетки из досок под паркет:

57-13-7      щитовой

57-13-8      штучный

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 13-1  | 13-2  | 13-3  | 13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   26.03   22.64   30.56   26.04

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.3     2.3     2.5     2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.42    0.42    0.25    0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.28    0.28    0.13    0.13

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.14    0.14    0.12    0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0684 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА            1000 М2  0.204   0.204   0.102   0.102

ПРОИЗВОДСТВА ГРУППЫ А ТВЕРДЫЕ, МАРКИ ТС-400,

ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2                     КГ       -       -       133     133

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        1.020   1.020   0.656   0.656

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 13-5  | 13-6  | 13-7  | 13-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   46.06   38.12   47.24   25.99

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.7     2.7     2.8     2.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.18    0.18    0.40    0.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.1     0.1     0.27    0.53

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.08    0.08    0.13    0.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2                     КГ       133     133     -       -

101-0698 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И             100 М2   1.02    1.02    -       -

ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1, ТОЛЩИНОЙ 15-17 ММ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ    Т        -       -       0.004   0.0125

102-0076 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ       М3       -       -       1.4     2.88

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II

СОРТА

113-0107 НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I       Т        -       -       0.007   0.014

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        1.676   1.676   0.867   1.788

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-14  УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка маяков. 2. Укладка материала с выравниванием. 3. Уплотнение ручными трамбовками.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СЛОЯ

Устройство подстилающего слоя:

57-14-1      шлакового

57-14-2      песчаного

57-14-3      щебеночного

57-14-4      бетонного

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 14-1  | 14-2  | 14-3  | 14-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   18.67   21.64   32.41   26.66

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.22    0.15    0.22    0.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   0.22    0.15    0.22    0.14

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

408-9134 ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА          М3       10.2    -       -       -

(ШЛАКОВАЯ ПЕМЗА)

408-9040 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ              М3       -       6.73    -       -

408-9132 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ      М3       -       -       10.2    -

РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ

401-9002 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)                     М3       -       -       -       10.2

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-15  УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Укладка и разравнивание раствора. 3. Уход за стяжкой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЯЖКИ

Устройство стяжек цементных по бетонному основанию площадью:

57-15-1      до 20 м2

57-15-2      свыше 20 м2

Устройство стяжек цементных по шлаковому основанию площадью:

57-15-3      до 20 м2

57-15-4      свыше 20 м2

Устройство стяжек бетонных площадью:

57-15-5      до 20 м2

57-15-6      свыше 20 м2

Устройство стяжек легкобетонных площадью:

57-15-7      до 20 м2

57-15-8      свыше 20 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 15-1  | 15-2  | 15-3  | 15-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   67.40   58.34   61.49   53.61

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.3     2.3     2.3     2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   1.22    1.22    1.22    1.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   1.22    1.22    1.22    1.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ         М3       2.04    2.04    2.04    2.04

411-1002 ВОДА                                                М3       0.1     0.1     -       -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 15-5  | 15-6  | 15-7  | 15-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   49.28   43.85   55.19   48.57

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.0     2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   1.22    1.22    1.22    1.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   1.22    1.22    1.22    1.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

401-9002 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)                     М3       2.04    2.04    -       -

411-1002 ВОДА                                                М3       0.1     0.1     0.1     0.1

401-9003 БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ               М3       -       -       2.04    2.04

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-16  УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка основания (нормы 1,3,4). 2. Устройство изоляции. 3. Покрытие верхнего слоя мастикой

(нормы 1,3) 4. Приготовление грунтовки и мастики.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике:

57-16-1      один слой

57-16-2      последующий слой

57-16-3      санузлов, балконов в два слоя

Устройство гидроизоляции обмазочной:

57-16-4      один слой

57-16-5      последующий слой

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 16-1  | 16-2  | 16-3  | 16-4  | 16-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   32.27   17.40   55.50   20.08   8.95

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.26    0.14    0.27    0.12    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.13    0.07    0.14    0.06    0.02

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.13    0.07    0.13    0.06    0.02

5 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-9120 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ                           М2       112     112     224     -       -

101-9732 ГРУНТОВКА                                   Т        0.076   -       0.076   0.076   -

610-1044 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ        Т        0.53    0.24    0.77    0.29    0.14

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.588   0.266   0.855   0.322   0.155

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-17  УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Настилка покрытий с перепиливанием досок и их креплением гвоздями. 2. Острожка провесов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство покрытия дощатого толщиной 28 мм площадью:

57-17-1      до 10 м2

57-17-2      свыше 10 м2

Устройство покрытия дощатого толщиной 36 мм площадью:

57-17-3      до 10 м2

57-17-4      свыше 10 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 17-1  | 17-2  | 17-3  | 17-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   80.91   68.88   90.30   75.09

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.82    0.82    1.05    1.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.48    0.48    0.59    0.59

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.34    0.34    0.46    0.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ    Т        0.0125  0.0125  0.022   0.022

202-9150 ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ       М3       2.88    2.88    3.71    3.71

АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.014   0.014   0.025   0.025

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-18  УСТРОЙСТВО ПАРКЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Укладка паркетной планки на гвоздях (норма 1) 3. Укладка щитов

паркетных, пригонка, заделка, стыков и крепление гвоздями (норма 3). 4. Грунтовка основания,

нанесение и разравнивание мастики (нормы 2-4). 5. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания

планок (норма 2), щитов (норма 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство покрытия из штучного паркета без жилок:

57-18-1      на гвоздях

57-18-2      на мастике

Устройство покрытия из паркетных досок:

57-18-3      на гвоздях

57-18-4      на мастике

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 18-1  | 18-2  | 18-3  | 18-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   142.78  82.21   96.07   42.41

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.9     3.3     3.9     3.6

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.27    0.29    0.67    0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.2     0.2     0.6     0.57

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.07    0.09    0.07    0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ    Т        0.0136  -       0.003   -

102-9091 ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ                                      М2       102     101.5   -       -

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2                     КГ       -       80      -       80

102-9090 ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ                                     М2       -       -       102     102

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.015   0.088   0.003   0.088

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-19  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Приготовление мастики и грунтовки (нормы 1-4). 2. Настилка покрытия на мастике (норма 1-4) с

креплением гвоздями (нормы 5,6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство покрытия из древесноволокнистых плит в один слой площадью покрытия:

57-19-1      до 10 м2

57-19-2      свыше 10 м2

Устройство покрытия из древесноволокнистых плит в два слоя площадью покрытия:

57-19-3      до 10 м2

57-19-4      свыше 10 м2

Устройство покрытия из древесностружечных плит площадью покрытия:

57-19-5      до 10 м2

57-19-6      свыше 10 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 19-1  | 19-2  | 19-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   60.57   51.85   102.95

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.27    0.27    0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.2     0.2     0.37

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.07    0.07    0.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0069 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70                                     Т        0.03    0.03    0.03

101-0078 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК:             Т        0.014   0.014   0.014

БНК-45/190, БНК-45/180

101-0680 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА       1000 М2  0.102   0.102   0.204

ГРУППЫ А СВЕРХТВЕРДЫЕ, МАРКИ СТС-500, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79      Т        0.133   0.133   0.266

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.706   0.706   1.364

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 19-4  | 19-5  | 19-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   88.67   27.55   23.67

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.52    0.20    0.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.37    0.11    0.11

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.15    0.09    0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0069 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70                                     Т        0.03    -       -

101-0078 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК:             Т        0.014   -       -

БНК-45/190, БНК-45/180

101-0680 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА       1000 М2  0.204   -       -

ГРУППЫ А СВЕРХТВЕРДЫЕ, МАРКИ СТС-500, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ

650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79      Т        0.266   -       -

101-0180 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ            Т        -       0.004   0.004

101-0698 ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА  100 М2   -       1.02    1.02

П-1, ТОЛЩИНОЙ 15-17 ММ

610-1043 КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"                                             Т        -       0.022   0.022

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        1.364   1.562   1.562

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-21  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Грунтовка основания (норма 1). 3. Настилка плиток с подбором и

сортировкой. 4. Приготовление мастики (норма 1). 5. Заделка швов мастики (гр. 1), раствором

(норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство покрытий из керамических плиток:

57-21-1      на мастике

57-21-2      на растворе

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 21-1  | 21-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   122.40  153.62

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.2     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.93    2.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.72    2.15

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.21    0.12

700029   КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                    МАШ.-Ч   0.82    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0078 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ, МАРОК: БНК-45/190,         Т        0.354   -

БНК-45/180

101-0287 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ   М2       102     102

С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ                         М3       -       2.2

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        3.360   2.989

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-22  УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КАМЕННЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Распаковка и подбор плит. 3. Подгонка кромок. 4. Укладка плит на

растворе. 5. Шлифование покрытия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство покрытий из мраморных плит, количество плит на 1 м2:

57-22-1      до 2 шт

57-22-2      до 3 шт

57-22-3      до 4 шт

57-22-4      свыше 4 шт

Устройство покрытий из гранитных плит, количество плит на 1 м2:

57-22-5      до 3 шт

57-22-6      до 4 шт

57-22-7      свыше 4 шт

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 22-1  | 22-2  | 22-3  | 22-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   194.24  234.47  260.45  308.97

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.3     3.3     3.3     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.04    0.04    0.04    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.04    0.04    0.04    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ         М3       2.2     2.35    2.5     2.8

411-9177 ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ                                     М2       100     100     100     100

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 22-5  | 22-6  | 22-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   260.94  322.87  407.48

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.3     3.3     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.04    0.04    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.04    0.04    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ                 М3       2.5     2.7     3

411-9176 ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ                                             М2       100     100     100

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-23  УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ И БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Подготовка основания. 2. Устройство покрытия толщиной 20 мм. 3. Заглаживание и затирка

поверхности (нормы 1-4). 4. Шлифование поверхности (нормы 5,6). 5. Приготовление раствора и бетона

(нормы 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Устройство бетонного покрытия площадью:

57-23-1      до 20 м2

57-23-2      свыше 20 м2

Устройство цементного покрытия площадью:

57-23-3      до 10 м2

57-23-4      свыше 10 м2

Устройство мозаичного покрытия площадью:

57-23-5      до 10 м2

57-23-6      свыше 10 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 23-1  | 23-2  | 23-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   67.02   63.91   63.91

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   3.06    3.06    3.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   2.06    2.06    2.06

110902   РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л                         МАШ.-Ч   1       1       1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

401-9002 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)                             М3       2.04    2.04    -

408-9040 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ                      М3       3.06    3.06    3.06

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ                 М3       -       -       2.04

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 23-4  | 23-5  | 23-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   61.39   341.94  297.82

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   3.06    3.37    3.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   2.06    2.17    2.17

110902   РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л                         МАШ.-Ч   1       1.2     1.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ                 М3       2.04    -       -

408-9040 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ                      М3       3.06    3.06    3.06

402-9021 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ)                   М3       -       2.55    2.55

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-24  УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка, нарезка и установка плинтусов (норма 1). 2. Вытягивание плинтусов с подчисткой кромок

(нормы 2,3). 3. Устройство плинтусов из плиток на растворе (норма 4). 4. Подогрев поверхности,

нанесение мастики на стены и плинтусы, установка плинтусов (норма 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Устройство плинтусов:

57-24-1      деревянных

57-24-2      цементных

57-24-3      из террациевого раствора

57-24-4      из плиток керамических

57-24-5      поливинилхлоридных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  57-  |  57-  |  57-  |  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 24-1  | 24-2  | 24-3  | 24-4  | 24-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   14.19   15      51.32   28.96   9.44

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.6     4.0     3.7     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.06    0.18    0.19    0.23    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.06    0.18    0.19    0.23    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

203-0352 ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ   М        103     -       -       -       -

19Х54 ММ

402-9071 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ           М3       -       0.3     -       0.28    -

ЦЕМЕНТНЫЙ

402-9020 РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ                        М3       -       -       0.3     -       -

101-9047 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ                           М        -       -       -       101     -

101-0609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2             КГ       -       -       -       -       29

610-1053 ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА            М        -       -       -       -       101

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.082   -       -       -       0.074

=====================================================================================================

Таблица РСН 57-25  УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Сверление отверстий. 2. Изготовление и установка рамок. 3. Установка решеток и закрепление

шурупами.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Установка вентиляционных решеток в полах:

57-25-1      дощатых

57-25-2      паркетных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  57-  |  57-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 25-1  | 25-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   21      25.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.0     3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                 МАШ.-Ч   1.2     -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                             Т        0.0004  0.0004

300-0603 РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКА Р-200, РАЗМЕР 200Х200 ММ         М2       4       4

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.050   0.050

=====================================================================================================