ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по устройству и ремонту лестниц и крылец при реконструкции и ремонте зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 59 "Лестницы, крыльца".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по разборке элементов лестниц, ремонту и устройству лестничных маршей и площадок, ремонту на месте, смене и установке отдельных ступеней, ремонту и укреплению стоек металлических лестничных решеток, ремонту других несгораемых и деревянных элементов лестниц.

1.4. Нормами сборника учтена разборка на отдельные элементы лестниц (прямые части и закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.5. В нормах сборника учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте и устройстве лестниц устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.6. Нормами сборника, за исключением норм табл. 16 на установку готовых пожарных лестниц и нормы 2 табл. 13 на установку железобетонных маршей, учитывается установка и разборка подмостей.

1.7. Нормами предусматривается применение для заделки гнезд одинарного керамического кирпича размером 250х120х65 мм.

1.8. Нормами сборника, за исключением норм табл. 7 и 8, учтены применение готовых бетонных смесей и растворов.

1.9. Нормами табл.9 и 10 учтено приготовление шпатлевки на рабочем месте.

1.10. Нормой 1 табл. 7 на смену ступеней и деревянных лестницах учтено изготовление новых ступеней.

1.11. Нормами табл. 17 на установку готовых пожарных лестниц учитывается электросварка соединений лестниц.

1.12. В нормах табл. 13 на установку маршей и площадок сборных лестниц и железобетонных элементов приведены нормы расхода лесоматериалов на опалубку с учетом возврата их после каждой разборки и дополнительного расхода материалов на восстановление потерь.

1.13. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.14. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц надлежит исчислять по  суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней надлежит исчислять по суммарной длине ступеней с учетом их заделки в стене.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 59-1  РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Разборка лестничных маршей с перилами и площадками (норма 1). 2.Разборка крылец с площадками и

ступенями (норма 2). 3.Выкапывание деревянных стульев крыльца (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

59-1-1     Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками

59-1-2     Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  59-  |  59-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 1-1   | 1-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   171.82  206.23

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.7     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   6.16    7.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   3.08    3.76

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   3.08    3.75

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                    Т        8.85    21.85

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-2  РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

59-2-1     Разборка деревянных чердачных лестниц

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  59-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 2-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   53.83

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   1.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                                      МАШ.-Ч   0.61

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т      МАШ.-Ч   0.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                            Т        3.93

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-3  РАЗБОРКА КАМЕННЫХ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Разборка поручней и лестничных решеток (нормы 1-3). 2.Разборка лестничных ступенек с пробивкой

борозд в местах их заделки (нормы 1-3). 3.Разборка косоуров с перерезкой их автогеном (нормы 1,2,4).

4.Высвобождение концов балок из кирпичной кладки с перерезкой анкеров, связывающих площадочные

балки между собой и со стенкой строновкой балок и выведение их из гнезд, перестановкой балок,

укладкой их в штабель и расстроповкой (нормы 1,2,4). 5.Разборка покрытия пола площадки и

междубалочного заполнения строповкой (норма 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

Разборка:

59-3-1       маршей на одном косоуре

59-3-2       маршей на двух косоурах

59-3-3       маршей по основанию на грунте

59-3-4       площадок по металлическим балкам

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  59-  |  59-  |  59-  |  59-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 3-1   | 3-2   | 3-3   | 3-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   880.31  571.74  703.27  120.32

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.8     2.5     2.8     3.6

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   86.70   50.50   54.60   22.90

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО    МАШ.-Ч   73.6    40.4    54.6    18.3

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                     МАШ.-Ч   147.2   80.8    109.2   36.6

020128   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ           МАШ.-Ч   6.6     5.1     -       2.3

СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ) 5 Т

040504   АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                  МАШ.-Ч   2.2     4.6     -       1.8

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   6.5     5       -       2.3

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0324 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                   М3       2.2     4.6     -       1.8

101-1602 АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                   М3       0.44    0.93    -       0.36

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ    Т        41.33   39.41   31.78   21.88

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.037   0.078   -       0.031

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-4  РАЗБОРКА КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Разборка каменных и железобетонных ступеней.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М СТУПЕНЕЙ

Разборка каменных и железобетонных ступеней:

59-4-1       на сплошном основании

59-4-2       на косоурах с заделкой одного конца

59-4-3       на косоурах без заделки концов

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  59-  |  59-  |  59-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 4-1   | 4-2   | 4-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   189.39  149.98  122.33

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.7     2.5     2.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   2.92    3.25    3.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   0.66    0.33    -

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                             МАШ.-Ч   1.22    0.66    -

020128   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА     МАШ.-Ч   0.68    1.17    2.13

(КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 5 Т

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   1.58    1.75    1.65

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        28.71   29.66   28.91

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-5  РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1.Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М РЕШЕТКИ

Разборка металлических лестничных решеток массой 1 метра:

59-5-1       до 60 кг

59-5-2       свыше 60 кг

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  59-  |  59-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 5-1   | 5-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   47.30   69.34

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.7     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.67    1.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ      МАШ.-Ч   0.47    0.95

МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   0.2     0.4

2 Т

040504   АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                  МАШ.-Ч   4.7     6.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0324 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                   М3       4.7     6.4

101-1602 АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                   М3       0.95    1.29

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                    Т        2.5     5

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.080   0.109

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-6  РАЗБОРКА ПОРУЧНЕЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Снятие поручней. 2.Вывертывание шурупов (нормы 1,2)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ПОРУЧНЯ

Разборка поручней:

59-6-1       деревянных (прямой части)

59-6-2       деревянных (закруглений)

59-6-3       поливинихлоридных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  59-  |  59-  |  59-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 6-1   | 6-2   | 6-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   8.88    17.59   2.24

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.06    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.06    0.02    0.02

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.18    0.18    0.08

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 59-7  РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Снятие негодных ступеней (норма 1). 2.Изготовление и установка на место (норма 1). 3.Расчистка

трещин и отбивных мест. 4.Устройство и разборка опалубки (нормы 2,3). 5.Заделка мест ремонта с

приготовлением раствора (нормы 2,3). 6.Шлифование отремонтированных мест (норма 2). 7.Затирка и

железнение отремонтированных мест (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 СТУПЕНЕЙ

Ремонт лестничных ступеней:

59-7-1       деревянных

59-7-2       бетонных

59-7-3       мозаичных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  59-  |  59-  |  59-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 7-1   | 7-2   | 7-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   292.28  102.89  98.47

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   1.01    0.44    6.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.61    0.29    0.36

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.4     0.15    0.26

700112   МАШИНА МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                МАШ.-Ч   -       -       5.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ           Т        0.001   0.001   0.001

102-0112 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75   М3       0.369   -       -

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА

102-0116 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75   М3       1.6     -       -

М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        3.34    -       -

102-0138 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ        М3       -       0.529   0.962

2-3.75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, IV СОРТА

204-0028 ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1,       Т        -       0.002   0.004

ДИАМЕТРОМ 3 ММ

401-9001 БЕТОН                                                       М3       -       0.28    0.2

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        1.202   0.326   0.592

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-8  УСТРОЙСТВО ВСТАВОК В КАМЕННЫХ СТУПЕНЯХ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Вырубка гнезд в поврежденных местах. 2.Установка вставок в гнездах, с заготовкой вставок и

приготовление раствора.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 МЕСТ

59-8-1     Устройство вставок в каменных ступенях

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  59-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 8-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   179.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                4.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686  МАШ.-Ч   0.04

КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                             МАШ.-Ч   0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                           М3       0.0384

411-9170 ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПОДОКОННИКОВ                    М2       3.21

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-9  РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Снятие сменяемой части поручня. 2.Изготовление поручня и установка на место с подгонкой

сопряжений, креплением шурупами, зачисткой заделок циклей и шпатлеванием с приготовлением шпатлевки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Ремонт деревянного поручня:

59-9-1       прямой части

59-9-2       закруглений

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  59-  |  59-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 9-1   | 9-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   69.03   277.26

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.0     5.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   1.35    1.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.75    0.68

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.6     0.56

700046   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                 МАШ.-Ч   2.4     3.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                               Т        0.0016  0.002

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                                           Т        0.0004  0.004

101-1480 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ                             Т        0.0023  0.0023

102-0112 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М,        М3       0.6     0.4

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.371   0.253

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-10  ПОСТАНОВКА ЗАДЕЛОК В ДЕРЕВЯННЫЙ ПОРУЧЕНЬ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Выдалбливание поврежденных мест поручня. 2.Изготовление заделки длиной до 20 см и установка на

место на клей. 3.Зачистка мест заделки, шпатлевание их с приготовлением шпатлевки и шлифование мест

заделки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ЗАДЕЛОК

59-10-1    Постановка заделок в деревянный поручень

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  59-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 10-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   30.16

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.1

700046   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                         МАШ.-Ч   0.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

102-0084 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ       М3       0.07

75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА

610-1012 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                           Т        0.003

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                                                        КГ       0.07

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.046

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-11  УКРЕПЛЕНИЕ СТОЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

ОГРАЖДЕНИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Расчистка гнезд. 2.Расклинивание стойки металлическими клиньями. 3.Заделка гнезд цементным

раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 УКРЕПЛЕННЫХ СТОЕК

59-11-1    Укрепление стоек металлических решеток ограждений

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  59-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 11-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   24.05

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                                      МАШ.-Ч   0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

201-9014 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ                                                       Т        0.036

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                           М3       0.07

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-12  РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1.Очистка решеток от коррозии. 2.Выправка решеток.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

59-12-1    Ремонт металлических лестничных решеток

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  59-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 12-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   12.88

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.07

040504   АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                          МАШ.-Ч   3.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

201-9014 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ                                                       Т        0.038

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                           М3       0.084

101-0324 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                           М3       3.94

101-1602 АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                           М3       0.79

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.067

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 59-13  УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Пробивка гнезд отбойным молотком (норма 1). 2.Установка железобетонных лестничных маршей и

площадок (нормы 1,2). 3.Заделка гнезд кирпичом (норма 1). 4.Замоноличивание карманов лестничных

площадок с устройством и разборкой опалубки (норма 1). 5.Сварка закладных деталей марша и площадки

с заливкой швов цементным раствором (норма 2). 6.Устройство временных ограждений лестничных маршей

(норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТУК

Устройство железобетонных лестничных:

59-13-1      площадок по металлическим балкам

59-13-2      маршей

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  59-  |  59-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 13-1  | 13-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   731.46  369.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.3     3.6

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   215.00  61.90

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ      МАШ.-Ч   60.08   60.08

МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   2.12    1.82

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ           МАШ.-Ч   152.8   -

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                     МАШ.-Ч   152.8   -

040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)              МАШ.-Ч   -       17.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ                   Т        0.0104  0.013

102-0112 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М,        М3       1.49    1.04

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА

102-0116 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М,        М3       1.706   1.11

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

401-9001 БЕТОН                                                               М3       1.32    0.53

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                   М3       0.82    0.6

402-9078 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50                               М3       0.725   -

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                                        1000ШТ У 0.97    -

440-9001 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ                                  ШТ       100     100

101-1529 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42                                       Т        -       0.017

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        1.961   1.345

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-14  УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

СТУПЕНЕЙ ПО КОСОУРАМ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Пробивка гнезд и борозд. 2.Укладка в стены площадочных балок и монтаж косоуров. 3.Укладка

железобетонных плоских плит. 4.Укладка железобетонных ступеней с заделкой швов цементным раствором.

5.Заделка гнезд и борозд. 6.Устройство временного ограждения лестничных маршей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ ЛЕСТНИЦ

59-14-1    Устройство лестниц из железобетонных ступеней по косоурам

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  59-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 14-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   379.61

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   45.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020129   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА      МАШ.-Ч   18.49

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686  МАШ.-Ч   23.48

КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                             МАШ.-Ч   23.48

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   3.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ                           Т        0.012

101-9410 СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ                                                            Т        1.583

102-0112 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ        М3       1.8

75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА

102-0116 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М, ШИРИНОЙ        М3       2.01

75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                           М3       0.709

402-9078 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50                                       М3       0.078

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                                                1000ШТ У 0.139

440-9043 СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                                      М        102

440-9005 СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ                                          М2       53.2

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        2.338

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-15  УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Пробивка вручную гнезд или борозд в кирпичных стенах. 2.Снятие ступеней с опоры с устройством

временного крепления вышележащей ступени. (нормы 1,2). 3.Установка ступеней с опоры с заделкой их

концов в стену, выверкой правильности установки ступеней и приготовление раствора.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М СТУПЕНЕЙ

Снятие отдельных каменных и железобетонных ступеней, уложенных:

59-15-1      по косоурах

59-15-2      по сплошному основанию, или с заделкой двух концов

59-15-3    Установка отдельных каменных и железобетонных ступеней

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  59-  |  59-  |  59-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 15-1  | 15-2  | 15-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   227.87  326.85  237

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.1     3.3     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   4.74    4.79    2.40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.3     0.4     0.4

020129   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА     МАШ.-Ч   4.44    4.39    2

(КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                           М3       0.353   0.706   0.706

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                                1000ШТ У 0.25    0.5     0.5

440-9043 СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                      М        100     100     100

=====================================================================================================

Таблица РСН 59-16  УСТАНОВКА ГОТОВЫХ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Пробивка гнезд в кирпичных стенах. 2.Установка в стены консолей для крепления лестниц.

3.Монтаж пожарной лестницы с удерживанием стяжек при подъеме, выверкой и удержанием конструкций

при временном креплении. 4.Электросварка соединений звеньев пожарной лестницы. 05.Заделка гнезд

кирпичом.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 Т КОНСТРУКЦИИ

59-16-1    Установка готовых пожарных лестниц

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  59-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 16-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   64.27

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   5.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

020128   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА      МАШ.-Ч   5.18

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 5 Т

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                             МАШ.-Ч   0.66

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686  МАШ.-Ч   0.33

КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                      МАШ.-Ч   1.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-9341 СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 10 М                                          Т        0.136

101-9410 СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ                                                            Т        0.444

402-9078 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50                                       М3       0.104

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                                                1000ШТ У 0.139

101-1529 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ: Э42                                               Т        0.0011

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.001

=====================================================================================================