ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении малярных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 62 "Малярные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Сметные нормы настоящего сборника сгруппированы в следующие разделы:

Раздел 01 - Окраска внутренних помещений

Раздел 02 - Окраска фасадов

Раздел 03 - Окраска металлических поверхностей

Раздел 04 - Разные малярные работы

1.4. Нормы сборника предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей.

1.5. Нормами на окраску внутренних помещений учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4м.

1.6. Нормы на окраску фасадов с лесов предусматривает использование установленных лесов для смежных работ.

1.7. Устройство лесов наружных и внутренних специально для малярных работ (при обосновании их необходимости) нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.8. Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают их навеску и перестановку по горизонтали в количестве 3 перестановок на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.9. Нормами предусмотрено применение готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров.

1.10. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует нормировать как окраску окон.

1.11. В нормах сборника на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрена расколеровка на 2 тона; при расколеровки одной поверхности, более чем в 2 тона, на каждый последующий тон добавлять 1,5 чел/час на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.12. При окраске заполненных оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок добавлять 2,2 чел/час на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.13. В таблицах сборника, где не приведен состав работ, предусмотрена технология производства окрасочных работ, указанная в таблицах 1 и 2 технической части.

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

ТАБЛИЦА 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                  | Окраска внутренних помещений |       Окраска фасадов

|                                  |------------------------------|-------------------------------

N |            Операция              |извест-|       клеевая        |извест-|казеи- |сили- |перхлор-

п/п|                                  |ковая  |----------------------|ковая  |новая  |катная|винило-

|                                  |       |простая|улуч- |высоко-|       |       |      |  вая

|                                  |       |       |шенная|качест-|       |       |      |

|                                  |       |       |      |венная |       |       |      |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |                2                 |   3   |   4   |   5  |   6   |   7   |   8   |   9  |   10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Очистка от загрязнений и             +       +       +      +       +       +       +       -

удаление пятен

2.  Растушевка и очистка набела          +       +       +      +       +       +       +       -

вручную (частичная)

3.  Расшивка трещин                      +       +       +      +       +       +       +       -

4.  Подмазка выбоин, трещин и            +       +       +      +       +       +       +       -

расчищенных мест со сглаживанием

5.  Шлифовка подмазанных мест            +       +       +      +       +       +       +       -

6.  Первое шпатлевание подмазанных       -       -       +      +       -       -       -       -

мест

7.  Шлифовка прошпатлеванных мест        -       -       +      +       -       -       -       -

8.  Второе шпатлевание подмазанных       -       -       -      +       -       -       -       -

мест

9.  Шлифовка прошпатлеванных             -       -       -      +       -       -       -       -

поверхностей

10.  Огрунтовка первая                    +       +       +      +       +       +       +       +

11.  Огрунтовка вторая с подцветкой       -       -       -      +       -       +       -       -

12.  Окраска                              +       +       +      +       +       +       +       +

13.  Торцевание                           -       -       +      +       -       -       -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

ТАБЛИЦА 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                            |   Окраска внутренних помещений и фасадов  |Окраска

|                                            |-------------------------------------------| метал-

N |                 Операция                   |          простая           |улуч- |высоко-|лических

п/п|                                            |----------------------------|шенная|качест-| поверх-

|                                            |с подготовкой|без подготовки|      |венная | ностей

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |                    2                       |       3     |       4      |   5  |   6   |   7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Очистка от загрязнений                             +             +          +      +       +

2.  Расчистка отстающей краски                         +             +          +      +       +

3.  Расшивка трещин и щелей                            +             -          +      +       -

4.  Прооливка расчищенных мест и выбоин                +             +          +      +       +

5.  Подмазка:

трещин и выбоин                                 +             -          +      +       -

свищей и гребней                                -             -          -      -       +

6.  Шлифовка подмазанных мест                          +             -          +      +       +

7.  Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест           -             -          +      +       -

8.  Шлифовка шпаклевки                                 -             -          +      +       -

9.  Вторая шпатлевка расчищенных и подмазанных         -             -          -      +       -

мест

10.  Шлифовка                                           -             -          -      +       -

11.  Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных           +             -          +      +       -

мест

12.  Флейцевание                                        -             -          +      +       -

13.  Шлифовка                                           -             -          +      +       -

14.  Первая окраска                                     +             +          +      +       +

15.  Флейцевание                                        -             -          +      +       -

16.  Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности            -             -          +      +       -

17.  Вторая окраска                                     -             +          +      +

18.  Флейцевание или торцевание                         -             +          +      -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (норма 1 табл. 28-31).

1.14. Нормами настоящего сборника, кроме оговоренных случаев предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - графа 3 таблицы 2).

1.15. Нормами предусмотрена окраска фасадов простых - без архитектурных деталей (гладких) и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.16. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета проемов, при развернутых (поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитывается.

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов,  боковых поверхностей ниш.  Площадь столбов и боковых пилястр включается в объем работ.

Примечание. Площадь окраски отдельных стен, для которых площадь проемов превышает 50%, определяется по фактически окрашенной поверхности,  т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по окраске ребристых перекрытий исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента - 1,6; кессонных потолков - 1,75.

2.6. Объем работ по окраске лепных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по таблице 3 технической части.

ТАБЛИЦА 3

| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
| --- | --- |
| до 2 | 1,4 |
| от 2,2 до 10 | 1,1 |
| от 10,1 до 40 | 1,5 |
| от 40,1 до 70 | 2,1 |
| от 70,1 до 100 | 2,8 |

2.7. Площадь окраски полов исчисляется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума исчисляется в размере 10% от его площади и нормируется, как улучшенная окраска дощатых полов.

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по таблице 4 технической части.

ТАБЛИЦА 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Характеристика|  Материал  |             Состав заполнения         |Коэффициент к |  В том числе

|  заполнения  |    стен    |                                       |площади запол-| детали  про-

N |              |            |                                       |нения проемов |   олифенные

п/п|              |            |                                       |-----------------------------

|              |            |                                       |    Количество переплетов

|              |            |                                       |-----------------------------

|              |            |                                       |   1   |   2  |   1   |   2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |      2       |     3      |                    4                  |   5   |   6  |   7   |   8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Р а з д е л ь н ы е   п е р е п л е т ы

1. С подоконной   Каменные     Коробка, переплет, подоконная доска       1.5     2.8    0.3     0.3

доской

2. С подоконной   Деревянные   То же, с наличниками с двух сторон        2.2     3.5    0.6     0.5

доской

3. Без подоконной Каменные     Коробка, переплет                         1.2     2.5     -       -

доски

С п а р е н н ы е   п е р е п л е т ы

4. С подоконной   Каменные     Коробка, переплет, подоконная доска        -      2.5     -      0.3

доской

5. Без подоконной Каменные     Коробка, переплет                          -      2.2     -       -

доски

6. Фрамуги        Перегородки  Переплет, наличники с двух сторон         1.6      -     0.7      -

7. Витринное      Каменные     Коробка, переплет                         1.75    3.5    0.45    0.9

деревянное

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

8. Площадью до    Каменные     Коробка, переплет, раскладки,             2.1     3.2    0.3     0.3

4 м2 с раз-                 монтажные подоконные доски

дельными

переплетами

9. То же,         То же        То же                                     1.7     2.6    0.2     0.2

более 4 м2

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

10. Раздельные     Каменные     Коробка, дверное полотно                  2.1     3.5     -       -

полотна

11. Спаренные      Каменные     Коробка, дверное полотно                   -      2.6     -       -

полотна

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

12. Глухие дверные Каменные     Коробка, полотно                          2.4      -      -       -

полотна

13. То же          Деревянные   То же, с наличниками с двух сторон        2.7      -     0.3      -

14. Глухие дверные Перегородки  То же, с наличниками с двух сторон        2.7      -     0.3      -

полотна

15. Остекленные    Каменные     Коробка, полотно                          1.8      -      -       -

дверные

полотна

16. То же          Перегородки  То же, с наличниками с двух сторон        2.1      -     0.3      -

17. Шкафные двери  То же        Коробка, полотно, наличники с одной       2.7      -     0.2      -

стороны

18. Обрамление от- Перегородки  Коробка, наличники с двух сторон          0.9      -     0.4      -

крытого проема

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп.  12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 15, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

2.9. Объем работ по окраске по вагонке исчисляется по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.10. При исчисления объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без ограничения бревен, к площади обмера добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключать, площадь обделок не прибавлять.

2.11. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий исчисляется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в таблице 5 технической части.

ТАБЛИЦА 5

| N п/п | Высота рельефа, мм | Коэффициент при рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | редком | густом |
| 1. |  | 1,5 | 3 |
| 2. |  | 3 | 5 |

2.13. Объем работ по окраске металлической кровли исчисляется по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников исчисляется по фактически окрашиваемой поверхности.

Поверхность окраски водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты стыки и фальцы принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) считается равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.15. Объем работ по окраске стальных решеток исчисляется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали исчисляется по площади, определенной без учета огибаний (волны), с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей исчисляется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;

- поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

- поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет 0,7 м2;

- поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления;

- от фасонных частей, раструбов и креплений принимаются в зависимости от диаметра труб по данным таблицы 6 технической части.

ТАБЛИЦА 6

| N п/п | Диаметр труб, мм | Поверхность окраски м2 на 1 м труб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стальных | чугунных |
| 1. | 15 | 0,11 | - |
| 2. | 20 | 0,13 | - |
| 3. | 25 | 0,16 | - |
| 4. | 32 | 0,18 | - |
| 5. | 40 | 0,21 | - |
| 6. | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7. | 63 | 0,31 | - |
| 8. | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9. | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 11. | 125 | - | 0,59 |
| 12. | 150 | - | 0,72 |

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 1.  ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица РСН 62-1  ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Окраска водными составами:

62-1-1       известковая

62-1-2       простая клеевая

62-1-3       улучшенная клеевая

62-1-4       высококачественная клеевая

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 1-1   | 1-2   | 1-3   | 1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   14.30   16.70   20.70   29.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.8     2.8     3.0     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                            МАШ.-Ч   0.98    1.04    1.52    2.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0253 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1      Т        0.0205  -       -       -

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                   Т        0.0005  0.002   0.002   0.002

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  -       0.0004  0.0044

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.01    -       0.01    0.11

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120  1000 М2  0.00008 -       0.00008 0.00088

101-0488 КУПОРОС МЕДНЫЙ, МАРКИ А                             Т        -       0.0004  0.0004  0.0007

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        -       0.0236  0.0249  0.0285

101-0623 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                      ШТ       -       2       2.3     3.5

610-1140 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                КГ       -       0.87    0.9     1.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.021   0.028   0.030   0.036

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-2  ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Простая масляная окраска стен:

62-2-1       разбеленным колером без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-2-2       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-2-3       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-2-4       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

62-2-5       белилами без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-2-6       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-2-7       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-2-8       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 2-1   | 2-2   | 2-3   | 2-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   13.50   18.60   29.20   53.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.4     3.2     3.0     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ            Т        0.0127  0.0131  0.0138  0.0149

ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.21    0.21    0.21    0.21

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120  1000 М2  0.00008 0.00008 0.00008 0.00008

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        -       0.0002  0.0007  0.0013

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        -       0.0021  0.0063  0.0105

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        -       0.0014  0.0042  0.0076

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:   Т        -       0.0001  0.0001  0.0003

МА-011-2Н

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.014   0.019   0.028   0.038

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 2-5   | 2-6   | 2-7   | 2-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   13.50   18.60   29.20   53.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.4     3.2     3.0     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                            МАШ.-Ч   0.42    0.42    0.42    0.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        0.0144  0.0148  0.0156  0.0169

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.06    0.06    0.06    0.06

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        -       0.0021  0.0063  0.0105

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        -       0.0014  0.0042  0.0076

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:   Т        -       0.0003  0.001   0.002

МА-011-2Н

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.016   0.021   0.030   0.041

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-3  ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Простая масляная окраска потолков:

62-3-1       разбеленным колером без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-3-2       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-3-3       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-3-4       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

62-3-5       белилами без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски  до 10 %

62-3-6       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-3-7       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-3-8       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 3-1   | 3-2   | 3-3   | 3-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   16      22.10   34.80   64.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.6     3.2     3.0     2.9

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ            Т        0.0137  0.0137  0.0145  0.0155

ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.21    0.21    0.21    0.21

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        -       0.0003  0.0007  0.0015

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        -       0.0021  0.0063  0.0105

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        -       0.0015  0.0044  0.008

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:   Т        -       0.0001  0.0002  0.0003

МА-011-2Н

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.016   0.020   0.029   0.039

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 3-5   | 3-6   | 3-7   | 3-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   16      22.10   34.80   64.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.6     3.2     3.0     2.9

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                            МАШ.-Ч   0.5     0.5     0.5     0.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        0.0155  0.0155  0.0163  0.0176

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.06    0.06    0.06    0.06

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        -       0.0021  0.0063  0.0106

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        -       0.0015  0.0044  0.008

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:   Т        -       0.0015  0.0044  0.008

МА-011-2Н

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.017   0.023   0.035   0.049

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-4  ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Простая масляная окраска окон:

62-4-1       разбеленным колером без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски  до 10 %

62-4-2       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-4-3       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-4-4       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

62-4-5       белилами без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10 %

62-4-6       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-4-7       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-4-8       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 4-1   | 4-2   | 4-3   | 4-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   27.10   36.90   50.40   79.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.6     3.2     3.0     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ            Т        0.0132  0.0136  0.0144  0.0155

ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.23    0.23    0.23    0.23

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120  1000 М2  0.00008 0.00008 0.00008 0.00008

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        -       0.0002  0.0006  0.0013

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        -       0.0012  0.0034  0.0064

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:   Т        -       0.0008  0.0002  0.0005

МА-011-2Н

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.015   0.018   0.021   0.027

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 4-5   | 4-6   | 4-7   | 4-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   27.10   36.90   50.40   79.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.6     3.2     3.0     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        0.0141  0.0153  0.0153  0.0165

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.06    0.06    0.06    0.06

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        -       0.0015  0.0045  0.0075

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        -       0.0012  0.0034  0.0064

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:   Т        -       0.00045 0.001   0.0021

МА-011-2Н

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.016   0.021   0.027   0.036

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-5  ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Простая масляная окраска дверей:

62-5-1       разбеленным колером без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски  до 10 %

62-5-2       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-5-3       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-5-4       разбеленным колером с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

62-5-5       белилами без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски  до 10 %

62-5-6       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 %

62-5-7       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35 %

62-5-8       белилами с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски свыше 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 5-1   | 5-2   | 5-3   | 5-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   16.20   23      35.90   64.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.6     3.2     2.8     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ            Т        0.0137  0.0141  0.0149  0.0161

ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.23    0.23    0.23    0.23

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120  1000 М2  0.00008 0.00008 0.00008 0.00008

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        -       0.0002  0.0006  0.0013

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        -       0.0015  0.0045  0.0075

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        -       0.0012  0.0034  0.0064

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:   Т        -       0.0001  0.0002  0.0005

МА-011-2Н

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.016   0.019   0.026   0.035

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 5-5   | 5-6   | 5-7   | 5-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   16.20   23      35.90   64.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.6     3.2     2.8     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        0.0146  0.015   0.0159  0.0171

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.06    0.06    0.06    0.06

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        -       0.0015  0.0045  0.0075

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        -       0.0012  0.0034  0.0064

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:   Т        -       0.0004  0.001   0.0022

МА-011-2Н

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.016   0.020   0.027   0.037

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-6  ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Простая масляная окраска полов:

62-6-1      с расчисткой старой краски до 10 %

62-6-2      с расчисткой старой краски до 35 %

62-6-3      с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 6-1   | 6-2   | 6-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   11.90   18.40   31.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.1     2.8     2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ  Т        0.0002  0.0007  0.0013

ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Т        0.01    0.0106  0.0114

МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0015  0.0045  0.0075

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                                   Т        0.0012  0.0036  0.0066

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0002  0.0005

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0004  0.0004  0.0004

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.34    0.34    0.34

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.015   0.022   0.030

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-7  УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Улучшенная масляная окраска стен:

62-7-1       разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-7-2       разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-7-3       разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-7-4       белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-7-5       белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-7-6       белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 7-1   | 7-2   | 7-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   28.30   44.90   66.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.5     3.2     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0002  0.0007  0.0013

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Т        0.0178  0.0178  0.0178

МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0037  0.0109  0.0196

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0001  0.0003

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0024  0.0024  0.0024

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.025   0.033   0.042

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 7-4   | 7-5   | 7-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   28.30   44.90   66.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.5     3.2     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.02

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                                    МАШ.-Ч   0.54    0.54    0.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0202  0.0209  0.0218

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0037  0.0109  0.0196

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.002   0.0057  0.0107

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0001  0.0001

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0024  0.0024  0.0024

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.030   0.042   0.058

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-8  УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Улучшенная масляная окраска потолков:

62-8-1       разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-8-2       разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-8-3       разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-8-4       белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-8-5       белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-8-6       белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 8-1   | 8-2   | 8-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   34      53.80   79.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.4     3.2     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0003  0.0007  0.0015

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Т        0.019   0.019   0.019

МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0037  0.0109  0.0196

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.002   0.0059  0.0111

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0002  0.0003

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0024  0.0024  0.0024

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.029   0.041   0.057

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 8-4   | 8-5   | 8-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   34      53.80   79.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.4     3.2     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.02

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                                    МАШ.-Ч   0.65    0.65    0.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0214  0.0221  0.0231

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0037  0.0109  0.0196

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.002   0.0059  0.0111

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0024  0.0024  0.0024

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        -       0.0001  0.0001

МА-011-2Н

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.031   0.044   0.060

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-9  УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Улучшенная масляная окраска окон:

62-9-1       разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-9-2       разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-9-3       разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-9-4       белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-9-5       белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-9-6       белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 9-1   | 9-2   | 9-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   79.20   106.20  140.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.4     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0002  0.0006  0.0013

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Т        0.0191  0.0191  0.0191

МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0027  0.0078  0.0141

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.0016  0.0046  0.0086

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0002  0.0005

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0024  0.0024  0.0024

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.027   0.037   0.049

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 9-4   | 9-5   | 9-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   79.20   106.20  140.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.4     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0213  0.0219  0.0228

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0027  0.0078  0.0141

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.0016  0.0046  0.0087

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0001  0.0003

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0024  0.0024  0.0024

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.030   0.039   0.051

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-10  УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Улучшенная масляная окраска дверей:

62-10-1      разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-10-2      разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-10-3      разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-10-4      белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-10-5      белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-10-6      белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 10-1  | 10-2  | 10-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   37.50   58.20   84

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.5     3.2     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0002  0.0006  0.0013

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Т        0.019   0.019   0.019

МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0032  0.0094  0.0173

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.0018  0.0051  0.0097

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0002  0.0005

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0024  0.0024  0.0024

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.028   0.039   0.053

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 10-4  | 10-5  | 10-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   37.50   58.20   84

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.5     3.2     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                                    МАШ.-Ч   0.35    0.35    0.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0208  0.0214  0.0223

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0032  0.0094  0.0173

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.0018  0.0051  0.0098

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0001  0.0003

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0024  0.0024  0.0024

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.030   0.041   0.055

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-11  УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Улучшенная масляная окраска полов:

62-11-1      с расчисткой старой краски до 10 %

62-11-2      с расчисткой старой краски до 35 %

62-11-3      с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 11-1  | 11-2  | 11-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   22.20   40      48.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.4     3.3     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Т        0.0164  0.0164  0.0164

МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0038  0.011   0.0205

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.0024  0.007   0.0015

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0003  0.0008  -

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0024  0.0024  0.0024

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.026   0.040   0.042

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-12  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТЕН

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Высококачественная масляная окраска стен:

62-12-1      разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-12-2      разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-12-3      разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-12-4      белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-12-5      белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-12-6      белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 12-1  | 12-2  | 12-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   30.40   51.10   78.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.4     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0107  0.0111  0.0116

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0045  0.0132  0.0242

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75%  Т        0.008   0.0122  0.018

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0016  0.0017  0.0019

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0044  0.0044  0.0044

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.36    0.36    0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00088 0.00088 0.00088

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.029   0.044   0.062

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 12-4  | 12-5  | 12-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   30.40   51.10   78.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.4     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                                    МАШ.-Ч   0.65    0.65    0.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0164  0.0172  0.018

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0045  0.0132  0.0242

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75%  Т        0.006   0.0102  0.016

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0044  0.0044  0.0044

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.36    0.36    0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00088 0.00088 0.00088

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        -       -       0.001

МА-011-2Н

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.032   0.046   0.066

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-13  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Высококачественная масляная окраска потолков:

62-13-1      разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-13-2      разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-13-3      разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-13-4      белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-13-5      белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-13-6      белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 13-1  | 13-2  | 13-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   36.10   61.20   93.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.4     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0117  0.0121  0.0129

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0045  0.0132  0.0242

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75%  Т        0.0083  0.0127  0.0186

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0018  0.0019  0.002

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0044  0.0044  0.0044

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.36    0.36    0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00088 0.00088 0.00088

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.031   0.046   0.065

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 13-4  | 13-5  | 13-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   36.10   61.20   93.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.4     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                                    МАШ.-Ч   0.79    0.79    0.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0174  0.0181  0.0191

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0045  0.0132  0.0242

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75%  Т        0.0063  0.0107  0.0167

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0001  0.0001

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0044  0.0044  0.0044

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.36    0.36    0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00088 0.00088 0.00088

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.033   0.048   0.067

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-14  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Высококачественная масляная окраска окон:

62-14-1      разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-14-2      разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-14-3      разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-14-4      белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-14-5      белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-14-6      белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 14-1  | 14-2  | 14-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   83.90   118.40  164.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.4     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0116  0.012   0.0127

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0032  0.0095  0.0175

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75%  Т        0.0078  0.0111  0.0158

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0017  0.0019  0.0022

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0044  0.0044  0.0044

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.36    0.36    0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00088 0.00088 0.00088

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.029   0.040   0.055

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 14-4  | 14-5  | 14-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   83.90   118.40  164.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.4     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0173  0.0179  0.0188

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0032  0.0095  0.0175

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75%  Т        0.0058  0.0091  0.0138

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0001  0.0003

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0044  0.0044  0.0044

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.36    0.36    0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00088 0.00088 0.00088

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.031   0.042   0.057

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-15  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Высококачественная масляная окраска дверей:

62-15-1      разбеленным колером с расчисткой старой краски до 10 %

62-15-2      разбеленным колером с расчисткой старой краски до 35 %

62-15-3      разбеленным колером с расчисткой старой краски более 35 %

62-15-4      белилами с расчисткой старой краски до 10 %

62-15-5      белилами с расчисткой старой краски до 35 %

62-15-6      белилами с расчисткой старой краски более 35 %

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 15-1  | 15-2  | 15-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   44.80   69.80   101.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.3     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0116  0.012   0.0127

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0041  0.012   0.0225

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75%  Т        0.008   0.0119  0.0175

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0017  0.0019  0.0021

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0044  0.0044  0.0044

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.36    0.36    0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00088 0.00088 0.00088

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.030   0.043   0.062

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 15-4  | 15-5  | 15-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   44.80   69.80   101.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.3     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                                    МАШ.-Ч   0.66    0.66    0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0169  0.0175  0.0184

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0041  0.012   0.0225

610-1119 ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75%  Т        0.006   0.01    0.0155

КОМБИНИРОВАННОЙ)

101-0387 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:           Т        0.0001  0.0001  0.0003

МА-011-2Н

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0044  0.0044  0.0044

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.36    0.36    0.36

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00088 0.00088 0.00088

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.032   0.045   0.064

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-16  ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Окраска масляными составами:

62-16-1      плинтусов и галтелей

62-16-2      торцов лестничных маршей

62-16-3      деревянных поручней с покрытием лаком

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 16-1  | 16-2  | 16-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   38.40   40.70   114

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     3.4     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Т        0.0137  0.0016  0.0025

МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       0.0024  0.0024  0.0024

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        -       0.0108  0.0112

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                                   Т        -       0.0054  0.0023

610-1127 ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592                                         Т        -       -       0.0022

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.016   0.021   0.022

=====================================================================================================