ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении малярных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 62 "Малярные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Сметные нормы настоящего сборника сгруппированы в следующие разделы:

Раздел 01 - Окраска внутренних помещений

Раздел 02 - Окраска фасадов

Раздел 03 - Окраска металлических поверхностей

Раздел 04 - Разные малярные работы

1.4. Нормы сборника предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей.

1.5. Нормами на окраску внутренних помещений учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4м.

1.6. Нормы на окраску фасадов с лесов предусматривает использование установленных лесов для смежных работ.

1.7. Устройство лесов наружных и внутренних специально для малярных работ (при обосновании их необходимости) нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.8. Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают их навеску и перестановку по горизонтали в количестве 3 перестановок на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.9. Нормами предусмотрено применение готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров.

1.10. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует нормировать как окраску окон.

1.11. В нормах сборника на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрена расколеровка на 2 тона; при расколеровки одной поверхности, более чем в 2 тона, на каждый последующий тон добавлять 1,5 чел/час на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.12. При окраске заполненных оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок добавлять 2,2 чел/час на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.13. В таблицах сборника, где не приведен состав работ, предусмотрена технология производства окрасочных работ, указанная в таблицах 1 и 2 технической части.

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

ТАБЛИЦА 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                  | Окраска внутренних помещений |       Окраска фасадов

|                                  |------------------------------|-------------------------------

N |            Операция              |извест-|       клеевая        |извест-|казеи- |сили- |перхлор-

п/п|                                  |ковая  |----------------------|ковая  |новая  |катная|винило-

|                                  |       |простая|улуч- |высоко-|       |       |      |  вая

|                                  |       |       |шенная|качест-|       |       |      |

|                                  |       |       |      |венная |       |       |      |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |                2                 |   3   |   4   |   5  |   6   |   7   |   8   |   9  |   10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Очистка от загрязнений и             +       +       +      +       +       +       +       -

удаление пятен

2.  Растушевка и очистка набела          +       +       +      +       +       +       +       -

вручную (частичная)

3.  Расшивка трещин                      +       +       +      +       +       +       +       -

4.  Подмазка выбоин, трещин и            +       +       +      +       +       +       +       -

расчищенных мест со сглаживанием

5.  Шлифовка подмазанных мест            +       +       +      +       +       +       +       -

6.  Первое шпатлевание подмазанных       -       -       +      +       -       -       -       -

мест

7.  Шлифовка прошпатлеванных мест        -       -       +      +       -       -       -       -

8.  Второе шпатлевание подмазанных       -       -       -      +       -       -       -       -

мест

9.  Шлифовка прошпатлеванных             -       -       -      +       -       -       -       -

поверхностей

10.  Огрунтовка первая                    +       +       +      +       +       +       +       +

11.  Огрунтовка вторая с подцветкой       -       -       -      +       -       +       -       -

12.  Окраска                              +       +       +      +       +       +       +       +

13.  Торцевание                           -       -       +      +       -       -       -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

ТАБЛИЦА 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                            |   Окраска внутренних помещений и фасадов  |Окраска

|                                            |-------------------------------------------| метал-

N |                 Операция                   |          простая           |улуч- |высоко-|лических

п/п|                                            |----------------------------|шенная|качест-| поверх-

|                                            |с подготовкой|без подготовки|      |венная | ностей

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |                    2                       |       3     |       4      |   5  |   6   |   7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Очистка от загрязнений                             +             +          +      +       +

2.  Расчистка отстающей краски                         +             +          +      +       +

3.  Расшивка трещин и щелей                            +             -          +      +       -

4.  Прооливка расчищенных мест и выбоин                +             +          +      +       +

5.  Подмазка:

трещин и выбоин                                 +             -          +      +       -

свищей и гребней                                -             -          -      -       +

6.  Шлифовка подмазанных мест                          +             -          +      +       +

7.  Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест           -             -          +      +       -

8.  Шлифовка шпаклевки                                 -             -          +      +       -

9.  Вторая шпатлевка расчищенных и подмазанных         -             -          -      +       -

мест

10.  Шлифовка                                           -             -          -      +       -

11.  Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных           +             -          +      +       -

мест

12.  Флейцевание                                        -             -          +      +       -

13.  Шлифовка                                           -             -          +      +       -

14.  Первая окраска                                     +             +          +      +       +

15.  Флейцевание                                        -             -          +      +       -

16.  Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности            -             -          +      +       -

17.  Вторая окраска                                     -             +          +      +

18.  Флейцевание или торцевание                         -             +          +      -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (норма 1 табл. 28-31).

1.14. Нормами настоящего сборника, кроме оговоренных случаев предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - графа 3 таблицы 2).

1.15. Нормами предусмотрена окраска фасадов простых - без архитектурных деталей (гладких) и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.16. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета проемов, при развернутых (поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитывается.

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов,  боковых поверхностей ниш.  Площадь столбов и боковых пилястр включается в объем работ.

Примечание. Площадь окраски отдельных стен, для которых площадь проемов превышает 50%, определяется по фактически окрашенной поверхности,  т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по окраске ребристых перекрытий исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента - 1,6; кессонных потолков - 1,75.

2.6. Объем работ по окраске лепных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по таблице 3 технической части.

ТАБЛИЦА 3

| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
| --- | --- |
| до 2 | 1,4 |
| от 2,2 до 10 | 1,1 |
| от 10,1 до 40 | 1,5 |
| от 40,1 до 70 | 2,1 |
| от 70,1 до 100 | 2,8 |

2.7. Площадь окраски полов исчисляется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума исчисляется в размере 10% от его площади и нормируется, как улучшенная окраска дощатых полов.

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по таблице 4 технической части.

ТАБЛИЦА 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Характеристика|  Материал  |             Состав заполнения         |Коэффициент к |  В том числе

|  заполнения  |    стен    |                                       |площади запол-| детали  про-

N |              |            |                                       |нения проемов |   олифенные

п/п|              |            |                                       |-----------------------------

|              |            |                                       |    Количество переплетов

|              |            |                                       |-----------------------------

|              |            |                                       |   1   |   2  |   1   |   2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |      2       |     3      |                    4                  |   5   |   6  |   7   |   8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Р а з д е л ь н ы е   п е р е п л е т ы

1. С подоконной   Каменные     Коробка, переплет, подоконная доска       1.5     2.8    0.3     0.3

доской

2. С подоконной   Деревянные   То же, с наличниками с двух сторон        2.2     3.5    0.6     0.5

доской

3. Без подоконной Каменные     Коробка, переплет                         1.2     2.5     -       -

доски

С п а р е н н ы е   п е р е п л е т ы

4. С подоконной   Каменные     Коробка, переплет, подоконная доска        -      2.5     -      0.3

доской

5. Без подоконной Каменные     Коробка, переплет                          -      2.2     -       -

доски

6. Фрамуги        Перегородки  Переплет, наличники с двух сторон         1.6      -     0.7      -

7. Витринное      Каменные     Коробка, переплет                         1.75    3.5    0.45    0.9

деревянное

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

8. Площадью до    Каменные     Коробка, переплет, раскладки,             2.1     3.2    0.3     0.3

4 м2 с раз-                 монтажные подоконные доски

дельными

переплетами

9. То же,         То же        То же                                     1.7     2.6    0.2     0.2

более 4 м2

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

10. Раздельные     Каменные     Коробка, дверное полотно                  2.1     3.5     -       -

полотна

11. Спаренные      Каменные     Коробка, дверное полотно                   -      2.6     -       -

полотна

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

12. Глухие дверные Каменные     Коробка, полотно                          2.4      -      -       -

полотна

13. То же          Деревянные   То же, с наличниками с двух сторон        2.7      -     0.3      -

14. Глухие дверные Перегородки  То же, с наличниками с двух сторон        2.7      -     0.3      -

полотна

15. Остекленные    Каменные     Коробка, полотно                          1.8      -      -       -

дверные

полотна

16. То же          Перегородки  То же, с наличниками с двух сторон        2.1      -     0.3      -

17. Шкафные двери  То же        Коробка, полотно, наличники с одной       2.7      -     0.2      -

стороны

18. Обрамление от- Перегородки  Коробка, наличники с двух сторон          0.9      -     0.4      -

крытого проема

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп.  12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 15, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

2.9. Объем работ по окраске по вагонке исчисляется по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.10. При исчисления объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без ограничения бревен, к площади обмера добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключать, площадь обделок не прибавлять.

2.11. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий исчисляется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в таблице 5 технической части.

ТАБЛИЦА 5

| N п/п | Высота рельефа, мм | Коэффициент при рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | редком | густом |
| 1. |  | 1,5 | 3 |
| 2. |  | 3 | 5 |

2.13. Объем работ по окраске металлической кровли исчисляется по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников исчисляется по фактически окрашиваемой поверхности.

Поверхность окраски водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты стыки и фальцы принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) считается равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.15. Объем работ по окраске стальных решеток исчисляется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали исчисляется по площади, определенной без учета огибаний (волны), с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей исчисляется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;

- поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

- поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет 0,7 м2;

- поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления;

- от фасонных частей, раструбов и креплений принимаются в зависимости от диаметра труб по данным таблицы 6 технической части.

ТАБЛИЦА 6

| N п/п | Диаметр труб, мм | Поверхность окраски м2 на 1 м труб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стальных | чугунных |
| 1. | 15 | 0,11 | - |
| 2. | 20 | 0,13 | - |
| 3. | 25 | 0,16 | - |
| 4. | 32 | 0,18 | - |
| 5. | 40 | 0,21 | - |
| 6. | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7. | 63 | 0,31 | - |
| 8. | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9. | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 11. | 125 | - | 0,59 |
| 12. | 150 | - | 0,72 |

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 2. ОКРАСКА ФАСАДОВ

Таблица РСН 62-17  ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Окраска известковыми составами фасадов:

62-17-1      простых по штукатурке с земли и лесов

62-17-2      простых по штукатурке с лестниц

62-17-3      простых по штукатурке с люлек

62-17-4      простых по кирпичу с земли и лесов

62-17-5      простых по кирпичу с лестниц

62-17-6      простых по кирпичу с люлек

62-17-7      простых по дереву с земли и лесов

62-17-8      простых по дереву с лестниц

62-17-9      сложных по штукатурке с земли и лесов

62-17-10     сложных по штукатурке с лестниц

62-17-11     сложных по штукатурке с люлек

62-17-12     сложных по кирпичу с земли и лесов

62-17-13     сложных по кирпичу с лестниц

62-17-14     сложных по кирпичу с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 17-1  | 17-2  | 17-3  | 17-4  | 17-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   16.50   20.20   27.90   14.70   18.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.5     2.6     3.0     2.7     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                    МАШ.-Ч   1.95    1.95    2.44    1.95    1.95

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       9.3     -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0253 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ,     Т        0.0182  0.0182  0.0182  0.0232  0.0232

СОРТ 1

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ           Т        0.0004  0.0004  0.0004  0.0006  0.0006

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.1     0.1     0.1     0.1     0.1

411-1002 ВОДА                                        М3       0.124   0.124   0.124   0.124   0.124

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.019   0.019   0.019   0.024   0.024

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 17-6  | 17-7  | 17-8  | 17-9  | 17-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   25.90   11      13.40   19      23.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.1     2.7     2.8     2.7     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                    МАШ.-Ч   2.44    1.95    1.95    1.95    1.95

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   8.6     -       -       -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0253 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ,     Т        0.0232  0.0153  0.0153  0.0232  0.0232

СОРТ 1

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ           Т        0.0006  0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.1     0.1     0.1     0.13    0.13

411-1002 ВОДА                                        М3       0.124   0.124   0.124   0.124   0.124

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.024   0.016   0.016   0.024   0.024

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 17-11 | 17-12 | 17-13 | 17-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   28.80   16.50   20.30   27.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.2     2.9     3.0     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

340501   КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ                            МАШ.-Ч   2.44    1.95    1.95    2.44

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   9.6     -       -       9.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0253 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1      Т        0.0182  0.0232  0.0182  0.0182

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                   Т        0.0004  0.0006  0.0006  0.0006

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.13    0.13    0.13    0.13

411-1002 ВОДА                                                М3       0.124   0.124   0.124   0.124

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.019   0.024   0.019   0.019

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-18  ОКРАСКА КАЗЕИНОВЫМИ КРАСКАМИ ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Окраска казеиновыми красками фасадов:

62-18-1      простых с земли и лесов

62-18-2      простых с лестниц

62-18-3      простых с люлек

62-18-4      сложных с земли и лесов

62-18-5      сложных с лестниц

62-18-6      сложных с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 18-1  | 18-2  | 18-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   23.80   29.10   36.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.2     3.3     3.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   -       -       12.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                           Т        0.0223  0.0223  0.0223

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.0003  0.0003  0.0003

КОМБИНИРОВАННОЙ)

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.1     0.1     0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.025   0.025   0.025

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 18-4  | 18-5  | 18-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   25.80   31.70   38.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.4     3.5     3.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   -       -       12.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                           Т        0.0223  0.0223  0.0223

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.0003  0.0003  0.0003

КОМБИНИРОВАННОЙ)

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.1     0.1     0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.025   0.025   0.025

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-19  ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Простая масляная окраска фасадов:

62-19-1      без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов

62-19-2      без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10% с лестниц

62-19-3      без подготовки поверхности и с расчисткой старой краски до 10% с люлек

62-19-4      с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов

62-19-5      с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10% с лестниц

62-19-6      с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10% с люлек

62-19-7      с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов

62-19-8      с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35% с лестниц

62-19-9      с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 35% с люлек

62-19-10     с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов

62-19-11     с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35% с лестниц

62-19-12     с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35% с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 19-1  | 19-2  | 19-3  | 19-4  | 19-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   13.10   16.30   24.20   18.60   23

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.4     3.5     3.7     3.2     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       8       -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0405 КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ БЕЖЕВАЯ, МАРКИ    Т        0.0132  0.0132  0.0132  0.0009  0.0009

МА-015

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.1     0.1     0.1     0.1     0.1

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        -       -       -       0.0098  0.0098

БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        -       -       -       0.0009  0.0009

ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                       Т        -       -       -       0.0021  0.0021

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                   Т        -       -       -       0.0036  0.0036

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.015   0.015   0.015   0.019   0.019

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 19-6  | 19-7  | 19-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   30.80   29.30   38.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.4     2.9     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   10.2    -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ  Т        0.0098  0.0107  0.0107

ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0009  0.001   0.001

101-0405 КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ БЕЖЕВАЯ, МАРКИ МА-015             Т        0.0009  0.001   0.001

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0021  0.0063  0.0063

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                                   Т        0.0036  0.0065  0.0065

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.1     0.1     0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.019   0.028   0.028

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 19-9  | 19-10 | 19-11 | 19-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   43.10   54      67.10   72.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.2     2.8     2.9     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   14.3    -       -       24.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        0.0107  0.0122  0.0122  0.0122

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:   Т        0.001   0.0011  0.0011  0.0011

МА-011-1

101-0405 КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ БЕЖЕВАЯ, МАРКИ МА-015     Т        0.001   0.0011  0.0011  0.0011

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        0.0063  0.0105  0.0105  0.0105

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        0.0065  0.0101  0.0101  0.0101

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.1     0.1     0.1     0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.028   0.038   0.038   0.038

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-20  УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Улучшенная масляная окраска фасадов:

62-20-1     с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов

62-20-2     с расчисткой старой краски до 10% с лестниц

62-20-3     с расчисткой старой краски до 10% с люлек

62-20-4     с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов

62-20-5     с расчисткой старой краски до 35% с лестниц

62-20-6     с расчисткой старой краски до 35% с люлек

62-20-7     с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов

62-20-8     с расчисткой старой краски более 35% с лестниц

62-20-9     с расчисткой старой краски более 35% с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 20-1  | 20-2  | 20-3  | 20-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   27.70   34.30   41.50   44.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.7     3.8     3.9     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   -       -       13.8    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ:   Т        0.01183 0.01183 0.01183 0.01228

МА-011-1

101-0405 КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ БЕЖЕВАЯ, МАРКИ МА-015     Т        0.00083 0.00083 0.00083 0.00088

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        0.0037  0.0037  0.0037  0.0108

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%  Т        0.0077  0.0077  0.0077  0.0111

КОМБИНИРОВАННОЙ)

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.1     0.1     0.1     0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.027   0.027   0.027   0.039

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 20-5  | 20-6  | 20-7  | 20-8  | 20-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   55.80   62.10   46.60   82.30   87.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.3     3.4     3.1     3.2     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.02    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.02    0.02    0.02

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       20.7    -       -       29.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        0.01228 0.01228 0.01305 0.01305 0.01305

ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1

101-0405 КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ БЕЖЕВАЯ, МАРКИ    Т        0.00088 0.00088 0.00095 0.00095 0.00095

МА-015

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                       Т        0.0108  0.0108  0.0195  0.0195  0.0195

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10%           Т        0.0111  0.0111  0.0155  0.0155  0.0155

НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.1     0.1     0.1     0.1     0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.039   0.039   0.054   0.054   0.054

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-21  ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Простая масляная окраска окон фасадов:

62-21-1      без подготовки и с расчисткой старой краски до 10% с лестниц

62-21-2      без подготовки и с расчисткой старой краски до 10% с с люлек

62-21-3      с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с лестниц

62-21-4      с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% с люлек

62-21-5      с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с лестниц

62-21-6      с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с люлек

62-21-7      с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с лестниц

62-21-8      с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 21-1  | 21-2  | 21-3  | 21-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   30.30   37.60   46.30   53

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.6     3.7     3.2     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   -       12.5    -       17.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ            Т        0.0132  0.0132  0.0137  0.0137

ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.23    0.23    0.23    0.23

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        -       -       0.00008 0.0002

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        -       -       0.0015  0.0015

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        -       -       0.0012  0.0012

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120  1000 М2  -       -       0.00008 0.00008

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.015   0.015   0.018   0.019

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 21-5  | 21-6  | 21-7  | 21-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   62.80   68.80   99.60   104.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.1     2.8     2.9

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   -       22.9    -       34.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА      Т        0.0006  0.0006  0.0013  0.0013

ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ            Т        0.0146  0.0146  0.016   0.016

ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                               Т        0.0045  0.0045  0.0075  0.0075

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        0.0034  0.0034  0.0064  0.0064

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.23    0.23    0.23    0.23

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120  1000 М2  0.00008 0.00008 0.00008 0.00008

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.026   0.026   0.034   0.034

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-22  УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОН ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Улучшенная масляная окраска окон фасадов:

62-22-1      с расчисткой старой краски до 10% с лестниц

62-22-2      с расчисткой старой краски до 10% с люлек

62-22-3      с расчисткой старой краски до 35% с лестниц

62-22-4      с расчисткой старой краски до 35% с люлек

62-22-5      с расчисткой старой краски более 35% с лестниц

62-22-6      с расчисткой старой краски более 35% с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 22-1  | 22-2  | 22-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   99.10   103.50  133

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.7     3.8     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   -       34.5    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0002  0.0002  0.0006

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Т        0.0192  0.0192  0.0193

МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0027  0.0027  0.0078

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.0016  0.0016  0.0046

КОМБИНИРОВАННОЙ)

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.027   0.027   0.036

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 22-4  | 22-5  | 22-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   135.70  176     177.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.5     3.3     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   45.2    -       59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0006  0.0013  0.0013

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ   Т        0.0193  0.0196  0.0196

МА-25: ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0620 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0078  0.0141  0.0141

610-1124 ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90%          Т        0.0046  0.0086  0.0086

КОМБИНИРОВАННОЙ)

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.31    0.31    0.31

101-0111 БУМАГА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ШКУРОК ВЛАГОПРОЧНАЯ ОВ-120          1000 М2  0.00084 0.00084 0.00084

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.036   0.048   0.048

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-23  ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ

ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов:

62-23-1      простых по штукатурке с земли и лесов

62-23-2      простых по штукатурке с лестниц

62-23-3      простых по штукатурке с люлек

62-23-4      простых по кирпичу с земли и лесов

62-23-5      простых по кирпичу с лестниц

62-23-6      простых по кирпичу с люлек

62-23-7      простых по дереву с земли и лесов

62-23-8      простых по дереву с лестниц

62-23-9      сложных по штукатурке с земли и лесов

62-23-10     сложных по штукатурке с лестниц

62-23-11     сложных по штукатурке с люлек

62-23-12     сложных по кирпичу с земли и лесов

62-23-13     сложных по кирпичу с лестниц

62-23-14     сложных по кирпичу с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 23-1  | 23-2  | 23-3  | 23-4  | 23-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   33.70   41.50   48.50   20.70   25.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.7     2.8     3.0     3.1     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.02    0.02    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.02    0.02    0.02    0.02    0.02

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       16.1    -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1141 КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ         Т        0.014   0.014   0.014   0.014   0.014

611-3068 СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                      Т        0.0145  0.0145  0.0145  0.0145  0.0145

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ          М3       0.0003  0.0003  0.0003  0.0003  0.0003

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600,

ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.032   0.032   0.032   0.032   0.032

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 23-6  | 23-7  | 23-8  | 23-9  | 23-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   33      14.40   17.50   42.60   52.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.3     3.4     3.4     2.9     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.01    0.01    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.02    0.01    0.01    0.02    0.02

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   11      -       -       -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1141 КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ         Т        0.014   0.014   0.0014  0.0145  0.0145

611-3068 СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                      Т        0.0145  0.0145  0.0145  0.014   0.014

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ          М3       0.0003  0.0003  0.0003  0.0006  0.0006

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600,

ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.032   0.032   0.018   0.032   0.032

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 23-11 | 23-12 | 23-13 | 23-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   59.20   26      32      39.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.1     3.2     3.3     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.02    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.02    0.02    0.02    0.02

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   19.7    -       -       13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1141 КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ                 Т        0.0145  0.0145  0.0145  0.0145

611-3068 СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                              Т        0.014   0.014   0.014   0.014

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.01    0.01    0.01    0.01

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0006  0.0006  0.0006  0.0006

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.032   0.032   0.032   0.032

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-24  ОКРАСКА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 2 РАЗА

ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов:

62-24-1      простых по штукатурке с земли и лесов

62-24-2      простых по штукатурке с лестниц

62-24-3      простых по штукатурке с люлек

62-24-4      простых по кирпичу с земли и лесов

62-24-5      простых по кирпичу с лестниц

62-24-6      простых по кирпичу с люлек

62-24-7      простых по дереву с земли и лесов

62-24-8      простых по дереву с лестниц

62-24-9      сложных по штукатурке с земли и лесов

62-24-10     сложных по штукатурке с лестниц

62-24-11     сложных по штукатурке с люлек

62-24-12     сложных по кирпичу с земли и лесов

62-24-13     сложных по кирпичу с лестниц

62-24-14     сложных по кирпичу с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 24-1  | 24-2  | 24-3  | 24-4  | 24-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   40.20   49.60   56.10   27.20   33.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.1     3.2     3.2     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.03    0.03    0.03    0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.03    0.03    0.03    0.03    0.03

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       18.7    -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1141 КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ         Т        0.028   0.028   0.028   0.028   0.028

611-3068 СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                      Т        0.023   0.023   0.023   0.023   0.023

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ          М3       0.0003  0.0003  0.0003  0.0003  0.0003

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600,

ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.057   0.057   0.057   0.057   0.057

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 24-6  | 24-7  | 24-8  | 24-9  | 24-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   39.98   20.90   25.30   50.90   62.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.4     3.6     3.6     3.1     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.03    0.02    0.02    0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.03    0.02    0.02    0.03    0.03

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   13.3    -       -       -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1141 КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ         Т        0.028   0.028   0.028   0.028   0.028

611-3068 СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                      Т        0.023   0.023   0.023   0.023   0.023

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ          М3       0.0003  0.0003  0.0003  0.0006  0.0006

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600,

ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.057   0.057   0.057   0.057   0.057

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 24-11 | 24-12 | 24-13 | 24-14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   69      34.30   42      49

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.3     3.3     3.4     3.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.03    0.03    0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.03    0.03    0.03    0.03

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   23      -       -       16.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1141 КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ                 Т        0.028   0.028   0.028   0.028

611-3068 СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                              Т        0.023   0.023   0.023   0.023

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0006  0.0006  0.0006  0.0006

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.01    0.01    0.01    0.01

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.057   0.057   0.057   0.057

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-25  ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ

ФАСАДОВ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Огрунтовка под окраску перхлорвиниловыми красками поверхности фасадов:

62-25-1      простых с земли и лесов

62-25-2      простых с лестниц

62-25-3      простых с люлек

62-25-4      сложных с земли и лесов

62-25-5      сложных с лестниц

62-25-6      сложных с люлек

Шпатлевка под окраску перхлорвиниловыми красками поверхности фасадов:

62-25-7      простых с земли и лесов

62-25-8      простых с лестниц

62-25-9      простых с люлек

62-25-10     сложных с земли и лесов

62-25-11     сложных с лестниц

62-25-12     сложных с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 25-1  | 25-2  | 25-3  | 25-4  | 25-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   3.90    4.90    13.20   4.50    5.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.2     3.3     3.5     3.3     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.26    0.33    0.31    0.30    0.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ        МАШ.-Ч   0.25    0.32    0.3     0.29    0.36

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       4.4     -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

113-0032 ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ                  Т        0.0161  0.0161  0.0161  0.0161  0.0161

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.020   0.020   0.020   0.020   0.020

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 25-6  | 25-7  | 25-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   13.90   20.70   25.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.7     3.0     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.36    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.02    0.02

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   4.6     -       -

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   0.35    -       -

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

113-0032 ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ                                  Т        0.0161  -       -

113-0196 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ                                      Т        -       0.05    0.05

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО        М3       -       0.0047  0.0047

ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.020   0.064   0.064

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 25-9  | 25-10 | 25-11 | 25-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   33.30   24.20   30.20   37.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.3     3.0     3.1     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.02    0.02    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.02    0.02    0.02    0.02

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   11.1    -       -       12.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

113-0196 ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ                              Т        0.05    0.05    0.05    0.05

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0047  0.0047  0.0047  0.0047

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.064   0.064   0.064   0.064

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-26  ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО

ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Окраска по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми красками фасадов:

62-26-1      простых за 1 раз с земли и лесов

62-26-2      простых за 1 раз с лестниц

62-26-3      простых за 1 раз с люлек

62-26-4      простых за 2 раза с земли и лесов

62-26-5      простых за 2 раза с лестниц

62-26-6      простых за 2 раза с люлек

62-26-7      сложных за 1 раз с земли и лесов

62-26-8      сложных за 1 раз с лестниц

62-26-9      сложных за 1 раз с люлек

62-26-10     сложных за 2 раза с земли и лесов

62-26-11     сложных за 2 раза с лестниц

62-26-12     сложных за 2 раза с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 26-1  | 26-2  | 26-3  | 26-4  | 26-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   7.30    9.10    17.20   12.80   15.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.0     4.0     4.2     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.50    0.62    0.60    0.91    1.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ        МАШ.-Ч   0.49    0.61    0.59    0.9     1.12

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       5.7     -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0485 КРАСКА ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ     Т        0.0323  0.0323  0.0323  0.0538  0.0538

МАРКИ А, Б

101-1292 УАЙТ-СПИРИТ                                 Т        0.0011  0.0011  0.0011  0.0016  0.0016

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.41    0.41    0.41    0.41    0.41

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.038   0.038   0.038   0.062   0.062

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 26-6  | 26-7  | 26-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   23.80   8.50    10.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.2     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   1.09    0.58    0.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   1.08    0.57    0.71

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   7.9     -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0485 КРАСКА ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ МАРКИ А, Б          Т        0.0538  0.0323  0.0323

101-1292 УАЙТ-СПИРИТ                                                 Т        0.0016  0.0011  0.0011

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.41    0.41    0.41

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.062   0.038   0.038

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 26-9  | 26-10 | 26-11 | 26-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   16.70   14.80   18.40   26.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        4.2     4.0     4.0     4.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.70    1.06    1.32    1.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО    МАШ.-Ч   0.69    1.05    1.31    1.26

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   5.5     -       -       8.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0485 КРАСКА ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ МАРКИ А, Б  Т        0.0323  0.0538  0.0538  0.0538

101-1292 УАЙТ-СПИРИТ                                         Т        0.0011  0.0016  0.0016  0.0016

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.41    0.41    0.41    0.41

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.038   0.062   0.062   0.062

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-27  ОКРАСКА АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРОШКОМ СТЫКОВ

КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ С ЛЮЛЕК

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЫКОВ

62-27-1    Окраска алюминиевым порошком стыков крупнопанельных зданий с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  62-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 27-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   2.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                4.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                                    МАШ.-Ч   0.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0389 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: ОХРА                                      Т        0.0002

101-0831 ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП-2                                                      Т        0.0005

101-1292 УАЙТ-СПИРИТ                                                                 Т        0.0018

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                                           КГ       1.1

610-1057 ВЕТОШЬ                                                                      КГ       0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.005

=====================================================================================================