ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении малярных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 62 "Малярные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Сметные нормы настоящего сборника сгруппированы в следующие разделы:

Раздел 01 - Окраска внутренних помещений

Раздел 02 - Окраска фасадов

Раздел 03 - Окраска металлических поверхностей

Раздел 04 - Разные малярные работы

1.4. Нормы сборника предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей.

1.5. Нормами на окраску внутренних помещений учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4м.

1.6. Нормы на окраску фасадов с лесов предусматривает использование установленных лесов для смежных работ.

1.7. Устройство лесов наружных и внутренних специально для малярных работ (при обосновании их необходимости) нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.8. Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают их навеску и перестановку по горизонтали в количестве 3 перестановок на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.9. Нормами предусмотрено применение готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров.

1.10. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует нормировать как окраску окон.

1.11. В нормах сборника на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрена расколеровка на 2 тона; при расколеровки одной поверхности, более чем в 2 тона, на каждый последующий тон добавлять 1,5 чел/час на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.12. При окраске заполненных оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок добавлять 2,2 чел/час на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.13. В таблицах сборника, где не приведен состав работ, предусмотрена технология производства окрасочных работ, указанная в таблицах 1 и 2 технической части.

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

ТАБЛИЦА 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                  | Окраска внутренних помещений |       Окраска фасадов

|                                  |------------------------------|-------------------------------

N |            Операция              |извест-|       клеевая        |извест-|казеи- |сили- |перхлор-

п/п|                                  |ковая  |----------------------|ковая  |новая  |катная|винило-

|                                  |       |простая|улуч- |высоко-|       |       |      |  вая

|                                  |       |       |шенная|качест-|       |       |      |

|                                  |       |       |      |венная |       |       |      |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |                2                 |   3   |   4   |   5  |   6   |   7   |   8   |   9  |   10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Очистка от загрязнений и             +       +       +      +       +       +       +       -

удаление пятен

2.  Растушевка и очистка набела          +       +       +      +       +       +       +       -

вручную (частичная)

3.  Расшивка трещин                      +       +       +      +       +       +       +       -

4.  Подмазка выбоин, трещин и            +       +       +      +       +       +       +       -

расчищенных мест со сглаживанием

5.  Шлифовка подмазанных мест            +       +       +      +       +       +       +       -

6.  Первое шпатлевание подмазанных       -       -       +      +       -       -       -       -

мест

7.  Шлифовка прошпатлеванных мест        -       -       +      +       -       -       -       -

8.  Второе шпатлевание подмазанных       -       -       -      +       -       -       -       -

мест

9.  Шлифовка прошпатлеванных             -       -       -      +       -       -       -       -

поверхностей

10.  Огрунтовка первая                    +       +       +      +       +       +       +       +

11.  Огрунтовка вторая с подцветкой       -       -       -      +       -       +       -       -

12.  Окраска                              +       +       +      +       +       +       +       +

13.  Торцевание                           -       -       +      +       -       -       -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

ТАБЛИЦА 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                            |   Окраска внутренних помещений и фасадов  |Окраска

|                                            |-------------------------------------------| метал-

N |                 Операция                   |          простая           |улуч- |высоко-|лических

п/п|                                            |----------------------------|шенная|качест-| поверх-

|                                            |с подготовкой|без подготовки|      |венная | ностей

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |                    2                       |       3     |       4      |   5  |   6   |   7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Очистка от загрязнений                             +             +          +      +       +

2.  Расчистка отстающей краски                         +             +          +      +       +

3.  Расшивка трещин и щелей                            +             -          +      +       -

4.  Прооливка расчищенных мест и выбоин                +             +          +      +       +

5.  Подмазка:

трещин и выбоин                                 +             -          +      +       -

свищей и гребней                                -             -          -      -       +

6.  Шлифовка подмазанных мест                          +             -          +      +       +

7.  Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест           -             -          +      +       -

8.  Шлифовка шпаклевки                                 -             -          +      +       -

9.  Вторая шпатлевка расчищенных и подмазанных         -             -          -      +       -

мест

10.  Шлифовка                                           -             -          -      +       -

11.  Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных           +             -          +      +       -

мест

12.  Флейцевание                                        -             -          +      +       -

13.  Шлифовка                                           -             -          +      +       -

14.  Первая окраска                                     +             +          +      +       +

15.  Флейцевание                                        -             -          +      +       -

16.  Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности            -             -          +      +       -

17.  Вторая окраска                                     -             +          +      +

18.  Флейцевание или торцевание                         -             +          +      -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (норма 1 табл. 28-31).

1.14. Нормами настоящего сборника, кроме оговоренных случаев предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - графа 3 таблицы 2).

1.15. Нормами предусмотрена окраска фасадов простых - без архитектурных деталей (гладких) и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.16. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета проемов, при развернутых (поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитывается.

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов,  боковых поверхностей ниш.  Площадь столбов и боковых пилястр включается в объем работ.

Примечание. Площадь окраски отдельных стен, для которых площадь проемов превышает 50%, определяется по фактически окрашенной поверхности,  т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по окраске ребристых перекрытий исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента - 1,6; кессонных потолков - 1,75.

2.6. Объем работ по окраске лепных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по таблице 3 технической части.

ТАБЛИЦА 3

| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
| --- | --- |
| до 2 | 1,4 |
| от 2,2 до 10 | 1,1 |
| от 10,1 до 40 | 1,5 |
| от 40,1 до 70 | 2,1 |
| от 70,1 до 100 | 2,8 |

2.7. Площадь окраски полов исчисляется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума исчисляется в размере 10% от его площади и нормируется, как улучшенная окраска дощатых полов.

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по таблице 4 технической части.

ТАБЛИЦА 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Характеристика|  Материал  |             Состав заполнения         |Коэффициент к |  В том числе

|  заполнения  |    стен    |                                       |площади запол-| детали  про-

N |              |            |                                       |нения проемов |   олифенные

п/п|              |            |                                       |-----------------------------

|              |            |                                       |    Количество переплетов

|              |            |                                       |-----------------------------

|              |            |                                       |   1   |   2  |   1   |   2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |      2       |     3      |                    4                  |   5   |   6  |   7   |   8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Р а з д е л ь н ы е   п е р е п л е т ы

1. С подоконной   Каменные     Коробка, переплет, подоконная доска       1.5     2.8    0.3     0.3

доской

2. С подоконной   Деревянные   То же, с наличниками с двух сторон        2.2     3.5    0.6     0.5

доской

3. Без подоконной Каменные     Коробка, переплет                         1.2     2.5     -       -

доски

С п а р е н н ы е   п е р е п л е т ы

4. С подоконной   Каменные     Коробка, переплет, подоконная доска        -      2.5     -      0.3

доской

5. Без подоконной Каменные     Коробка, переплет                          -      2.2     -       -

доски

6. Фрамуги        Перегородки  Переплет, наличники с двух сторон         1.6      -     0.7      -

7. Витринное      Каменные     Коробка, переплет                         1.75    3.5    0.45    0.9

деревянное

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

8. Площадью до    Каменные     Коробка, переплет, раскладки,             2.1     3.2    0.3     0.3

4 м2 с раз-                 монтажные подоконные доски

дельными

переплетами

9. То же,         То же        То же                                     1.7     2.6    0.2     0.2

более 4 м2

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

10. Раздельные     Каменные     Коробка, дверное полотно                  2.1     3.5     -       -

полотна

11. Спаренные      Каменные     Коробка, дверное полотно                   -      2.6     -       -

полотна

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

12. Глухие дверные Каменные     Коробка, полотно                          2.4      -      -       -

полотна

13. То же          Деревянные   То же, с наличниками с двух сторон        2.7      -     0.3      -

14. Глухие дверные Перегородки  То же, с наличниками с двух сторон        2.7      -     0.3      -

полотна

15. Остекленные    Каменные     Коробка, полотно                          1.8      -      -       -

дверные

полотна

16. То же          Перегородки  То же, с наличниками с двух сторон        2.1      -     0.3      -

17. Шкафные двери  То же        Коробка, полотно, наличники с одной       2.7      -     0.2      -

стороны

18. Обрамление от- Перегородки  Коробка, наличники с двух сторон          0.9      -     0.4      -

крытого проема

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп.  12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 15, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

2.9. Объем работ по окраске по вагонке исчисляется по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.10. При исчисления объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без ограничения бревен, к площади обмера добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключать, площадь обделок не прибавлять.

2.11. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий исчисляется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в таблице 5 технической части.

ТАБЛИЦА 5

| N п/п | Высота рельефа, мм | Коэффициент при рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | редком | густом |
| 1. |  | 1,5 | 3 |
| 2. |  | 3 | 5 |

2.13. Объем работ по окраске металлической кровли исчисляется по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников исчисляется по фактически окрашиваемой поверхности.

Поверхность окраски водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты стыки и фальцы принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) считается равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.15. Объем работ по окраске стальных решеток исчисляется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали исчисляется по площади, определенной без учета огибаний (волны), с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей исчисляется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;

- поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

- поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет 0,7 м2;

- поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления;

- от фасонных частей, раструбов и креплений принимаются в зависимости от диаметра труб по данным таблицы 6 технической части.

ТАБЛИЦА 6

| N п/п | Диаметр труб, мм | Поверхность окраски м2 на 1 м труб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стальных | чугунных |
| 1. | 15 | 0,11 | - |
| 2. | 20 | 0,13 | - |
| 3. | 25 | 0,16 | - |
| 4. | 32 | 0,18 | - |
| 5. | 40 | 0,21 | - |
| 6. | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7. | 63 | 0,31 | - |
| 8. | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9. | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 11. | 125 | - | 0,59 |
| 12. | 150 | - | 0,72 |

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица РСН 62-28  ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 1 РАЗ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

62-28-1    Окраска масляными составами за 1 раз металлических поверхностей кровли

Окраска масляными составами за 1 раз металлических поверхностей площадью:

62-28-2      более 5 м2

62-28-3      до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов

62-28-4      до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с лестниц

62-28-5      до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с люлек

62-28-6      до 0.25 м2 (оконные переплеты, сантехнические приборы)

Окраска масляными составами за 1 раз:

62-28-7      металлических поверхностей решеток и оград

62-28-8      водосточных труб с земли и лесов

62-28-9      водосточных труб с лестниц

62-28-10     водосточных труб с люлек

62-28-11     труб стальных

62-28-12     труб чугунных

62-28-13     радиаторов и ребристых труб

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 28-1  | 28-2  | 28-3  | 28-4  | 28-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   7.83    14.80   25.90   32.30   30.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.1     3.0     2.8     3.1     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       -       -       10.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ,    Т        0.016   -       -       -       -

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

101-0389 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: ОХРА      Т        0.0012  0.0012  0.0012  0.0012  0.0012

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                           КГ       2.7     3.98    4.75    4.75    4.75

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.1     0.1     0.1     0.1     0.1

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        -       0.0144  0.0144  0.0144  0.0144

ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.022   0.022   0.023   0.023   0.023

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 28-6  | 28-7  | 28-8  | 28-9  | 28-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   59.20   59      33.10   41.20   39.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.8     3.0     3.0     3.1     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       -       -       13.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        0.0132  0.0092  0.0144  0.0144  0.0144

ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1

101-0389 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: ОХРА      Т        0.0024  0.0008  -       0.0012  0.0012

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                           КГ       4.75    3.33    4.75    4.75    4.75

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.3     0.3     0.3     0.3     0.3

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ    Т        -       0.0008  -       -       -

ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25:

ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ,    Т        -       -       0.0012  -       -

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.023   0.016   0.023   0.023   0.023

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 28-11 | 28-12 | 28-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   59.20   40.50   48.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     3.0     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0132  0.0132  0.0132

101-0389 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: ОХРА                      Т        0.0023  0.0023  0.0023

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                           КГ       3.94    3.94    3.59

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.3     0.3     0.3

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.022   0.022   0.022

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-29  ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

62-29-1    Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей кровли

Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей площадью:

62-29-2      более 5 м2

62-29-3      до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов

62-29-4      до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с лестниц

62-29-5      до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с люлек

62-29-6      до 0.25 м2 (оконные переплеты, сантехнические приборы)

Окраска масляными составами за 2 раза:

62-29-7      металлических поверхностей решеток и оград

62-29-8      водосточных труб с земли и лесов

62-29-9      водосточных труб с лестниц

62-29-10     водосточных труб с люлек

62-29-11     труб стальных

62-29-12     труб чугунных

62-29-13     радиаторов и ребристых труб

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 29-1  | 29-2  | 29-3  | 29-4  | 29-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   10.35   18.20   31      38.70   37.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.3     3.1     3.1     3.1     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       -       -       12.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ,    Т        0.0193  -       -       -       -

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

101-0389 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: ОХРА      Т        0.0012  0.0013  0.0013  0.0013  0.0013

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                           КГ       5.8     9       9.8     9.8     9.8

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.1     0.1     0.1     0.1     0.1

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        -       0.0148  0.0148  0.0148  0.0148

ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.030   0.029   0.030   0.030   0.030

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 29-6  | 29-7  | 29-8  | 29-9  | 29-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   74.10   73.80   42.70   53.10   51

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.2     3.2     3.3     3.3     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       -       -       17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        0.0136  0.0095  0.0148  148     0.0148

ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1

101-0389 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: ОХРА      Т        0.0025  0.0009  -       -       -

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                           КГ       9.8     6.8     9.7     9.7     9.7

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.3     0.3     0.3     0.3     0.3

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ    Т        -       0.0009  -       -       -

ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25:

ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ,    Т        -       -       0.0012  12      0.0012

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.030   0.021   0.030   177.612 0.030

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 29-11 | 29-12 | 29-13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   74.10   50.10   63.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.2     3.2     3.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1  Т        0.0136  0.0136  0.0136

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ     Т        0.0024  0.0024  0.0024

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                           КГ       8.9     8.9     8.6

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.3     0.3     0.3

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.029   0.029   0.028

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-30  ОКРАСКА СУРИКОМ ЗА 1 РАЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

62-30-1    Окраска суриком за 1 раз металлических поверхностей кровли

Окраска суриком за 1 раз металлических поверхностей:

62-30-2      площадью более 5 м2

62-30-3      площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов

62-30-4      площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с лестниц

62-30-5      площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с люлек

62-30-6      площадью до 0.25 м2 (оконные переплеты, сантехнические приборы)

Окраска суриком за 1 раз:

62-30-7      металлических поверхностей решеток и оград

62-30-8      водосточных труб с земли и лесов

62-30-9      водосточных труб с лестниц

62-30-10     водосточных труб с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 30-1  | 30-2  | 30-3  | 30-4  | 30-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   11.50   14.80   25.90   32.30   30.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.0     2.8     2.8     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       -       -       10.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ,    Т        0.016   0.016   0.016   0.016   0.016

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                           КГ       2.89    3.26    4.05    4.05    4.05

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.1     0.1     0.1     0.1     0.1

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        -       0.0002  0.0005  0.0005  0.0005

ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.021   0.022   0.023   0.023   0.023

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 30-6  | 30-7  | 30-8  | 30-9  | 30-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   59.20   59      33.10   41.20   39.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.0     3.1     3.2     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       -       -       13.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ,    Т        0.016   0.0112  0.016   0.016   0.016

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                           КГ       4.05    2.84    4.06    4.06    4.06

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.3     0.3     0.3     0.3     0.3

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        -       -       0.0005  0.0005  0.0005

ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.023   0.016   0.023   0.023   0.023

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-31  ОКРАСКА СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

62-31-1    Окраска суриком за 2 раза металлических поверхностей кровли

Окраска суриком за 2 раза металлических поверхностей:

62-31-2      площадью более 5 м2

62-31-3      площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с земли и лесов

62-31-4      площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с лестниц

62-31-5      площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.) с люлек

62-31-6      площадью до 0.25 м2 (оконные переплеты, сантехнические приборы)

Окраска суриком за 2 раза:

62-31-7      металлических поверхностей решеток и оград

62-31-8      водосточных труб с земли и лесов

62-31-9      водосточных труб с лестниц

62-31-10     водосточных труб с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 31-1  | 31-2  | 31-3  | 31-4  | 31-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   14.30   18.20   31      38.70   37.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.2     3.1     3.1     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       -       -       12.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ,    Т        0.0193  0.0193  0.0193  0.0193  0.0193

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                           КГ       5.99    6.4     7.2     7.2     7.2

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.1     0.1     0.1     0.1     0.1

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        -       0.0002  0.0005  0.0005  0.0005

ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.029   0.029   0.031   0.031   0.031

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 31-6  | 31-7  | 31-8  | 31-9  | 31-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   74.10   73.80   42.70   53.10   51

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.2     3.2     3.3     3.3     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.01    0.01    0.01

5 Т

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       -       -       17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ,    Т        0.0193  0.0135  0.0193  0.0193  0.0193

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                           КГ       7.2     3.01    7.1     7.1     7.1

610-1057 ВЕТОШЬ                                      КГ       0.3     0.3     0.3     0.3     0.3

101-0384 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ:     Т        -       -       0.0005  0.0005  0.0005

ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.030   0.019   0.031   0.031   0.031

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-32  ОКРАСКА АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРОШКОМ ЗА 1 РАЗ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Окраска алюминиевым порошком за 1 раз металлических поверхностей:

62-32-1      площадью более 5 м2 (емкости, резервуары, водосточные трубы) с земли и лесов

62-32-2      площадью более 5 м2 (емкости, резервуары, водосточные трубы) с лестниц

62-32-3      площадью более 5 м2 (емкости, резервуары, водосточные трубы) с люлек

62-32-4      площадью более 5 м2 (пояски, сандрики, отливы, мелкие покрытия) с земли и лесов

62-32-5      площадью более 5 м2 (пояски, сандрики, отливы, мелкие покрытия) с лестниц

62-32-6      площадью более 5 м2 (пояски, сандрики, отливы, мелкие покрытия) с люлек

62-32-7    Окраска алюминиевым порошком за 1 раз радиаторов, воздуховодов

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 32-1  | 32-2  | 32-3  | 32-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   28.90   36.20   34.70   21.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.3     3.3     3.4     3.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   -       -       11.6    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0831 ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП-2                              Т        0.0012  0.0012  0.0012  0.0012

101-1292 УАЙТ-СПИРИТ                                         Т        0.0045  0.0045  0.0045  0.0045

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                   КГ       2.7     2.7     2.7     2.7

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.1     0.1     0.1     0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.011   0.011   0.011   0.011

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 32-5  | 32-6  | 32-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   27.10   26      36.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.3     3.4     3.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   -       8.7     -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0831 ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП-2                                      Т        0.0012  0.0012  0.0012

101-1292 УАЙТ-СПИРИТ                                                 Т        0.0045  0.0045  0.0045

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                           КГ       2.7     2.7     2.7

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.1     0.1     0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.011   0.011   0.011

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-33  ОКРАСКА АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРОШКОМ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Окраска алюминиевым порошком за 2 раза металлических поверхностей:

62-33-1      площадью более 5 м2 (емкости, резервуары, водосточные трубы) с земли и лесов

62-33-2      площадью более 5 м2 (емкости, резервуары, водосточные трубы) с лестниц

62-33-3      площадью более 5 м2 (емкости, резервуары, водосточные трубы) с люлек

62-33-4      площадью более 5 м2 (пояски, сандрики, отливы, мелкие покрытия) с земли и лесов

62-33-5      площадью более 5 м2 (пояски, сандрики, отливы, мелкие покрытия) с лестниц

62-33-6      площадью более 5 м2 (пояски, сандрики, отливы, мелкие покрытия) с люлек

62-33-7    Окраска алюминиевым порошком за 2 раза радиаторов, воздуховодов

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 33-1  | 33-2  | 33-3  | 33-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   39.50   49.20   47.30   30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.5     3.5     3.6     3.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   -       -       15.8    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0831 ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП-2                              Т        0.0024  0.0024  0.0024  0.0024

101-1292 УАЙТ-СПИРИТ                                         Т        0.009   0.009   0.009   0.009

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                   КГ       5.4     5.4     5.4     5.4

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.2     0.2     0.2     0.2

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.021   0.021   0.021   0.021

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 33-5  | 33-6  | 33-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   37.60   36.60   47.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.5     3.6     3.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   -       12.2    -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0831 ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП-2                                      Т        0.0024  0.0024  0.0024

101-1292 УАЙТ-СПИРИТ                                                 Т        0.009   0.009   0.009

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                           КГ       5.4     5.4     5.4

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.2     0.2     0.2

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.021   0.021   0.021

=====================================================================================================