ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении малярных работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 62 "Малярные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Сметные нормы настоящего сборника сгруппированы в следующие разделы:

Раздел 01 - Окраска внутренних помещений

Раздел 02 - Окраска фасадов

Раздел 03 - Окраска металлических поверхностей

Раздел 04 - Разные малярные работы

1.4. Нормы сборника предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей.

1.5. Нормами на окраску внутренних помещений учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4м.

1.6. Нормы на окраску фасадов с лесов предусматривает использование установленных лесов для смежных работ.

1.7. Устройство лесов наружных и внутренних специально для малярных работ (при обосновании их необходимости) нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.8. Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают их навеску и перестановку по горизонтали в количестве 3 перестановок на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.9. Нормами предусмотрено применение готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров.

1.10. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует нормировать как окраску окон.

1.11. В нормах сборника на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрена расколеровка на 2 тона; при расколеровки одной поверхности, более чем в 2 тона, на каждый последующий тон добавлять 1,5 чел/час на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.12. При окраске заполненных оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок добавлять 2,2 чел/час на 100 м2 окрашиваемой поверхности.

1.13. В таблицах сборника, где не приведен состав работ, предусмотрена технология производства окрасочных работ, указанная в таблицах 1 и 2 технической части.

Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

ТАБЛИЦА 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                  | Окраска внутренних помещений |       Окраска фасадов

|                                  |------------------------------|-------------------------------

N |            Операция              |извест-|       клеевая        |извест-|казеи- |сили- |перхлор-

п/п|                                  |ковая  |----------------------|ковая  |новая  |катная|винило-

|                                  |       |простая|улуч- |высоко-|       |       |      |  вая

|                                  |       |       |шенная|качест-|       |       |      |

|                                  |       |       |      |венная |       |       |      |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |                2                 |   3   |   4   |   5  |   6   |   7   |   8   |   9  |   10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Очистка от загрязнений и             +       +       +      +       +       +       +       -

удаление пятен

2.  Растушевка и очистка набела          +       +       +      +       +       +       +       -

вручную (частичная)

3.  Расшивка трещин                      +       +       +      +       +       +       +       -

4.  Подмазка выбоин, трещин и            +       +       +      +       +       +       +       -

расчищенных мест со сглаживанием

5.  Шлифовка подмазанных мест            +       +       +      +       +       +       +       -

6.  Первое шпатлевание подмазанных       -       -       +      +       -       -       -       -

мест

7.  Шлифовка прошпатлеванных мест        -       -       +      +       -       -       -       -

8.  Второе шпатлевание подмазанных       -       -       -      +       -       -       -       -

мест

9.  Шлифовка прошпатлеванных             -       -       -      +       -       -       -       -

поверхностей

10.  Огрунтовка первая                    +       +       +      +       +       +       +       +

11.  Огрунтовка вторая с подцветкой       -       -       -      +       -       +       -       -

12.  Окраска                              +       +       +      +       +       +       +       +

13.  Торцевание                           -       -       +      +       -       -       -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

ТАБЛИЦА 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                            |   Окраска внутренних помещений и фасадов  |Окраска

|                                            |-------------------------------------------| метал-

N |                 Операция                   |          простая           |улуч- |высоко-|лических

п/п|                                            |----------------------------|шенная|качест-| поверх-

|                                            |с подготовкой|без подготовки|      |венная | ностей

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |                    2                       |       3     |       4      |   5  |   6   |   7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Очистка от загрязнений                             +             +          +      +       +

2.  Расчистка отстающей краски                         +             +          +      +       +

3.  Расшивка трещин и щелей                            +             -          +      +       -

4.  Прооливка расчищенных мест и выбоин                +             +          +      +       +

5.  Подмазка:

трещин и выбоин                                 +             -          +      +       -

свищей и гребней                                -             -          -      -       +

6.  Шлифовка подмазанных мест                          +             -          +      +       +

7.  Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест           -             -          +      +       -

8.  Шлифовка шпаклевки                                 -             -          +      +       -

9.  Вторая шпатлевка расчищенных и подмазанных         -             -          -      +       -

мест

10.  Шлифовка                                           -             -          -      +       -

11.  Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных           +             -          +      +       -

мест

12.  Флейцевание                                        -             -          +      +       -

13.  Шлифовка                                           -             -          +      +       -

14.  Первая окраска                                     +             +          +      +       +

15.  Флейцевание                                        -             -          +      +       -

16.  Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности            -             -          +      +       -

17.  Вторая окраска                                     -             +          +      +

18.  Флейцевание или торцевание                         -             +          +      -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (норма 1 табл. 28-31).

1.14. Нормами настоящего сборника, кроме оговоренных случаев предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - графа 3 таблицы 2).

1.15. Нормами предусмотрена окраска фасадов простых - без архитектурных деталей (гладких) и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

1.16. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета проемов, при развернутых (поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитывается.

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов,  боковых поверхностей ниш.  Площадь столбов и боковых пилястр включается в объем работ.

Примечание. Площадь окраски отдельных стен, для которых площадь проемов превышает 50%, определяется по фактически окрашенной поверхности,  т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по окраске ребристых перекрытий исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента - 1,6; кессонных потолков - 1,75.

2.6. Объем работ по окраске лепных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по таблице 3 технической части.

ТАБЛИЦА 3

| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
| --- | --- |
| до 2 | 1,4 |
| от 2,2 до 10 | 1,1 |
| от 10,1 до 40 | 1,5 |
| от 40,1 до 70 | 2,1 |
| от 70,1 до 100 | 2,8 |

2.7. Площадь окраски полов исчисляется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена нормами и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума исчисляется в размере 10% от его площади и нормируется, как улучшенная окраска дощатых полов.

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по таблице 4 технической части.

ТАБЛИЦА 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Характеристика|  Материал  |             Состав заполнения         |Коэффициент к |  В том числе

|  заполнения  |    стен    |                                       |площади запол-| детали  про-

N |              |            |                                       |нения проемов |   олифенные

п/п|              |            |                                       |-----------------------------

|              |            |                                       |    Количество переплетов

|              |            |                                       |-----------------------------

|              |            |                                       |   1   |   2  |   1   |   2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 |      2       |     3      |                    4                  |   5   |   6  |   7   |   8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Р а з д е л ь н ы е   п е р е п л е т ы

1. С подоконной   Каменные     Коробка, переплет, подоконная доска       1.5     2.8    0.3     0.3

доской

2. С подоконной   Деревянные   То же, с наличниками с двух сторон        2.2     3.5    0.6     0.5

доской

3. Без подоконной Каменные     Коробка, переплет                         1.2     2.5     -       -

доски

С п а р е н н ы е   п е р е п л е т ы

4. С подоконной   Каменные     Коробка, переплет, подоконная доска        -      2.5     -      0.3

доской

5. Без подоконной Каменные     Коробка, переплет                          -      2.2     -       -

доски

6. Фрамуги        Перегородки  Переплет, наличники с двух сторон         1.6      -     0.7      -

7. Витринное      Каменные     Коробка, переплет                         1.75    3.5    0.45    0.9

деревянное

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

8. Площадью до    Каменные     Коробка, переплет, раскладки,             2.1     3.2    0.3     0.3

4 м2 с раз-                 монтажные подоконные доски

дельными

переплетами

9. То же,         То же        То же                                     1.7     2.6    0.2     0.2

более 4 м2

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

10. Раздельные     Каменные     Коробка, дверное полотно                  2.1     3.5     -       -

полотна

11. Спаренные      Каменные     Коробка, дверное полотно                   -      2.6     -       -

полотна

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

12. Глухие дверные Каменные     Коробка, полотно                          2.4      -      -       -

полотна

13. То же          Деревянные   То же, с наличниками с двух сторон        2.7      -     0.3      -

14. Глухие дверные Перегородки  То же, с наличниками с двух сторон        2.7      -     0.3      -

полотна

15. Остекленные    Каменные     Коробка, полотно                          1.8      -      -       -

дверные

полотна

16. То же          Перегородки  То же, с наличниками с двух сторон        2.1      -     0.3      -

17. Шкафные двери  То же        Коробка, полотно, наличники с одной       2.7      -     0.2      -

стороны

18. Обрамление от- Перегородки  Коробка, наличники с двух сторон          0.9      -     0.4      -

крытого проема

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп.  12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 15, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0.2.

2.9. Объем работ по окраске по вагонке исчисляется по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания калевок и отборок, с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.10. При исчисления объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без ограничения бревен, к площади обмера добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключать, площадь обделок не прибавлять.

2.11. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий исчисляется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в таблице 5 технической части.

ТАБЛИЦА 5

| N п/п | Высота рельефа, мм | Коэффициент при рисунке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | редком | густом |
| 1. |  | 1,5 | 3 |
| 2. |  | 3 | 5 |

2.13. Объем работ по окраске металлической кровли исчисляется по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников исчисляется по фактически окрашиваемой поверхности.

Поверхность окраски водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты стыки и фальцы принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) считается равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.15. Объем работ по окраске стальных решеток исчисляется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1;

- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали исчисляется по площади, определенной без учета огибаний (волны), с применением к этой площади для учета рельефа коэффициента 1,2.

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей исчисляется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;

- поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;

- поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет 0,7 м2;

- поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, включая выступы и крепления;

- от фасонных частей, раструбов и креплений принимаются в зависимости от диаметра труб по данным таблицы 6 технической части.

ТАБЛИЦА 6

| N п/п | Диаметр труб, мм | Поверхность окраски м2 на 1 м труб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | стальных | чугунных |
| 1. | 15 | 0,11 | - |
| 2. | 20 | 0,13 | - |
| 3. | 25 | 0,16 | - |
| 4. | 32 | 0,18 | - |
| 5. | 40 | 0,21 | - |
| 6. | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7. | 63 | 0,31 | - |
| 8. | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9. | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 11. | 125 | - | 0,59 |
| 12. | 150 | - | 0,72 |

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 4.  РАЗНЫЕ МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Таблица РСН 62-34  ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ПЕЧЕЙ,

СТОЯКОВ, ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка поверхности от загрязнения. 2. Расшивка и промазка трещин. 3. Огрунтовка и окраска

кистью за 1 раз.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

62-34-1    Окраска известковыми составами печей, стояков, труб

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  62-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 34-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   11.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0253 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1                              Т        0.019

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                           Т        0.0004

411-1002 ВОДА                                                                        М3       0.01

610-1057 ВЕТОШЬ                                                                      КГ       0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.020

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-35  ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ШТАКЕТНЫХ

ИЗГОРОДЕЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка поверхности от загрязнения. 2. Окраска кистью за 1 раз.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

62-35-1    Окраска масляными составами штакетных изгородей

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  62-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 35-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   7.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0449 КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25:            Т        0.0132

ГОЛУБАЯ,ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                                      КГ       0.3

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.015

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-36  ПЕРЕМАТОВКА СТЕКОЛ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка поверхности от загрязнения. 2. Окраска кистью за 1 раз.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

62-36-1    Перематовка стекол

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  62-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 36-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   100

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0380 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ:      Т        0.0041

МА-021

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                                                   Т        0.0005

610-1057 ВЕТОШЬ                                                                      КГ       0.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.005

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-37  ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНЫМИ

КРАСКАМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Промывка окрашенных масляными красками поверхностей:

62-37-1      внутренних помещений стен

62-37-2      внутренних помещений потолков

62-37-3      внутренних помещений окон и дверей

62-37-4      фасадов с земли и лесов

62-37-5      фасадов с лестниц

62-37-6      фасадов с люлек

62-37-7      окон на фасадах с лестниц

62-37-8      окон на фасадах с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 37-1  | 37-2  | 37-3  | 37-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   5.30    6.70    8.20    5.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.0     2.0     2.0     2.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0623 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                      ШТ       2       2       2       2

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.05    0.05    0.05    0.1

411-1002 ВОДА                                                М3       0.07    7       0.07    0.07

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.001   0.001   0.001   0.001

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 37-5  | 37-6  | 37-7  | 37-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   6.60    6.30    10.30   9.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.0     2.2     2.0     2.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   -       3.1     -       4.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0623 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                      ШТ       2       2       2       2

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.1     0.1     0.05    0.05

411-1002 ВОДА                                                М3       0.07    0.07    0.07    0.07

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.001   0.001   0.001   0.001

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-38  ПРОТИРКА ОЛИФОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОКРАШЕННЫХ

МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Протирка олифой окрашенных масляными красками поверхностей:

62-38-1      внутренних помещений стен

62-38-2      внутренних помещений потолков

62-38-3      внутренних помещений окон и дверей

62-38-4      фасадов с лестниц

62-38-5      фасадов с люлек

62-38-6      окон на фасадах с лестниц

62-38-7      окон на фасадах с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 38-1  | 38-2  | 38-3  | 38-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   6.10    7.40    5       7.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.0     2.0     2.0     2.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.03    0.03    0.03    0.05

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                           Т        0.0002  0.0002  0.0002  0.0002

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.000   0.000   0.000   0.000

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 38-5  | 38-6  | 38-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   6.90    9.50    9.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.2     2.2     2.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   3.4     -       4.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.05    0.03    0.03

101-0627 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2                                   Т        0.0002  0.0002  0.0002

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.000   0.000   0.000

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-39  ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Очистка вручную фасадов:

62-39-1      от известковой окраски простых с земли и лесов

62-39-2      от известковой окраски простых с лестниц

62-39-3      от известковой окраски простых с люлек

62-39-4      от масляной, перхлорвиниловой окраски простых с земли и лесов

62-39-5      от масляной, перхлорвиниловой окраски простых с лестниц

62-39-6      от масляной, перхлорвиниловой окраски простых с люлек

62-39-7      от известковой окраски сложных с земли и лесов

62-39-8      от известковой окраски сложных с лестниц

62-39-9      от известковой окраски сложных с люлек

62-39-10     от масляной, перхлорвиниловой окраски сложных с земли и лесов

62-39-11     от масляной, перхлорвиниловой окраски сложных с лестниц

62-39-12     от масляной, перхлорвиниловой окраски сложных с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 39-1  | 39-2  | 39-3  | 39-4  | 39-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   17.80   22.30   21.40   25.70   32.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.0     2.0     2.2     2.0     2.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ    МАШ.-Ч   -       -       10.7    -       -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 39-6  | 39-7  | 39-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   30.90   21      26.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.2     2.0     2.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   15.4    -       -

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  62-  |  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 39-9  | 39-10 | 39-11 | 39-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   33.70   30.50   38.10   36.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.2     2.0     2.0     2.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ            МАШ.-Ч   16.8    -       -       18.2

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-40  ПРОТИРКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ

РАСТВОРОМ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

62-40-1     Протирка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  62-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 40-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   4.90

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.0

=====================================================================================================

Таблица РСН 62-41  МЕЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕКОЛ ПРИ ОКРАСКЕ ФАСАДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Меловая защита стекол при окраске фасадов:

62-41-1      с земли и лесов

62-41-2      с лестниц

62-41-3      с люлек

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  62-  |  62-  |  62-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 41-1  | 41-2  | 41-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   16.90   21.20   20.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030720   ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ                    МАШ.-Ч   -       -       10.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-620  МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                       Т        0.0156  0.0156  0.0156

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.03    0.03    0.03

411-1002 ВОДА                                                        М3       0.01    0.01    0.01

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.016   0.016   0.016

=====================================================================================================