ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении стекольных, обойныхи облицовочных работ при ремонте и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику  СНИР  63  "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящим сборнике включены сметные нормы на стекольные, обойные и облицовочные работы.

Сборник состоит из трех разделов:

Раздел 01 - Стекольные работы;

Раздел 02 - Обойные работы;

Раздел 03 - Облицовочные работы;

1.4. В нормах раздела 01 - "Стекольные работы", кроме оговоренных случаев, предусмотрено использование оконного стекла тонкого толщиной 2-3 мм и толстого - 4-6 мм.

1.5. Нормы раздела 01 не предусматривают снятие и навеску оконных створок, переплетов и фрамуг. Нормирование этих работ выполняется по нормам сборника РСН 56 "Проемы".

1.6. Нормы раздела 01 учитывают выполнение работ по остеклению с земли или лесов. При производстве работ в других условиях к затратам труда рабочих-строителей для соответствующих норм принимаются коэффициенты: при работах с лестниц - 1.25; при работе с подвесных люлек - 1.2.

1.7. Перестановка подвесных люлек по горизонтали с укреплением блоков нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.8. Нормы раздела 02 "Обойные работы" предусматривают выполнение следующих работ :

очистка поверхности;

грунтовка, заполнение трещин и раковин в оклеиваемой поверхности (табл. 8-10 нормы 1-3);

оклеивание стыков бумагой (табл. 8-11 нормы 3,4);

шпатлевка поверхности (табл. 11);

нанесение клеевого состава на поверхность стен и полотнища обоев;

наклеивание полотнищ внахлестку (табл. 8);

наклеивание обоев впритык (табл. 9-11).

1.9. Нормы таблиц 8-10 раздела 02 учитывают выполнение работ готовыми к применению материалами централизованного приготовления - обрезка кромок (на простых обоях с одной стороны, на плотных - с двух сторон), вырезка полотнищ по высоте, подбор обоев и комплектование полотнищ.

1.10. Нормы таблицы 11 раздела 02 предусматривают заготовку моющихся обоев по размерам непосредственно на объекте.

1.11. Нормы раздела 03 "Облицовочные работы" учитывают выполнение работ:

подбор плит и деталей по маркировке;

подготовка кромок;

проверка правильности выполнения облицовок;

промывка и протирка облицованной поверхности;

уборка и вынос мусора после разборки.

1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора.  Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста следует исчислять по площади очищенной от обоев поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями следует определять по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует принимать по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем исчисляется по площади облицованной поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу,  т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

при облицовке профилированными плитами площадь облицовки принимается без учета рельефа камней и деталей.

2.6. Объем работ по облицовке поверхностей керамическими глазурованными плитками исчисляется по площади вертикальной проекции.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 2. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 63-7  СНЯТИЕ ОБОЕВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКЛЕЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Снятие обоев:

63-7-1       простых и улучшенных

63-7-2       высококачественных и линкруста

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 7-1   | 7-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   11.70   9.95

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   0.01    0.02

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                  Т        0.03    0.08

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 63-8  ОКЛЕИВАНИЕ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ ОБОЯМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКЛЕЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Оклеивание простыми и средней плотности обоями:

63-8-1       по штукатурке и бетону

63-8-2       по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям

63-8-3       по поверхностям из листовых материалов

63-8-4       по деревянным поверхностям

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  63-  |  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 8-1   | 8-2   | 8-3   | 8-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   28.40   23.70   24.80   25.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.3     3.3     3.3     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.02    0.01    0.01    0.01

900019   УСТРОЙСТВО ОБОЕРЕЗАТЕЛЬНОЕ                          МАШ.-Ч   0.24    0.24    0.24    0.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0636 ПАСТА МЕЛОВАЯ ПМ-1                                  Т        0.007   -       -       -

101-9732 ГРУНТОВКА                                           Т        0.0286  0.0286  -       -

610-1012 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                   Т        0.005   0.005   0.005   -

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.02    0.02    0.02    -

610-1129 БУМАГА РОЛЕВАЯ                                      Т        0.007   -       -       0.007

610-1130 ОБОИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА                         100 М2   1.12    1.12    1.12    1.12

610-1140 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                КГ       3.06    1.49    2.11    3.16

411-1002 ВОДА                                                М3       0.01    0.01    0.01    0.01

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

101-0113 БЯЗЬ СУРОВАЯ АРТ.6804                               10 М2    -       -       1.2     1.2

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                 Т        -       -       -       0.0025

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.034   0.017   0.020   0.025

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-9  ОКЛЕИВАНИЕ ТИСНЕНЫМИ И ПЛОТНЫМИ ОБОЯМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Оклеивание тиснеными и плотными обоями:

63-9-1       по штукатурке и бетону

63-9-2       по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям

63-9-3       по поверхностям из листовых материалов

63-9-4       по деревянным поверхностям

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  63-  |  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 9-1   | 9-2   | 9-3   | 9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   39.10   32.70   26.40   34.10

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.5     3.5     3.5     3.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.03    0.02    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.03    0.02    0.01    0.01

900019   УСТРОЙСТВО ОБОЕРЕЗАТЕЛЬНОЕ                          МАШ.-Ч   0.34    0.34    0.34    0.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0636 ПАСТА МЕЛОВАЯ ПМ-1                                  Т        0.0097  -       -       -

101-9732 ГРУНТОВКА                                           Т        0.0286  0.0286  -       -

610-1012 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                   Т        0.005   0.005   0.005   0.005

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.02    0.02    0.02    -

610-1129 БУМАГА РОЛЕВАЯ                                      Т        0.0071  -       -       0.0071

610-1131 ОБОИ УЛУЧШЕННЫЕ, ГРУНТОВАННЫЕ                       100 М2   1.12    1.12    1.12    1.12

610-1140 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                КГ       5.82    3.54    4.44    5.51

411-1002 ВОДА                                                М3       0.01    0.01    0.01    0.01

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                 Т        -       -       -       0.0025

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.041   0.019   0.020   0.031

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-10  ОКЛЕИВАНИЕ ЛИНКРУСТОМ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Оклеивание линкрустом:

63-10-1      по штукатурке и бетону

63-10-2      по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям

63-10-3      по поверхностям из листовых материалов

63-10-4      по деревянным поверхностям

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  63-  |  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 10-1  | 10-2  | 10-3  | 10-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   45.64   45.60   40.60   41.86

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        4.0     4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.07    0.07    0.06    0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.07    0.07    0.06    0.06

900019   УСТРОЙСТВО ОБОЕРЕЗАТЕЛЬНОЕ                          МАШ.-Ч   0.53    0.53    0.53    0.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0575 ЛИНКРУСТ                                            М2       112     112     112     112

101-9732 ГРУНТОВКА                                           Т        0.0286  0.0286  -       -

610-1012 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                   Т        0.005   0.005   0.005   0.005

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.02    0.02    0.02    -

411-1002 ВОДА                                                М3       0.01    0.01    0.01    0.01

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  0.0004  0.0004  0.0004

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

101-0113 БЯЗЬ СУРОВАЯ АРТ.6804                               10 М2    -       -       1.2     1.2

101-0162 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6Х25 ММ                 Т        -       -       -       0.0025

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.387   0.387   0.390   0.392

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-11  ОКЛЕИВАНИЕ МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Оклеивание моющимися обоями на бумажной основе:

63-11-1      по штукатурке и бетону

63-11-2      по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям

Оклеивание моющимися обоями на тканевой основе:

63-11-3      по штукатурке и бетону

63-11-4      по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  63-  |  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 11-1  | 11-2  | 11-3  | 11-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   82.03   64.40   87.92   69.57

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.3     3.3     3.7     3.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.05    0.03    0.05    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

900019   УСТРОЙСТВО ОБОЕРЕЗАТЕЛЬНОЕ                          МАШ.-Ч   0.24    0.24    0.24    0.24

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.05    0.03    0.05    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

610-1012 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                   Т        0.0794  0.005   0.0794  0.005

610-1043 КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"                                     Т        0.0257  0.0257  0.0341  0.0341

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.25    0.2     0.25    0.2

610-1132 ОБОИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ МОЮЩИЕСЯ ПЛЕНОЧНЫЕ          М2       108     108     -       -

(ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА)

610-3005 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ВТ-12 ГОСТ 539-80.    М        28.6    28.6    28.6    28.6

ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350 ММ

101-0639 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ                  М3       0.0004  -       0.0004  -

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5

ДО 10 ММ

610-1133 ОБОИ-КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ С        100 М2   -       -       1.07    1.07

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        2.295   2.205   2.337   2.248

=====================================================================================================