ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении стекольных, обойныхи облицовочных работ при ремонте и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику  СНИР  63  "Стекольные, обойные и облицовочные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящим сборнике включены сметные нормы на стекольные, обойные и облицовочные работы.

Сборник состоит из трех разделов:

Раздел 01 - Стекольные работы;

Раздел 02 - Обойные работы;

Раздел 03 - Облицовочные работы;

1.4. В нормах раздела 01 - "Стекольные работы", кроме оговоренных случаев, предусмотрено использование оконного стекла тонкого толщиной 2-3 мм и толстого - 4-6 мм.

1.5. Нормы раздела 01 не предусматривают снятие и навеску оконных створок, переплетов и фрамуг. Нормирование этих работ выполняется по нормам сборника РСН 56 "Проемы".

1.6. Нормы раздела 01 учитывают выполнение работ по остеклению с земли или лесов. При производстве работ в других условиях к затратам труда рабочих-строителей для соответствующих норм принимаются коэффициенты: при работах с лестниц - 1.25; при работе с подвесных люлек - 1.2.

1.7. Перестановка подвесных люлек по горизонтали с укреплением блоков нормируется дополнительно по сборнику РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.8. Нормы раздела 02 "Обойные работы" предусматривают выполнение следующих работ :

очистка поверхности;

грунтовка, заполнение трещин и раковин в оклеиваемой поверхности (табл. 8-10 нормы 1-3);

оклеивание стыков бумагой (табл. 8-11 нормы 3,4);

шпатлевка поверхности (табл. 11);

нанесение клеевого состава на поверхность стен и полотнища обоев;

наклеивание полотнищ внахлестку (табл. 8);

наклеивание обоев впритык (табл. 9-11).

1.9. Нормы таблиц 8-10 раздела 02 учитывают выполнение работ готовыми к применению материалами централизованного приготовления - обрезка кромок (на простых обоях с одной стороны, на плотных - с двух сторон), вырезка полотнищ по высоте, подбор обоев и комплектование полотнищ.

1.10. Нормы таблицы 11 раздела 02 предусматривают заготовку моющихся обоев по размерам непосредственно на объекте.

1.11. Нормы раздела 03 "Облицовочные работы" учитывают выполнение работ:

подбор плит и деталей по маркировке;

подготовка кромок;

проверка правильности выполнения облицовок;

промывка и протирка облицованной поверхности;

уборка и вынос мусора после разборки.

1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора.  Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста следует исчислять по площади очищенной от обоев поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями следует определять по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует принимать по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем исчисляется по площади облицованной поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу,  т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

при облицовке профилированными плитами площадь облицовки принимается без учета рельефа камней и деталей.

2.6. Объем работ по облицовке поверхностей керамическими глазурованными плитками исчисляется по площади вертикальной проекции.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 63-12  РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка облицовки из плит и плиток. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Укладка плит

в штабели.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВКИ

Разборка облицовки стен из плит:

63-12-1      мраморных

63-12-2      гранитных

63-12-3      известковых

63-12-4      железобетонных

63-12-5    Разборка облицовки стен из керамической глазурованной плитки

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 12-1  | 12-2  | 12-3  | 12-4  | 12-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   319.40  532.30  479.10  451.30  74.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.0     3.0     3.0     2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   4.10    10.20   8.60    8.70    2.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.61    1.53    1.29    1.3     0.35

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,     МАШ.-Ч   0.61    1.53    1.29    1.3     0.35

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ        МАШ.-Ч   2.88    7.14    6.02    6.1     1.64

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ             МАШ.-Ч   5.76    14.28   12.04   12.2    3.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ       Т        10.5    13.7    10.27   9.1     4.44

МАТЕРИАЛОВ

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 63-13  РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м2 в одном месте. 2. Подготовка поверхности

и нанесение раствора на отделываемую поверхность с приготовлением раствора. 3. Острожка со

шпаклевкой за 2 раза. 4. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 МЕСТ

Ремонт облицовки из мраморных плит:

63-13-1      стен гладких

63-13-2      колонн прямоугольных

63-13-3      колонн круглых

63-13-4      капителий, карнизов, отливов

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  63-  |  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 13-1  | 13-2  | 13-3  | 13-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   23.90   33.10   41.40   40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.02    0.02    0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.02    0.02    0.02    0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                Т        0.042   0.042   0.042   0.085

610-1114 КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ                                КГ       2       2       2       3.5

610-1115 КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                   Т        0.003   0.003   0.003   0.007

101-0117 ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25,       Т        0.00004 0.00004 0.00004 0.00008

ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500

101-0878 СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ                                   Т        0.0001  0.0001  0.0001  0.00018

101-9209 ГУБКА РЕЗИНОВАЯ (МОРСКАЯ)                           КГ       0.035   0.035   0.035   0.07

610-1082 ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ                                      10 М2    0.07    0.07    0.07    -

411-1002 ВОДА                                                М3       0.063   0.063   0.063   0.085

101-9129 КАМЕНЬ ПРИРОДНЫЙ ШЛИФОВОЧНЫЙ "ПЕЧОРА"               КГ       0.6     0.6     0.6     1.2

101-9127 КАМЕНЬ ОСЕЛКОВЫЙ ШЛИФОВОЧНЫЙ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ        КГ       0.05    0.05    0.05    0.1

101-9128 КАМЕНЬ ОСЕЛКОВЫЙ ШЛИФОВОЧНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ         КГ       0.08    0.08    0.08    0.15

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        0.022   0.022   0.022   0.045

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.048   0.048   0.048   0.098

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-14  РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ

ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК

СОСТАВ РАБОТ:

1. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 2. Подгонка и укладка плиток на растворе. 3. Расшивка

швов и протирка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ПЛИТОК

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-14-1      рядовых на стенах, со сменой плиток в одном месте до 10 штук

63-14-2      рядовых на стенах, со сменой плиток в одном месте до 45 штук

63-14-3      рядовых на столбах и откосах, со сменой плиток в одном месте до 10 штук

63-14-4      рядовых на столбах и откосах, со сменой плиток в одном месте до 45 штук

63-14-5      карнизных, со сменой плиток в одном месте до 10 штук

63-14-6      плинтусных, со сменой плиток в одном месте до 10 штук

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 14-1  | 14-2  | 14-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   26.50   20.20   45.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.1     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.08    0.08    0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.08    0.08    0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ  М2       2.47    2.47    2.47

СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ

101-9540 ЦЕМЕНТ                                                      Т        0.001   0.001   0.001

402-0036 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3   М3       0.037   0.037   0.037

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.01    0.01    0.015

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                            М3       0.0025  0.0025  0.0025

411-1002 ВОДА                                                        М3       0.012   0.012   0.012

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        0.09    0.09    0.09

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.037   0.037   0.037

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 14-4  | 14-5  | 14-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   34.90   24.70   24.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.1     3.1     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.08    0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.08    0.03    0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ  М2       2.47    -       -

СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ

101-9540 ЦЕМЕНТ                                                      Т        0.001   0.0003  0.0003

402-0036 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3   М3       0.037   0.016   0.016

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.015   0.01    0.01

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                            М3       0.0025  0.001   0.001

411-1002 ВОДА                                                        М3       0.012   0.01    0.01

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        0.09    0.03    0.03

101-9048 ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ                                            М        -       16.5    -

101-9047 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ                                           М        -       -       16.5

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.037   0.000   0.000

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-15  ПРОМЫВКА ОБЛИЦОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВКИ

Промывка облицованных поверхностей:

63-15-1      стен

63-15-2      круглых колонн

63-15-3      фасонных камней и линейных профилированных деталей

63-15-4      с тесаной фактурой

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  63-  |  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 15-1  | 15-2  | 15-3  | 15-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   17.70   27.60   43.30   37.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.0     2.0     2.0     2.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

411-1002 ВОДА                                                М3       0.05    0.05    0.05    0.05

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.05    0.015   0.015   0.015

101-0623 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                      ШТ       0.7     0.7     0.7     0.7

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.000   0.000   0.000   0.000

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 63-16  ОБЛИЦОВКА РЯДОВЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ

ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Набивка по деревянным поверхностям проволочной сетки (нормы 2, 4). 2. Устройство

подготовительного слоя с нарезкой борозд. 3. Сортировка плиток. 4. Облицовка с перерубкой плиток и

подточкой кромок. 5. Заполнение швов, очистка и промывка облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Облицовка рядовыми керамическими глазурованными плитками:

63-16-1      с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону

63-16-2      с установкой плиток туалетного гарнитура по дереву

63-16-3      без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону

63-16-4      без установки плиток туалетного гарнитура по дереву

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  63-  |  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 16-1  | 16-2  | 16-3  | 16-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   325.30  292.10  223     289.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.4     3.4     3.4     3.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   1.30    2.12    1.30    2.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.65    1.06    0.65    1.05

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.65    1.06    0.65    1.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ    М2       99      99      100     100

ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ

101-0302 КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ Т-7                 КОМПЛЕКТ 7       7       -       -

402-0036 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ       М3       1.5     2.7     1.5     2.7

СОСТАВА 1:3

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                    М3       0.1     0.1     0.1     0.1

610-1057 ВЕТОШЬ                                              КГ       0.5     0.5     0.5     0.5

411-1002 ВОДА                                                М3       0.465   0.465   0.465   0.465

101-1305 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,        Т        0.04    0.04    0.04    0.04

БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ 400

101-0874 СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ        М2       -       105     -       105

ПОКРЫТИЯ

610-1105 ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                    Т        -       0.004   -       0.004

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        3.191   3.311   1.526   1.646

=====================================================================================================

Таблица РСН 63-17  ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ

ПЛИТКАМИ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И

УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Набивка по деревянным поверхностям опроволочной сетки (нормы 2,4,6). 2. Устройство

подготовительного слоя с нарезкой борозд. 3. Сортировка плиток. 4. Облицовка с перерубкой плиток и

подточкой кромок. 5. Заполнение швов, очистка и промывка облицовки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Облицовка керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми

элементами:

63-17-1      стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону

63-17-2      стен в жилых зданиях по дереву

63-17-3      стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону

63-17-4      стен в общественных зданиях по дереву

63-17-5      столбов, пилястр и откосов по кирпичу и бетону

63-17-6      столбов, пилястр и откосов по дереву

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 17-1  | 17-2  | 17-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   303.70  369.20  320.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.6     3.4     3.6

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   1.30    2.10    1.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.65    1.05    0.65

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.65    1.05    0.65

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ  М2       93      93      91.5

СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ

101-9046 ПЛИТКИ УГЛОВЫЕ                                              М        51      51      61

101-9047 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ                                           М        46      46      56

101-9048 ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ                                            М        46      46      56

402-0036 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3   М3       1.5     2.7     1.5

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.5     0.5     0.5

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                            М3       0.093   0.093   0.092

411-1002 ВОДА                                                        М3       0.44    0.44    0.44

101-1305 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,                Т        0.04    0.04    0.04

БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ 400

101-0874 СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ       М2       -       105     -

610-1105 ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                            Т        -       0.004   -

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        1.422   1.542   1.400

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  63-  |  63-  |  63-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 17-4  | 17-5  | 17-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   386.10  563.80  627.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.4     4.4     4.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   2.10    1.40    2.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   1.05    0.7     1.05

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   1.05    0.7     1.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0256 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ  М2       91.5    85      85

СТЕН ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА БЕЛЫЕ

101-0874 СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ       М2       105     -       105

101-9046 ПЛИТКИ УГЛОВЫЕ                                              М        61      204     204

101-9047 ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ                                           М        56      51      51

101-9048 ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ                                            М        56      51      51

402-0036 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3   М3       2.7     1.5     2.7

610-1057 ВЕТОШЬ                                                      КГ       0.5     0.5     0.5

101-0631 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                                            М3       0.092   0.085   0.085

411-1002 ВОДА                                                        М3       0.44    0.44    0.44

610-1105 ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                            Т        0.004   -       0.004

101-1305 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,                Т        0.04    0.04    0.04

БЕЗДОБАВОЧНЫЙ, МАРКИ 400

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        1.520   1.303   1.423

=====================================================================================================