ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении внутренних санитарно-технических работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 65 "Внутренние санитарно-технические работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормами сборника предусматривается применение узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.4. В нормах сборника предусмотрен полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов, сверление или пробивку отверстий для креплений, перемещение балконов в процессе сварочных работ, присоединение приборов к трубопроводам, снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей (пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов) и т.п.

1.5. Нормами сборника предусматриваются работы на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3 м от пола к нормам затрат труда следует применять следующие коэффициенты:

при высоте свыше 3 до 5  - 1.1

то же	5 до 8  - 1.25

то же	8 до 10 - 1.35

то же	10 м     - 1.5

1.6. Нормами сборника не предусмотрено устройство лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.

1.7. Выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, принято вручную.

1.8. Диаметры труб приводятся:  стальных - по условному проходу, чугунных и полиэтиленовых - внутренние. Диаметры арматуры приведены по условному проходу.

1.9. Прокладка трубопроводов и установка санитарно-технических приборов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий и гнезд. Пробивка гнезд и сквозных отверстий в стенах, перекрытиях и перегородках определяется по нормам сборника РСН 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.10. В нормах сборника на установку и смену санитарно-технических приборов приняты типовые крепления.

1.11. Затраты на тепловые испытания систем отопления и затраты строителей при пуске системы, включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче-приемке систем отопления принимаются в размере 3% от затрат труда рабочих-строителей и времени эксплуатации машин.

1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов следует определять:

из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.2. Количество, тип и размеры арматуры, устанавливаемой на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяются по проектным данным.

2.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями и арматурой.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 65-1  РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие труб и креплений. 2. Свертывание арматуры. 3. Правка и очистка труб от накипи.

4. Отбор и складирование труб и фасонных частей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:

65-1-1       25 мм

65-1-2       40 мм

65-1-3       50 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 1-1   | 1-2   | 1-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   33.20   56.90   75.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.7     2.7     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.10    0.17    0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.05    0.08    0.13

040504   АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                          МАШ.-Ч   3.3     5.7     6.5

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.05    0.09    0.13

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0324 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                           М3       3.3     5.7     6.5

101-1602 АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                           М3       0.66    1.15    1.31

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.22    0.34    0.43

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.056   0.097   0.111

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-2  РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Расчистка раструбов. 2. Разборка труб, фасонных частей, креплений. 3. Отборка, складирование

годных труб.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

65-2-1       50 мм

65-2-2       100 мм

65-2-3       150 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 2-1   | 2-2   | 2-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   68.80   85.30   111.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.5     2.5     2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.22    0.44    0.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.11    0.22    0.35

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.11    0.22    0.36

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.06    1.35    2.19

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-3  ДЕМОНТАЖ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода и снятием креплений.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Демонтаж муфтовой запорной арматуры:

65-3-1       смесителя с душем

65-3-2       вентиля

65-3-3       крана водоразборного

Демонтаж задвижек фланцевых диаметром:

65-3-4       100 мм

65-3-5       150 мм

65-3-6       200 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 3-1   | 3-2   | 3-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   166     45.70   6.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.07    0.02    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.04    -       -

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.03    0.02    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.61    0.11    0.07

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 3-4   | 3-5   | 3-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   191     216     268

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   1.08    2.09    3.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.54    1.05    1.69

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.54    1.04    1.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        3.21    5.01    8.01

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-4  ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1.Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 2.Снятие кронштейнов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КОМПЛЕКТОВ

Демонтаж санитарных приборов:

65-4-1       раковин (умывальников)

65-4-2       моек чугунных

65-4-3       унитазов со смывными бачками

65-4-4       ванн чугунных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  65-  |  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 4-1   | 4-2   | 4-3   | 4-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   60.80   98.60   143     261

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.45    0.63    0.88    3.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   0.22    0.31    0.44    1.53

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.23    0.32    0.44    1.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        1.66    3.34    3.23    10.7

=====================================================================================================

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 65-5  РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка трубопроводов. 2. Сборка. 3. Гидравлическое испытание.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Ремонт водопровода из стальных труб диаметром:

65-5-1       32 мм

65-5-2       63 мм

65-5-3       76 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 5-1   | 5-2   | 5-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   167     232     273

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.3     4.3     4.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.10    0.20    0.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.05    0.1     0.25

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.05    0.1     0.25

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

310150   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 3.6 М3/Ч                           МАШ.-Ч   8.4     11.6    13.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ     Т        0.0006  0.0007  0.0007

103-9012 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                                              Т        0.297   0.498   0.677

103-9160 МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                        ШТ       15.2    37.8    44

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                           КГ       0.3     0.4     0.4

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                           КГ       0.3     0.4     0.4

411-1002 ВОДА                                                        М3       0.16    0.62    0.91

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        0.318   0.548   1.274

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.001   0.002   0.002

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-6  ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка труб и фасонных частей от нароста и грязи стальными щетками с отжиганием.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Очистка канализационных труб диаметром:

65-6-1        50 мм

65-6-2        75 мм

65-6-3        100 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 6-1   | 6-2   | 6-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   34.60   45.20   54.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     3.0     3.0

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 65-7  ПРОКЛАДКА СТОЯКОВ И ПОДВОДОК ВОДОПРОВОДА

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка трассы. 2. Монтаж труб. 3. Гидравлические испытания системы. 4. Пробивка отверстий

для труб.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Прокладка стояков и подводок водопровода из стальных труб диаметром:

65-7-1       25 мм

65-7-2       40 мм

65-7-3       50 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 7-1   | 7-2   | 7-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   70.40   83.50   88.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.08    0.13    0.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.04    0.06    0.08

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.04    0.07    0.08

310150   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 3.6 М3/Ч                           МАШ.-Ч   3.5     4.1     4.4

331451   ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                   МАШ.-Ч   4.1     4.9     5.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ     Т        0.0078  0.013   0.0166

101-9461 ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50                     КГ       0.46    0.72    0.92

300-0888 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ       М        102     -       -

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                           КГ       4.2     6.8     8.7

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                           КГ       3.9     6.5     8.3

411-1002 ВОДА                                                        М3       0.1     0.25    0.39

300-0890 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ       М        -       102     -

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ

300-0891 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ       М        -       -       102

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.201   0.366   0.476

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-8  ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ ВОДОПРОВОДА

СОСТАВ РАБОТ:

1. Прокладка труб. 2. Пробивка отверстий. 3. Испытание системы.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Прокладка магистралей водопровода из стальных труб диаметром:

65-8-1       25 мм

65-8-2       40 мм

65-8-3       50 мм

65-8-4       70 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  65-  |  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 8-1   | 8-2   | 8-3   | 8-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   87.70   97.60   102     105

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.9     3.9     3.9     3.9

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.09    0.15    0.19    0.25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.05    0.07    0.09    0.13

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.04    0.08    0.1     0.12

310150   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 3.6 М3/Ч                   МАШ.-Ч   4.3     4.8     5.1     5.2

331451   ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                           МАШ.-Ч   5.2     6.3     7.5     8.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК      Т        0.0012  0.002   0.0025  0.0033

ЖЕЛЕЗНЫЙ

300-0888 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ        М        102     -       -       -

СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С

ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                   КГ       0.6     1       1.3     1.8

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                   КГ       0.6     1       1.3     1.8

411-1002 ВОДА                                                М3       0.1     0.25    0.39    0.77

300-0890 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ        М        -       102     -       -

СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С

ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32 ММ

300-0892 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ        М        -       -       102     102

СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С

ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.186   0.341   0.536   0.538

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-9  ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка мест прокладки трубопроводов. 2. Прокладка чугунных трубопроводов с заделкой

раструбных стыков. 3. Пробивка отверстий.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

65-9-1       50 мм

65-9-2       100 мм

65-9-3       150 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 9-1   | 9-2   | 9-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   152     173     184

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.5     4.5     4.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.33    0.68    0.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.17    0.34    0.46

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.16    0.34    0.46

331451   ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                   МАШ.-Ч   5.6     7.2     8.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

108-0024 ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                        Т        0.051   0.092   0.133

300-0897 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ       М        99.8    -       -

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ

150 ММ

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                           КГ       7.9     14.8    21.7

300-0898 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ЧУГУННЫХ       М        -       99.8    -

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ, ДИАМЕТРОМ 50

ММ

300-0899 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ЧУГУННЫХ       М        -       -       99.7

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ, ДИАМЕТРОМ

100 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        1.856   0.936   2.051

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-10  ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разметка мест прокладки трубопроводов. 2. Прокладка трубопроводов. 3. Испытание трубопроводов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром:

65-10-1      50 мм

65-10-2      100 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 10-1  | 10-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   73      70.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.8     3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.05    0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.03    0.03

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.02    0.04

331451   ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                           МАШ.-Ч   5.2     7.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

201-9266 ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ                                                     КГ       13.4    16.8

300-9660 ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ   М        99.8    99

С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                                   М3       0.01    0.013

411-1002 ВОДА                                                                М3       0.39    1.57

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-11  УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка арматуры с крепежом. 2. Приварка ответных фланцев.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Установка задвижек чугунных фланцевых диаметром:

65-11-1      50 мм

65-11-2      100 мм

65-11-3      150 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 11-1  | 11-2  | 11-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   288     557     884

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.8     3.8     3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.90    1.70    3.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.45    0.85    1.65

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.45    0.85    1.65

040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)      МАШ.-Ч   14.4    27.8    44.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

300-0040 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ,  Т        0.149   0.3     0.538

ДИАМЕТРОМ 16 ММ

630-0065 ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ  ШТ       100     -       -

ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ

50 ММ

101-1522 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ: Э42А                              Т        0.014   0.028   0.044

630-0067 ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ  ШТ       -       100     -

ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ

100 ММ

630-0069 ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ  ШТ       -       -       100

ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2) 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ

150 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        2.283   4.968   9.153

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-12  УСТАНОВКА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка прибора в комплекте с пробивкой гнезд для крепления.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КОМПЛЕКТОВ

Установка санитарных приборов:

65-12-1      раковин (умывальников)

65-12-2      моек чугунных

65-12-3      унитазов с бачком

65-12-4      ванн чугунных

65-12-5      поддонов душевых

65-12-6      колонок водогрейных

65-12-7      биде

65-12-8      писсуаров

65-12-9      трапов чугунных

65-12-10     полотенцесушителей

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 12-1  | 12-2  | 12-3  | 12-4  | 12-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   289     322     377     451     314

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.0     4.0     4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.64    0.48    1.10    4.45    0.40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.32    0.24    0.55    2.22    0.2

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.32    0.24    0.55    2.23    0.2

5 Т

331451   ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                   МАШ.-Ч   5.2     5.8     -       -       -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ,    Т        0.002   0.0004  0.0048  0.044   0.044

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

101-1484 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ      Т        0.011   0.011   0.011   -       -

108-0024 ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                        Т        0.008   0.008   0.032   0.008   0.008

300-9400 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ                          КОМПЛЕКТ 100     100     100     100     100

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                           КГ       9.6     3.1     2.3     6.5     6.5

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                           КГ       1.1     0.2     9       2.2     2.2

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ      Т        -       -       0.01    -       -

1.8Х60 ММ

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                           М3       -       -       0.6     -       -

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.034   0.024   0.074   0.066   0.066

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 12-6  | 12-7  | 12-8  | 12-9  | 12-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   463     407     183     215     447

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.0     4.0     4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   3.27    0.52    0.32    0.41    0.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   1.63    0.26    0.16    0.21    0.18

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   1.64    0.26    0.16    0.2     0.17

5 Т

331451   ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                   МАШ.-Ч   -       -       3.2     -       4.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ,    Т        0.0024  0.0024  0.0024  -       0.0048

СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

300-9400 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ                          КОМПЛЕКТ 100     100     100     100     100

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                           КГ       0.7     6.2     10.2    10.4    2.6

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                           КГ       0.6     1.2     1.2     -       2.4

101-1484 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ      Т        -       0.004   0.007   -       -

108-0024 ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                        Т        -       0.008   0.016   0.032   -

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.004   0.023   0.039   0.043   0.011

=====================================================================================================

4. СМЕНА

Таблица РСН 65-13  СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОДОПРОВОДА

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разборка участков водопровода до 2 м. 2. Монтаж водопровода с заготовкой деталей.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Смена отдельных участков водопровода из стальных труб диаметром:

65-13-1      32 мм

65-13-2      63 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 13-1  | 13-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   239     397

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.5     3.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   0.20    0.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                              МАШ.-Ч   0.1     0.15

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.1     0.15

040504   АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                  МАШ.-Ч   1.2     2.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ             Т        0.0008  0.0012

103-0052 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ     М        102     -

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3.2

ММ

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                                   КГ       0.4     0.6

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                                   КГ       0.4     0.6

101-0324 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                   М3       1.2     2.9

101-1602 АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                   М3       0.24    0.58

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ                    Т        0.32    0.72

103-0055 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ     М        -       102

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.339   0.778

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-14  СМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Расчеканка  раструбов  труб и фасонных  частей, разборка. 2. Примерка, укладка труб, заделка

раструбов, установка креплений, проверка уклонов. 3. Пробивка гнезд. 4. Заделка отверстий в местах

прохода труб.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

65-14-1      50 мм

65-14-2      100 мм

65-14-3      150 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 14-1  | 14-2  | 14-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   216     265     357

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.53    1.07    1.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.26    0.53    0.84

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.27    0.54    0.85

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

331451   ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                   МАШ.-Ч   10.8    13.2    17.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0309 КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ                                Т        0.0019  0.0028  0.0032

103-0746 ФАСОННЫЕ ЧУГУННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К ЧУГУННЫМ НАПОРНЫМ  Т        0.17    0.25    0.29

ТРУБАМ (ГОСТ 5525-88) НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 50-100 ММ

108-0024 ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                        Т        0.019   0.0224  0.025

300-0639 ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ    ШТ       99.8    -       -

ТРУБ ДИАМЕТРОМ, 32 ММ НЕОЦИНКОВАННЫЕ

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                           КГ       4.75    5.6     6

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.6     1.35    2.19

300-0640 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДЛИНОЙ 2 М, ДИАМЕТРОМ 50 ММ  М        -       99.8    -

300-0641 ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДЛИНОЙ 2 М, ДИАМЕТРОМ 100    М        -       -       99.8

ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.535   0.580   1.282

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-15  СМЕНА АРМАТУРЫ ВОДОПРОВОДНОЙ МУФТОВОЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отсоединение и снятие арматуры. 2. Очистка мест соединения. 3. Установка арматуры.

4. Проверка и испытание.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КОМПЛЕКТОВ

Смена муфтовой водопроводной арматуры:

65-15-1      смесителей с душем

65-15-2      кранов водоразборных

65-15-3      кранов писсуарных

65-15-4      вентилей 20 мм

65-15-5      вентилей пожарных

65-15-6      кранов шаровых к бачкам

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 15-1  | 15-2  | 15-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   194     14.30   24.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.07    0.03    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.07    0.03    0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ     Т        0.0008  0.0004  0.0007

103-9140 АРМАТУРА МУФТОВАЯ                                           ШТ       100     100     100

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                           КГ       0.4     0.15    0.3

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                           КГ       0.4     0.2     0.3

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.61    0.07    0.07

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.002   0.001   0.001

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 15-4  | 15-5  | 15-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   55.80   55.60   46.30

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.05    0.31    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.05    0.31    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ     Т        0.0014  0.0024  0.0008

103-9140 АРМАТУРА МУФТОВАЯ                                           ШТ       100     100     100

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                           КГ       0.7     1       0.2

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                           КГ       0.7     1.2     0.4

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.11    3.41    0.07

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.003   0.005   0.002

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-16  СМЕНА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Отсоединение и снятие задвижки. 2. Очистка мест соединения. 3. Установка задвижки, болтов.

4. Проверка правильности установки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Смена задвижек чугунных фланцевых диаметром:

65-16-1      100 мм

65-16-2      150 мм

65-16-3      200 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 16-1  | 16-2  | 16-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   308     422     594

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   1.54    5.08    8.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                      МАШ.-Ч   0.77    2.54    4.13

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.77    2.54    4.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

300-9144 ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ                                           ШТ       100     100     100

610-1003 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)     КГ       6       7       13

610-1014 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                      Т        0.298   0.538   0.893

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        3.21    5.01    8.01

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.341   0.611   1.015

=====================================================================================================

Таблица РСН 65-17  СМЕНА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Снятие прибора с отсоединением от трубопроводов и снятием креплений. 2. Установка прибора с

креплением и присоединением.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КОМПЛЕКТОВ

Смена санитарно-технических приборов:

65-17-1      раковин (умывальников)

65-17-2      моек чугунных

65-17-3      унитазов с бачками

65-17-4      ванн чугунных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  65-  |  65-  |  65-  |  65-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 17-1  | 17-2  | 17-3  | 17-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   212     335     460     588

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.8     3.8     3.8     3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   1.01    1.52    2.35    7.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.51    0.76    1.17    3.67

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.5     0.76    1.18    3.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1484 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ              Т        0.0108  0.0108  0.0108  -

108-0024 ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ                                Т        0.0079  0.0079  0.032   0.0079

300-9400 САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ                                  КОМПЛЕКТ 100     100     100     100

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                   КГ       3.4     3.4     12.3    6.5

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ    Т        1.4     3       2.5     11

101-0169 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1.8Х150 ММ   Т        -       -       0.0098  -

101-0388 ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-0115: МУМИЯ, СУРИК      Т        -       -       0.0048  -

ЖЕЛЕЗНЫЙ

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                   М3       -       -       0.6     -

610-1125 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                   КГ       -       -       9       -

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.024   0.024   0.084   0.015

=====================================================================================================