ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по разборке и прокладке ремонтируемых и реконструируемых наружных инженерных сетей и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 66 "Наружные инженерные сети".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по разборке и прокладке наружных инженерных сетей с применением узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.

1.4. Нормами на разборку трубопроводов учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части.

1.5. В нормах учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте и прокладке наружных инженерных сетей: очистка внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистка готовых приямков и проверка уклонов; подбивка труб грунтом; зачистка дна траншей, перестановка креплений при опускании труб и др.

1.6. В нормах учтены усредненные условия производства работ:

а) укладка труб в траншеи с естественной влажностью грунта - 70%, укладка труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. - 30%.

б) прокладка сетей протяженностью:

до 10 м - 10%

до 20 м - 10%

до 30 м - 10%

до 50 м - 20%

свыше 50 м - 50%

в) длина труб в соответствии с ГОСТ, м:

10 - для стальных труб диаметром 100-350 мм;

3 - для чугунных труб диаметром 100-150 мм;

4 - для чугунных труб диаметром 200-450 мм.

Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.7. Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев нормами не учтены.

1.8. В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

В случаях, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.

1.9. Нормами на укладку чугунных и керамических трубопроводов учтено приготовление растворов для заделки стыков монтажниками трубопроводов.

1.10. Нормы настоящего сборника учитывают затраты при выполнении работ вручную (кроме норм табл. 10) и применение внутрипостроечного транспорта для усредненных условий производства ремонтно-строительных работ: 20% грузоподъемными и транспортными машинами, 80% вручную.

1.11. Нормы предназначены для определения затрат на наружные сеты водоснабжения при добавлении до 2,5 МПа (25 атм), а также затрат на аналогичные трубопроводы другого назначения.

1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке и прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

1. РАЗБОРКА

Таблица РСН 66-6  РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей с очисткой от нароста и грязи с отжиганием.

2. Полная разборка трубопровода с отборкой  годных труб и фасонных частей со складированием их

по диаметрам.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром:

66-6-1       50 мм

66-6-2       100 мм

66-6-3       150 мм

Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром:

66-6-4       150 мм

66-6-5       200 мм

66-6-6       250 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 6-1   | 6-2   | 6-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   87.38   130.49  176.86

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.01    0.01    0.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.01    0.01    0.02

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        0.74    1.51    2.43

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 6-4   | 6-5   | 6-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   140.73  150.61  181.07

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.03    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.02    0.03    0.04

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9899 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ            Т        3       4.2     5.8

=====================================================================================================

3. УСТРОЙСТВО

Таблица РСН 66-7  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ

ДО 400 ММ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с

распорами). 3. Укладка труб на основание с закреплением труб подбивкой грунта или готовой бетонной

смесью. 4. Заделка раструбов смоляной прядью и асбесто-цементным раствором с заготовкой пряди.

5. Гидравлическое испытание трубопровода.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Укладка трубопроводов канализации из железобетонных и бетонных труб диаметром до 400 мм:

66-7-1       в траншеях с распорами

66-7-2       в траншеях без распор

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 7-1   | 7-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   129.44  114.34

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.8     3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   194.10  17.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ              МАШ.-Ч   194     17.1

СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч                                    МАШ.-Ч   6.4     6.4

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   0.1     0.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-9002 АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ                                              М3       0.062   0.062

401-9001 БЕТОН                                                               М3       6.293   6.293

440-9190 ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                                                М        101.3   101.3

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                                   КГ       36      36

411-1002 ВОДА                                                                М3       25.1    25.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        0.037   0.037

=====================================================================================================

Таблица РСН 66-8  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ

ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание и укладка труб в траншею с закреплением труб с подбивкой

грунта. 3. Заделка раструбов соединений смоляной прядью с устройством замка. 4. Гидравлическое

испытание трубопровода.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Укладка трубопроводов канализации из керамических труб с устройством замка из битумной

мастики, диаметром труб:

66-8-1       150 мм

66-8-2       200 мм

66-8-3       250 мм

Укладка трубопроводов канализации из керамических труб с устройством замка из цементного

раствора, диаметром труб:

66-8-4       150 мм

66-8-5       200 мм

66-8-6       250 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 8-1   | 8-2   | 8-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   111.98  125.52  154.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.03    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.02    0.03    0.04

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч                            МАШ.-Ч   3.4     4.5     5.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

103-0733 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82),           М        103     -       -

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 150 ММ

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                           КГ       44.4    63.7    93.4

650-9031 МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79      Т        0.0429  0.0624  0.0827

411-1002 ВОДА                                                        М3       3.53    6.28    9.81

103-0734 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82),           М        -       103     -

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 200 ММ

103-0735 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82),           М        -       -       103

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 250 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        3.276   4.594   6.017

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 8-4   | 8-5   | 8-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   92.99   98.24   126.60

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   0.02    0.03    0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   0.02    0.03    0.04

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч                            МАШ.-Ч   3.4     4.5     5.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

103-0733 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82),           М        103     -       -

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 150 ММ

402-9050 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ                                           М3       0.039   0.057   0.0752

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                           КГ       44.4    63.7    93.4

411-1002 ВОДА                                                        М3       3.53    6.28    9.81

103-0734 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82),           М        -       103     -

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 200 ММ

103-0735 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ГОСТ 286-82),           М        -       -       103

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 250 ММ

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        3.228   4.525   5.925

=====================================================================================================

Таблица РСН 66-9  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ

ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Зачистка дна траншеи. 2. Опускание и укладка труб в траншею с перестановкой распор (в траншеях

с распорами), выверкой и подбивкой грунта. 3. Установка муфт с заделкой кольцевого зазора пеньковой

или битуминизированной прядью и устройством замка из азбестоцементной смеси. 4. Гидравлическое

испытание трубопровода.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Укладка в траншеях с распорами трубопроводов канализации из асбоцементных труб диаметром:

66-9-1       100 мм

66-9-2       150 мм

66-9-3       200 мм

66-9-4       250 мм

Укладка в траншеях без распор трубопроводов канализации из асбоцементных труб диаметром:

66-9-5       100 мм

66-9-6       150 мм

66-9-7       200 мм

66-9-8       250 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 9-1   | 9-2   | 9-3   | 9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   43.20   48.55   56.85   75.49

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        4.0     4.0     4.0     4.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   -       0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч                    МАШ.-Ч   3.1     3.4     4.5     5.6

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   -       0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

103-9102 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ                              М        102.3   102.3   102.3   102.3

402-9061 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100                         М3       0.018   0.028   0.041   0.053

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                   КГ       4.5     8.8     10.35   16.24

610-3006 МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 'САМ-6' К ТРУБАМ ВТ-6 ГОСТ   ШТ       25.6    25.6    25.6    25.6

539-80 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350 ММ

411-1002 ВОДА                                                М3       1.57    3.53    6.28    9.81

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.389   0.393   0.395   0.401

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 9-5   | 9-6   | 9-7   | 9-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   40.04   45.02   49.82   59.01

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        4.2     4.2     4.2     4.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   -       0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч                    МАШ.-Ч   3.1     3.4     4.5     5.6

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   -       0.01    0.01    0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

103-9102 ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ                              М        102.3   102.3   102.3   102.3

402-9061 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100                         М3       0.018   0.028   0.041   0.053

610-1005 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                   КГ       4.5     8.8     10.35   16.24

610-3006 МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 'САМ-6' К ТРУБАМ ВТ-6 ГОСТ   ШТ       25.6    25.6    25.6    25.6

539-80 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350 ММ

411-1002 ВОДА                                                М3       1.57    3.53    6.28    9.81

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.389   0.393   0.395   0.401

=====================================================================================================