ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по разборке и прокладке ремонтируемых и реконструируемых наружных инженерных сетей и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 66 "Наружные инженерные сети".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по разборке и прокладке наружных инженерных сетей с применением узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.

1.4. Нормами на разборку трубопроводов учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части.

1.5. В нормах учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте и прокладке наружных инженерных сетей: очистка внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистка готовых приямков и проверка уклонов; подбивка труб грунтом; зачистка дна траншей, перестановка креплений при опускании труб и др.

1.6. В нормах учтены усредненные условия производства работ:

а) укладка труб в траншеи с естественной влажностью грунта - 70%, укладка труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. - 30%.

б) прокладка сетей протяженностью:

до 10 м - 10%

до 20 м - 10%

до 30 м - 10%

до 50 м - 20%

свыше 50 м - 50%

в) длина труб в соответствии с ГОСТ, м:

10 - для стальных труб диаметром 100-350 мм;

3 - для чугунных труб диаметром 100-150 мм;

4 - для чугунных труб диаметром 200-450 мм.

Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.7. Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев нормами не учтены.

1.8. В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

В случаях, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.

1.9. Нормами на укладку чугунных и керамических трубопроводов учтено приготовление растворов для заделки стыков монтажниками трубопроводов.

1.10. Нормы настоящего сборника учитывают затраты при выполнении работ вручную (кроме норм табл. 10) и применение внутрипостроечного транспорта для усредненных условий производства ремонтно-строительных работ: 20% грузоподъемными и транспортными машинами, 80% вручную.

1.11. Нормы предназначены для определения затрат на наружные сеты водоснабжения при добавлении до 2,5 МПа (25 атм), а также затрат на аналогичные трубопроводы другого назначения.

1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке и прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Таблица РСН 66-10  БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

ТЕПЛОСЕТИ В АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Строповка и опускание труб в траншею с перекреплением распор (в траншеях с распорами).

2. Сборка труб в плеть с закреплением в траншее, подбивкой грунта, очисткой и подгонкой кромок и

центрированием. 3. Установка хомутовых опор под трубопровод. 4. Сварка труб в траншее.

5. Установка  и  приварка  отводов,  спусников с задвижками, воздушников, врезка штуцеров.

6. Изоляция стыков и  отводов  армопенобетонными скорлупами. 7. Трехкратная промывка (в том числе

один раз с хлорированием) и гидравлическое испытание трубопроводов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Бесканальная прокладка трубопроводов теплосети в армопенобетонной изоляции в траншеях с

распорами диаметром труб:

66-10-1      50 мм

66-10-2      100 мм

66-10-3      150 мм

66-10-4      200 мм

66-10-5      250 мм

Бесканальная прокладка трубопроводов теплосети в армопенобетонной изоляции в траншеях без

распор диаметром труб:

66-10-6      50 мм

66-10-7      100 мм

66-10-8      150 мм

66-10-9      200 мм

66-10-10     250 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 10-1  | 10-2  | 10-3  | 10-4  | 10-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   118.40  123.19  134.97  152.72  183.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.2     4.2     4.2     4.2     4.2

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   15.10   15.20   16.20   17.60   18.50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА   МАШ.-Ч   15      15.1    16      17.3    18.2

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.1     0.1     0.2     0.3     0.3

5 Т

040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ         МАШ.-Ч   3       4.5     7.5     10.5    12

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч            МАШ.-Ч   3       4.7     5.1     6.8     8.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0307 ИЗОЛ                                        М2       10.23   15.51   21.13   24.02   27.92

101-1513 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42               Т        0.002   0.003   0.005   0.007   0.008

101-9002 АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ                      М3       0.163   0.248   0.331   0.373   0.429

101-9070 СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ                     М2       10.8    16.4    22      24.9    28.8

101-9266 ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ                         КГ       0.65    0.985   1.367   1.564   1.847

103-9011 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                              М        102.41  102.41  101.91  101.91  101.91

411-9246 ПЕНОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ                        КОМПЛЕКТ 0.297   0.45    0.803   0.985   1.097

610-1063 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ                  Т        0.057   0.086   0.118   0.135   0.154

101-1601 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ      КГ       0.015   0.039   0.09    0.157   0.247

МАРКИ А

411-1002 ВОДА                                        М3       0.97    3.92    8.82    15.7    24.5

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.080   0.121   0.166   0.192   0.219

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 10-6  | 10-7  | 10-8  | 10-9  | 10-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   112.40  117.29  129.07  146.78  174.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.4     4.4     4.4     4.4     4.4

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   13.40   13.50   14.50   15.90   19.20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

021141   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА   МАШ.-Ч   13.3    13.3    14.3    15.6    18.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО   МАШ.-Ч   0.1     0.2     0.2     0.3     0.4

5 Т

310160   АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ, 18 М3/Ч            МАШ.-Ч   3       4.7     5.1     6.8     8.4

040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ         МАШ.-Ч   3       4.5     7.5     10.5    12

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0307 ИЗОЛ                                        М2       10.234  15.506  21.128  24.024  27.916

101-1513 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42               Т        0.002   0.003   0.005   0.007   0.008

101-9002 АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ                      М3       0.163   0.248   0.331   0.373   0.429

101-9070 СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ                     М2       10.8    16.4    22      24.9    28.8

101-9266 ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ                         КГ       0.65    0.985   1.367   1.564   1.847

103-9011 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                              М        102.41  102.41  101.91  101.91  101.91

411-9246 ПЕНОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ                        КОМПЛЕКТ 0.297   0.45    0.803   0.985   1.097

610-1063 МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ                  Т        0.057   0.086   0.118   0.135   0.158

101-1601 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ      КГ       0.015   0.039   0.09    0.157   0.247

МАРКИ А

411-1002 ВОДА                                        М3       0.97    3.92    8.82    15.7    24.5

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.080   0.121   0.166   0.192   0.224

=====================================================================================================