ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по разборке и прокладке ремонтируемых и реконструируемых наружных инженерных сетей и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 66 "Наружные инженерные сети".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по разборке и прокладке наружных инженерных сетей с применением узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления.

1.4. Нормами на разборку трубопроводов учтена полная разборка на отдельные трубы и фасонные части.

1.5. В нормах учтены затраты на сопутствующие и вспомогательные работы, выполняемые при ремонте и прокладке наружных инженерных сетей: очистка внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистка готовых приямков и проверка уклонов; подбивка труб грунтом; зачистка дна траншей, перестановка креплений при опускании труб и др.

1.6. В нормах учтены усредненные условия производства работ:

а) укладка труб в траншеи с естественной влажностью грунта - 70%, укладка труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. - 30%.

б) прокладка сетей протяженностью:

до 10 м - 10%

до 20 м - 10%

до 30 м - 10%

до 50 м - 20%

свыше 50 м - 50%

в) длина труб в соответствии с ГОСТ, м:

10 - для стальных труб диаметром 100-350 мм;

3 - для чугунных труб диаметром 100-150 мм;

4 - для чугунных труб диаметром 200-450 мм.

Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.7. Затраты на устройство настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев нормами не учтены.

1.8. В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

В случаях, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.

1.9. Нормами на укладку чугунных и керамических трубопроводов учтено приготовление растворов для заделки стыков монтажниками трубопроводов.

1.10. Нормы настоящего сборника учитывают затраты при выполнении работ вручную (кроме норм табл. 10) и применение внутрипостроечного транспорта для усредненных условий производства ремонтно-строительных работ: 20% грузоподъемными и транспортными машинами, 80% вручную.

1.11. Нормы предназначены для определения затрат на наружные сеты водоснабжения при добавлении до 2,5 МПа (25 атм), а также затрат на аналогичные трубопроводы другого назначения.

1.12. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.13. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке и прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблица РСН 66-11  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Сборка труб в звенья. 2. Сварка труб в звенья с очисткой и подгонкой кромок и поворачиванием

звеньев при сварке стыков. 3. Опускание звеньев и отдельных труб в траншеи с перекреплением распор

(в траншеях с распорами). 4. Укладка звеньев труб на основание с закреплением труб подбивкой

грунта. 5. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. 6. Пневматическое испытание трубопровода.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М

Укладка в траншеях с распорами трубопроводов газоснабжения из стальных труб диаметром:

66-11-1      50 мм

66-11-2      100 мм

66-11-3      150 мм

66-11-4      200 мм

66-11-5      250 мм

Укладка в траншеях без распор трубопроводов газоснабжения из стальных труб диаметром:

66-11-6      50 мм

66-11-7      100 мм

66-11-8      150 мм

66-11-9      200 мм

66-11-10     250 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 11-1  | 11-2  | 11-3  | 11-4  | 11-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   47.13   52.84   63.67   82.36   100.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.5     4.5     4.5     4.5     4.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   12.87   13.47   15.47   17.28   20.90

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ        МАШ.-Ч   8.17    8.17    9.07    9.08    10.9

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

021141   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА   МАШ.-Ч   4.7     5.3     6.4     8.2     10

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т

040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ         МАШ.-Ч   3       5       7.5     10.5    12

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1513 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42               Т        0.0017  0.0033  0.0049  0.0067  0.0083

103-9011 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                              М        102.4   102.4   102.4   102.4   102.4

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.002   0.004   0.006   0.008   0.009

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  66-  |  66-  |  66-  |  66-  |  66-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 11-6  | 11-7  | 11-8  | 11-9  | 11-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   43.72   49.38   60.32   76.78   92.21

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.6     4.6     4.6     4.6     4.6

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   12.57   13.07   15.07   16.78   20.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ        МАШ.-Ч   8.17    8.17    9.07    9.08    10.9

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА

(7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

021141   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА   МАШ.-Ч   4.4     4.9     6       7.7     9.2

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т

040502   УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ         МАШ.-Ч   3       5       7.5     10.5    12

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1513 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42               Т        0.0017  0.0033  0.0049  0.0067  0.0083

103-9011 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                              М        102.4   102.4   102.4   102.4   102.4

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                  Т        0.002   0.004   0.006   0.008   0.009

=====================================================================================================