ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении работ по благоустройству территории ремонтируемых и реконструируемых зданий и сооружений и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 68 "Благоустройство".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. Нормами настоящего сборника учтены выполнение работ по разбивке, визированию, установке маяков и другие вспомогательные, подготовительные операции и уход за покрытиями.

1.4. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий без прекращения движения транспорта к затратам труда рабочих-строителей норм табл. 1, 2 применяется коэффициент 1,2.

1.5. В нормах таблиц 1, 3 доставка воды не учтена.

1.6. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора. Расход строительного мусора и масса возвратных материалов в нормах приведены справочно.

1.7. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по ремонту дорожных покрытий и оснований определяется по размеру отремонтированной площади.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

РАЗДЕЛ 1. ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ

2. РЕМОНТ

Таблица РСН 68-1  РЕМОНТ ОСНОВАНИЙ ДОРОГ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка оснований. 2. Кирковка и очистка выбоин с прогроховкой вскиркованного материала

(нормы 1, 2). 3. Заполнение выбоин щебнем (норма 1), шлаком (норма 2), черным щебнем (норма 3) с

разравниванием  материалов, поливкой водой и укаткой. 4. Россыпь черного щебня с укаткой (норма 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Ремонт дорожных оснований:

68-1-1       щебеночных

68-1-2       шлаковых

68-1-3       из черного щебня

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  68-  |  68-  |  68-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 1-1   | 1-2   | 1-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   45.70   45.70   69.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.7     2.7     3.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   5.00    5.00    3.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

120907   КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                      МАШ.-Ч   5       5       3.42

331430   ГРОХОТЫ ИНЕРЦИОННЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА                           МАШ.-Ч   3       3       -

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т               МАШ.-Ч   -       -       0.2

700029   КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                            МАШ.-Ч   -       -       1.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

408-0230 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ  М3       1.22    -       -

1200 ФРАКЦИИ 10 (15)-20 (25) ММ

408-9133 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ        М3       8.5     -       -

ФРАКЦИИ 20-40 ММ

411-1002 ВОДА                                                        М3       1       1       1

409-9010 ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ                                              М3       -       9.7     -

101-1554 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60, ПЕРВЫЙ СОРТ       Т        -       -       0.074

408-9123 ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ 10 (15)-20 (25) ММ                            Т        -       -       15.98

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        -       -       0.076

=====================================================================================================

Таблица РСН 68-2  РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона. 2. Очистка основания. 3. Смазка битумом краев

обрубленных мест. 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси. 5. Укладка катком.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог:

68-2-1      однослойного, толщиной 50 мм, площадь ремонта до 5 м2

68-2-2      однослойного, толщиной 50 мм, площадь ремонта до 25 м2

68-2-3      однослойного, толщиной 70 мм, площадь ремонта до 5 м2

68-2-4      однослойного, толщиной 70 мм, площадь ремонта до 25 м2

68-2-5      двухслойного, толщиной 80 мм, площадь ремонта до 5 м2

68-2-6      двухслойного, толщиной 80 мм, площадь ремонта до 25 м2

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  68-  |  68-  |  68-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 2-1   | 2-2   | 2-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   104.60  71.30   143.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                3.1     2.7     3.1

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   5.51    4.85    6.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

120906   КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                       МАШ.-Ч   3.42    3.42    3.42

700029   КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                            МАШ.-Ч   1       1       1.4

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   2.09    1.43    2.88

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                             МАШ.-Ч   4.18    2.86    5.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1554 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60, ПЕРВЫЙ СОРТ       Т        0.07    0.07    0.08

410-9010 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ                                      Т        11.9    11.9    16.6

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        12      12      16.7

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.072   0.072   0.082

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  68-  |  68-  |  68-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 2-4   | 2-5   | 2-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   92.50   185.10  121.40

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.7     3.1     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   5.27    10.54   9.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

120906   КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                       МАШ.-Ч   3.42    6.84    6.84

700029   КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                            МАШ.-Ч   1.4     1.6     1.6

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   1.85    3.7     2.43

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                             МАШ.-Ч   3.7     7.4     4.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-1554 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-40/60, ПЕРВЫЙ СОРТ       Т        0.08    0.12    0.12

410-9010 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ                                      Т        16.6    19      19

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        16.7    19.1    19.1

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                  Т        0.082   0.124   0.124

=====================================================================================================

Таблица РСН 68-3  РЕМОНТ ТРОТУАРОВ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. 2. Россыпь дополнительного

слоя щебня и высевок с разравниванием, уплотнением и поливкой водой. 3. Укладка с разравниванием

асфальтобетонной смеси и уплотнением. 4. Посыпка отремонтированных мест песком. 05. Затирка

трамбовкой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

68-3-1     Ремонт тротуаров из литого асфальта

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  68-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 3-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   114

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   2.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686  МАШ.-Ч   2.24

КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

331101   ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                                    МАШ.-Ч   2.24

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                             МАШ.-Ч   2.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

408-9040 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ                                      М3       0.5

408-9133 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ       М3       6.3

410-9059 АСФАЛЬТ ЛИТОЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ                                        М3       5.9

411-1002 ВОДА                                                                        М3       1

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                          Т        16.06

=====================================================================================================

Таблица РСН 68-4  РЕМОНТ БОРДЮРОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Разломка покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси вдоль борта. 2. Рыхление и разломка

материалов основания борта. 3. Выравнивание бордюрных камней по отметке с набивкой основания.

4. Засыпка пазух с трамбованием. 5. Заливка швов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ПОГ. М

68-4-1     Ремонт бордюров

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  68-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 4-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   68.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   1.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686  МАШ.-Ч   1

КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                             МАШ.-Ч   2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-9051 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50                                                  М3       0.1

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                          Т        19.41

=====================================================================================================