ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) при выполнении прочих ремонтно-строительных работ по ремонту и реконструкции зданий и  сооружений, не учтенных сборниками РСН 51-68 и для расчета на их основе сметной стоимости затрат на производство указанных работ в базисных и текущих ценах.

1.2. При разработке РСН использованы обосновывающие материалы к сборнику СНИР 69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

При составлении РСН учтены требования части 3 СНИП "Организация, производство и приемка работ" и правила безопасности производства работ, а также сметно-нормативные документы, рекомендованные к применению в условиях рыночной экономики Минстроем России и ЦНИИЭУС Минстроя России в 1991-1996 годах.

1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на работы по выполняемые самостоятельно или совместно с ремонтом конструктивных элементов зданий и сооружений. Нормы на ремонтно-строительные работы, в которых не учтены работы настоящего сборника приводятся в технической части сборников РСН 51-68.

1.4. Нормы на пробивку отверстий, гнезд, борозд в кирпичных и бетонных конструкциях таблицы 1-4 усреднены и учитывают выполнение работ отбойным молотком - 80% и вручную - 20% общего объема этих работ.

1.5. Нормы на устройство инвентарных лесов таблицы 11 учитывают установку и разборку  лесов, но не учитывают потребность материалов на их изготовление.

1.6. Нормы на приготовление растворов (табл. 16) приводятся без указания расхода составляющих.

1.7. В нормах не учтены транспортные затраты по вывозу строительного мусора.  Расход  строительного мусора в нормах приведен справочно.

1.8. Указанные в настоящем сборнике размеры "до" включают в себя эти размеры.

РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

Таблица РСН 69-1  ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ОТВЕРСТИЙ

Пробивка в кирпичных стенах отверстий для водогазопроводных труб при толщине стен:

69-1-1       в 1 кирпич

69-1-2       в 1.5 кирпича

69-1-3       в 2 кирпича

69-1-4       в 3 кирпича

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  69-  |  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 1-1   | 1-2   | 1-3   | 1-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   94.43   136.89  188.87  306.73

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.7     2.7     2.7     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   70.20   102.00  140.00  229.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО    МАШ.-Ч   69.62   100.85  139.24  227.6

СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                     МАШ.-Ч   69.62   100.85  139.24  227.6

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   0.58    1.15    0.76    1.4

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        1.69    2.47    3.38    5.07

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-2  ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕКРЫТИЯХ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ОТВЕРСТИЙ

69-2-1     Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 150 мм

69-2-2     Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 2-1   | 2-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   73.39   201.12

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.8     2.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   48.40   135.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ           МАШ.-Ч   48.33   134.86

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                     МАШ.-Ч   48.33   134.86

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   0.07    0.14

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                  Т        0.39    0.9

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-3  ПРОБИВКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ГНЕЗД

69-3-1     Пробивка гнезд в кирпичных стенах при размере стороны гнезда 130 мм

69-3-2     Пробивка гнезд в кирпичных стенах при размере стороны гнезда 250 мм

69-3-3     Пробивка гнезд в кирпичных стенах при размере стороны гнезда 380 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 3-1   | 3-2   | 3-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   37.31   54.28   88.82

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.7     2.7     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                    ЧЕЛ.-Ч   29.10   42.20   68.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ   МАШ.-Ч   29      42      68

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                             МАШ.-Ч   29      42      68

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ         МАШ.-Ч   0.1     0.2     0.3

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                          Т        0.3     0.52    0.87

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-4  ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М БОРОЗДЫ

69-4-1     Пробивка борозд в кирпичных стенах для монтажа конструкции

69-4-2     Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 4-1   | 4-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   184.50  26.24

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.3     2.5

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   113.00  15.40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050101   КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ           МАШ.-Ч   111.04  15.23

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 2,2 МЗ/МИН

330804   МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                     МАШ.-Ч   111.04  15.23

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ  МАШ.-Ч   1.96    0.17

2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                  Т        7.67    0.572

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-5  СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ОТВЕРСТИЙ

Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором в кирпичных стенах:

69-5-1       толщиной в 0,5 кирпича и диаметром отверстия 20 мм

69-5-2       добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен

69-5-3       добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм

Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий:

69-5-4       диаметром до 10 мм и глубиной до 20 см

69-5-5       добавлять на каждые 5 см глубины свыше 20 см

69-5-6       добавлять на каждый 1 мм диаметра свыше 10 мм

Сверление отверстий в железобетонных конструкциях станками с алмазными кольцевыми сверлами:

69-5-7       диаметром сверла 60 мм и глубиной сверления 200 мм

69-5-8       добавлять на каждые 40 мм диаметра сверла

69-5-9       добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  69-  |  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 5-1   | 5-2   | 5-3   | 5-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   5.49    5.28    6.31    10.50

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.0     3.0     3.0     3.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

331451   ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                           МАШ.-Ч   5.49    5.28    6.31    -

700046   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                 МАШ.-Ч   -       -       -       10.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        0.006   0.006   0.003   0.002

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  69-  |  69-  |  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 5-5   | 5-6   | 5-7   | 5-8   | 5-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   2.63    3.68    -       -       -

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                3.0     3.0     -       -       -

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   -       -       45.94   8.49    7.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700046   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                         МАШ.-Ч   2.63    3.68    -       -       -

330210   УСТАНОВКА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В         МАШ.-Ч   -       -       45.94   8.49    7.77

ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                          Т        0.001   0.002   0.17    0.004   0.084

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-6  ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ОТВЕРСТИЙ

69-6-1     Прорезка отверстий в деревянных конструкциях междуэтажных перекрытий

69-6-2     Прорезка отверстий в деревянных конструкциях чердачных перекрытий

Прорезка отверстий в деревянных конструкциях перегородок:

69-6-3       из досок, забранных стоймя в обвязки

69-6-4       каркасно-обшивных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  69-  |  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 6-1   | 6-2   | 6-3   | 6-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   140.88  88.81   61.30   101.20

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        3.9     3.9     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.19    0.16    0.11    0.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

331531   ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ                         МАШ.-Ч   70      44      30      50

031811   ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,             МАШ.-Ч   0.19    0.16    0.11    0.11

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

999-9900 СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                  Т        0.7     0.6     0.4     0.4

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-7  ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА

ТРУБОПРОВОДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ОТВЕРСТИЙ

69-7-1     Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах кирпичных

69-7-2     Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах деревянных

69-7-3     Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных

69-7-4     Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях деревянных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                      | Единица|  69-  |  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                   | измер. | 7-1   | 7-2   | 7-3   | 7-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    ЧЕЛ.-Ч   109     55.60   132     128

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                        2.5     3.8     3.1     3.8

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                            ЧЕЛ.-Ч   0.22    0.18    0.44    0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т       МАШ.-Ч   0.11    0.09    0.22    0.13

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т              МАШ.-Ч   0.11    0.09    0.22    0.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0181 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ    Т        0.002   0.006   0.006   0.006

102-0025 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ        М3       0.067   -       -       -

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75

ММ, III СОРТА

102-0052 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ  М3       0.054   0.174   0.018   0.174

4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II

СОРТА

401-9001 БЕТОН                                               М3       0.312   -       0.416   -

102-0024 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ        М3       -       0.3     0.3     0.3

ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75

ММ, II СОРТА

102-0045 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ  М3       -       0.163   -       0.378

4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, III

СОРТА

101-9266 ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ                                 КГ       -       -       5.4     -

610-1070 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ МАРКИ ТВК-350       М2       -       -       -       39.5

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                          Т        0.076   0.395   0.201   0.625

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-8  ЗАДЕЛКА ГНЕЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ГНЕЗД

69-8-1      Заделка гнезд в кирпичных стенах

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  69-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 8-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   22.71

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.17

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                                      МАШ.-Ч   0.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-9540 ЦЕМЕНТ                                                                      Т        0.022

402-9078 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50                                       М3       0.17

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                                                1000ШТ У 0.22

408-9020 ПЕСОК                                                                       М3       0.16

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-9  ЗАДЕЛКА БОРОЗД

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М БОРОЗДЫ

Заделка в бетонных конструкциях потолков борозд:

69-9-1       шириной до 50 мм и глубиной до 20 мм

69-9-2       добавлять на каждые следующие 50 мм ширины

69-9-3       добавлять на каждые следующие 10 мм глубины

Заделка в бетонных конструкциях стен борозд:

69-9-4       шириной до 50 мм и глубиной до 20 мм

69-9-5       добавлять на каждые следующие 50 мм ширины

69-9-6       добавлять на каждые следующие 10 мм глубины

Заделка борозд в кирпичных стенах сечением в:

69-9-7       1 х 0.5 кирпича

69-9-8       1 х 1 кирпича

69-9-9       1 х 1.5 кирпича

69-9-10      1.5 х 1.5 кирпича

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  69-  |  69-  |  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 9-1   | 9-2   | 9-3   | 9-4   | 9-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   32.70   7.50    5.60    23.80   6.17

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.7     2.7     2.7     2.7     2.7

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.07    0.07    0.03    0.07    0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.07    0.07    0.03    0.07    0.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ         М3       0.11    0.11    0.055   0.11    0.11

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  69-  |  69-  |  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 9-6   | 9-7   | 9-8   | 9-9   | 9-10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   4.34    104.80  206.70  310.60  527

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                2.7     3.0     3.0     3.0     3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч   0.03    2.10    4.10    6.20    12.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т      МАШ.-Ч   0.03    2.1     4.1     6.2     12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ         М3       0.055   -       -       -       -

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6

101-9540 ЦЕМЕНТ                                      Т        -       0.185   0.359   0.54    0.85

402-9078 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50       М3       -       1.1     2.8     0.41    6.5

404-9020 КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ                1000ШТ У -       1.7     3.3     0.5     7.8

408-9020 ПЕСОК                                       М3       -       1       2.6     4       6.2

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-10  ЗАДЕЛКА ГНЕЗД НА ФАСАДАХ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ ЛЕСОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ОТВЕРСТИЙ

69-10-1    Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  69-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 10-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   20.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                3.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

700028   ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 0.35 Т (НА АВТОМОБИЛЕ)                                МАШ.-Ч   0.24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

402-0041 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6      М3       0.4

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-11  УСТРОЙСТВО ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Планировка мест установки лесов и укладка подкладок. 2. Установка и сборка элементов лесов.

3. Закрепление лесов к стене, пробивка гнезд, установка пробок и анкеров. 4. Устройство настила из

щитов через каждые 2 м по высоте. 5. Установка стремянок и ограждений. 6. Подъем элементов на

необходимую высоту при помощи блока.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

69-11-1    Устройство деревянных лесов

69-11-2    Устройство металлических, трубчатых лесов

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 11-1  | 11-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   54.60   37.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        3.7     3.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0174 ГВОЗДИ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3.5Х90 ММ                              Т        0.01257 -

101-0175 ГВОЗДИ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 4.0Х100 ММ                             Т        0.01172 -

102-0113 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М,        М3       3.57    -

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА

102-0121 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3.75 М,        М3       3.05    -

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        4.065   -

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-12  ПЕРЕДВИЖКА ПОДВЕСНЫХ ЛЮЛЕК ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ПЕРЕСТАНОВОК

69-12-1    Передвижка подвесных люлек по горизонтали на плоской кровле

Передвижка подвесных люлек по горизонтали на скатной кровле без парапетов и решеток:

69-12-2      с креплением через слуховое окно

69-12-3      с креплением за стропила со вскрытием и заделкой кровли

Передвижка подвесных люлек по горизонтали на скатной кровле с парапетами и решетками:

69-12-4      с креплением через слуховое окно

69-12-5      с креплением за стропила со вскрытием и заделкой кровли

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                              | Единица|  69-  |  69-  |  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                           | измер. | 12-1  | 12-2  | 12-3  | 12-4  | 12-5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ            ЧЕЛ.-Ч   17.80   15.80   28.40   20      36.80

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                4.0     4.0     4.0     4.0     4.0

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-13  УСТАНОВКА РАЗГРУЗОЧНОЙ СТОЙКИ ПРИ РЕМОНТЕ

КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Установка разгрузочной доски. 2. Установка деревянной стойки на клиньях, подпираемых балку или

прогон. 3. Закрепление стойки строительными скобами.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М СТОЙКИ

69-13-1    Установка разгрузочной стойки при ремонте конструкций

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  69-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 13-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   69.85

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.3

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   0.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.32

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                                      МАШ.-Ч   0.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0782 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ                               Т        0.012

102-0167 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ  М3       1.5

4-6.5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, III СОРТА

102-9015 БРЕВНА СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                         М3       1.05

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        0.928

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-14  УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ, ХОДОВ,

ПЕРЕХОДОВ, МОСТИКОВ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Укладка настила по балкам впритык или вразбежку с заготовкой досок. 2. Прибивка каждой доски

в трех местах.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 НАСТИЛА

69-14-1    Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                              | Единица|  69-

ресурса | элемента затрат                                                           | измер. | 14-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                            ЧЕЛ.-Ч   18.65

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                                2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                    ЧЕЛ.-Ч   1.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                               МАШ.-Ч   0.53

700014   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т                                      МАШ.-Ч   0.53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

101-0174 ГВОЗДИ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3.5Х90 ММ                                      Т        0.01132

102-0054 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150  М3       3.01

ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА

102-0062 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М, ШИРИНОЙ 75-150  М3       0.72

ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                  Т        2.288

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-15  УТЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Сборка короба из готовых элементов (норма 2). 2. Заполнение короба минеральной ватой с

перекидкой на расстояние до 3 м. 3. Разравнивание и уплотнение минеральной ваты.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ТРУБОПРОВОДА

Утепление трубопровода минеральной ватой:

69-15-1      в готовых коробах

69-15-2      с устройством деревянных коробов

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 15-1  | 15-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   341.93  393.16

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        2.0     2.0

2        ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                            ЧЕЛ.-Ч   11.80   14.10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3        МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001   АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                       МАШ.-Ч   11.8    14.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4        МАТЕРИАЛЫ

104-9132 ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ИЛИ СТЕКЛЯННАЯ                                     М3       92.22   92.22

101-0174 ГВОЗДИ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ 3.5Х90 ММ                              Т        -       0.0532

102-0053 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М,         М3       -       7.84

ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА

4.1      МАССА ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ                                          Т        -       4.842

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-16  ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ВРУЧНУЮ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Дозировка составляющих. 2. Перемешивание песка с цементом (нормы 2,3). 3. Приготовление

известкового молока (нормы 1,2). 4. Приготовление цементного прыска (норма 3). 5. Затворение

составляющих известковым молоком (нормы 1,2), водой (норма 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 М3 РАСТВОРА

Приготовление вручную раствора:

69-16-1      известкового

69-16-2      цементно-известкового

69-16-3      цементного

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 16-1  | 16-2  | 16-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   24.88   23.69   24.88

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.0

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-17  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Раскупорка тары, колка и размельчение изоляционных материалов. 2. Загрузка котла составляющие с

дозировкой. 3. Распиловка, колка дров, разведение и поддерживание огня. 4. Варка материалов с

перемешиванием. 5. Выдача готового материала. 06. Очистка котла.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 Т

Приготовление вручную:

69-17-1      асфальтового раствора

69-17-2      битумных мастик

69-17-3    Разогрев готовых битумных материалов

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 17-1  | 17-2  | 17-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   6.72    18.90   14.70

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.5     2.5     2.5

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-18  ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

СОСТАВ РАБОТ:

1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. 2. Спуск мусора по желобу с

откидкой его от желоба в сторону. 3. Подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при

необходимости).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОЛА

Очистка помещений от строительного мусора при производстве работ:

69-18-1      каменных, штукатурных

69-18-2      столярных, плотничных

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                                      | Единица|  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                                   | измер. | 18-1  | 18-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                    ЧЕЛ.-Ч   4.60    2.27

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                        1.2     1.2

=====================================================================================================

Таблица РСН 69-19  ОЧИСТКА МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ КОНСТРУКЦИИ

СОСТАВ РАБОТ:

1. Очистка материалов от бетона, раствора, наледи, грязи, гвоздей, скоб и т.п. 2. Укладка

очищенного материала в клети или штабель.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ

Очистка после разборки конструкций:

69-19-1      досок

69-19-2      бревен, брусьев

69-19-3      кирпича

=====================================================================================================

Шифр   | Наименование                                              | Единица|  69-  |  69-  |  69-

ресурса | элемента затрат                                           | измер. | 19-1  | 19-2  | 19-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1        ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                            ЧЕЛ.-Ч   1.89    2.84    1.16

1.1      СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОТЫ                                                2.0     2.0     2.0

=====================================================================================================